一种打印机用快速进纸机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及打印机技术领域，具体为一种打印机用快速进纸机构。

背景技术

[0002] 随着互联网的飞速发展，打印机作为计算机的输出设备之一，可以把计算机中的文字、图像等印到纸张、胶片等上面，常见的有激光打印机、喷墨打印机和针式打印机等，给我们生活和工作带来了极大的便利，且打印机的销量以平均接近8%的速度在增加，这一切都预示着打印机会发展越来越来快，应用的领域越来越宽广。

[0003] 打印机使用时首先需要将纸送入该装置内部。现有的打印机，需要手动操作进纸，工作效率低下，特别是有大量打印工作时亟待提高送纸效率。并且现有的打印机，灰尘容易进入打印机内部，影响整体打印操作。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种打印机用快速进纸机构，以解决上述背景技术中提出的送纸工作效率低下，且灰尘易进入打印机内部，影响整体打印操作等问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种打印机用快速进纸机构,包括主机体、进料仓、清洁刷和限位辊，所述主机体内部的一侧固定连接有固定块，所述固定块内部的一侧固定连接有弹簧，所述弹簧的一侧固定连接有第一活动块，所述第一活动块的外部活动连接有固定块，所述第一活动块的一侧固定连接有连接杆，所述连接杆的一侧固定连接有固定臂，所述固定臂一侧的底端固定连接有卡块，所述固定块的底端设置有连接块。

[0006] 优选的，所述主机体外部的一侧活动连接有活动轴，所述主机体内部的底端固定安装有第一传动辊，所述第一传动辊的顶端设置有第二传动辊。

[0007] 优选的，所述活动轴的一侧活动连接有隔板，所述隔板的顶端固定连接有进料仓。

[0008] 优选的，所述进料仓的一侧固定安装有第一旋转传动装置，所述第一旋转传动装置的一侧固定连接有第三传动辊，所述第三传动辊的外部活动连接有进料仓，所述进料仓内部的两侧固定连接有摩擦垫。

[0009] 优选的，所述连接块的两侧固定设置有卡槽，所述卡槽的内部活动连接有卡块，所述连接块的底端固定连接有清洁刷。

[0010] 优选的，所述主机体内部的一侧固定连接有空心筒，所述空心筒的顶端固定安装有第二旋转传动装置，所述空心筒的内部活动连接有螺旋杆。

[0011] 优选的，所述螺旋杆的顶端固定连接有第二旋转传动装置，所述螺旋杆外部的一侧活动连接有第二活动块，所述第二活动块的一侧固定连接有限位辊。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1.该种打印机用快速进纸机构，在隔板的顶端固定连接有进料仓，通过进料仓可以完成对纸张的放置，同时在进料仓内部的两侧设置有摩擦垫可以增加进料仓与纸张之间的摩擦力，防止纸张滑落的情况发生，并且通过进料仓一侧的第一旋转传动装置启动，可以带动第三传动辊转动，使第三传动辊推动纸张进行自动进纸作业；

2.该种打印机用快速进纸机构，通过在主机体内部的一侧固定连接有固定块，同时通过固定块两侧活动连接的固定臂上的卡块插入连接块上的卡槽，可以完成固定块与连接块的连接，同时连接块的底端设置有清洁刷，通过清洁刷可以对进入主机体内部的纸张进行清洁，防止灰尘进入主机体的内部，同时需要对清洁刷进行拆卸时，同时拉动固定块两侧的固定臂，可以使固定臂通过连接杆、第一活动块拉伸一侧的弹簧，并使固定臂底端的卡块从连接块上的卡槽抽出，完成连接块与清洁刷的拆卸更换；

3.该种打印机用快速进纸机构，通过在主机体内部的两侧固定连接有空心筒，通过空心筒顶端的第二旋转传动装置启动，可以带动螺旋杆旋转，使螺旋杆上的第二活动块在螺旋杆上进行升降，同时第二活动块可以带动限位辊进行升降，使限位辊调整与下方第一传动辊之间的距离，完成不同厚度的纸张限位。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种打印机用快速进纸机构的正视结构示意图；

图2为本实用新型一种打印机用快速进纸机构的隔板的俯视结构示意图；

图3为本实用新型一种打印机用快速进纸机构的清洁刷的正视结构示意图；

图4为本实用新型一种打印机用快速进纸机构的限位辊的正视结构示意图。

[0014] 图中：1、主机体；101、活动轴；102、第一传动辊；103、第二传动辊；2、隔板；3、进料仓；301、第一旋转传动装置；302、第三传动辊；303、摩擦垫；4、固定块；401、弹簧；402、第一活动块；403、连接杆；5、固定臂；501、卡块；6、连接块；601、卡槽；7、清洁刷；8、空心筒；801、第二旋转传动装置；802、螺旋杆；803、第二活动块；9、限位辊。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅说明书附图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种打印机用快速进纸机构，包括主机体1、进料仓3、清洁刷7和限位辊9,主机体1外部的一侧活动连接有活动轴101，主机体1通过活动轴101与隔板2活动连接；

主机体1内部的底端固定安装有第一传动辊102，第一传动辊102的顶端设置有第二传动辊103，通过第一传动辊102与第二传动辊103的配合，可以完成纸张的入机打印；

活动轴101的一侧活动连接有隔板2，隔板2的顶端固定连接有进料仓3，进料仓3的一侧固定安装有第一旋转传动装置301，第一旋转传动装置301的一侧固定连接有第三传动辊302，第三传动辊302的外部活动连接有进料仓3，进料仓3内部的两侧固定连接有摩擦垫303，通过第一旋转传动装置301启动可以带动第三传动辊302旋转，使第三传动辊302推动纸张进行自动进纸；

主机体1内部的一侧固定连接有固定块4，固定块4内部的一侧固定连接有弹簧401，弹簧401的一侧固定连接有第一活动块402，第一活动块402的外部活动连接有固定块4，第一活动块402的一侧固定连接有连接杆403，连接杆403的一侧固定连接有固定臂5，固定臂5一侧的底端固定连接有卡块501，固定块4的底端设置有连接块6，连接块6的两侧固定设置有卡槽601，卡槽601的内部活动连接有卡块501，通过固定块4两侧活动连接的固定臂5底端的卡块501插入连接块6上的卡槽601，可以完成固定块4与连接块6之间的连接；

连接块6的底端固定连接有清洁刷7，通过清洁刷7可以对进入主机体1内的纸张进行清扫；

主机体1内部的一侧固定连接有空心筒8，空心筒8的顶端固定安装有第二旋转传动装置801，空心筒8的内部活动连接有螺旋杆802，螺旋杆802的顶端固定连接有第二旋转传动装置801，螺旋杆802外部的一侧活动连接有第二活动块803，第二活动块803的一侧固定连接有限位辊9，通过第二旋转传动装置801启动可以带动螺旋杆802旋转，使螺旋杆802上的第二活动块803带动限位辊9进行升降，使限位辊9完成对不同厚度纸张的限位。

[0017] 本申请实施例在使用时：在隔板2的顶端固定连接有进料仓3，通过进料仓3可以完成对纸张的放置，同时在进料仓3内部的两侧设置有摩擦垫303可以增加进料仓3与纸张之间的摩擦力，防止纸张滑落的情况发生，并且通过进料仓3一侧的第一旋转传动装置301启动，可以带动第三传动辊302转动，使第三传动辊302推动纸张进行自动进纸，通过在主机体1内部的一侧固定连接有固定块4，同时通过固定块4两侧活动连接的固定臂5上的卡块501插入连接块6上的卡槽601，可以完成固定块4与连接块6的连接，同时连接块6的底端设置有清洁刷7，通过清洁刷7可以对进入主机体1内部的纸张进行清洁。