1. 一种用于与NVR进行远程交互的系统，包括一个或多个NVR模块、转换模块、因特网、社交网络服务器和终端用户单元，其特征在于，所述转换模块与所述NVR模块双向连接并进行数据通信，所述转换模块通过因特网与所述社交网络服务器双向通信，所述社交网络服务器与所述终端用户单元双向连接通信；所述转换模块为将用户输入的文字转换为NVR模块能执行的指令，并且将NVR模块返回的数据转换为所述社交网络服务器可以接受的格式数据的模块；所述用户输入的文字是用户手动输入的文字或者由用户语音转换得到的文字。

2. 根据权利要求1所述的用于与NVR进行远程交互的系统，其特征在于，所述NVR模块与所述转换模块的通信方式为采用超五类网线通信数据线路的有线通信网络。

3. 根据权利要求2所述的用于与NVR进行远程交互的系统，其特征在于，所述转换模块与所述因特网的通信方式为采用光纤和/或超五类网线通信数据线路的有线通信网络。

4. 根据权利要求1或3所述的用于与NVR进行远程交互的系统，其特征在于，所述因特网与所述社交网络服务器的通信方式为采用网线和/或光纤通信数据线路的有线通信网络。

5. 根据权利要求4所述的用于与NVR进行远程交互的系统，其特征在于，所述因特网与所述终端用户单元之间的通信方式为无线通信网络，所述无线通信网络为无线局域网、蜂窝数据传输网络或因特网。

6. 根据权利要求4所述的用于与NVR进行远程交互的系统，其特征在于，所述社交网络服务器为QQ、微信、Facebook或飞信。

7. 根据权利要求1或5所述的用于与NVR进行远程交互的系统，其特征在于，所述终端用户单元为使用QQ、微信、Facebook、飞信的社交APP终端。

8. 一种用于与NVR进行远程交互的方法，所述方法包括以下步骤：

（S0）任务开始；

（S1）为提供远程交互能力的NVR模块申请社交账号；

（S2）用户向管理员提出好友申请；

（S3）判断管理员是否通过

当管理员没有通过用户提出的好友申请时，用户重新提出要求；当管理员通过用户提出好友申请时，进行下一个步骤；当管理员多次不通过用户提出的好友申请时，任务结束；

（S4）用户输入消息；

（S5）判断是否接收返回消息

当所述转换模块未收到步骤（S4）中用户输入的信息时，则任务返回步骤（S4）重新输入；当多次信息后，均无信息反馈，则转到步骤（S51）进行人工排查；当接到信息后，则转到步骤（S6）进行信息判断；

（S6）判断是否为错误消息

对所接收的信息判断，当接收的信息为错误信息时，则转到步骤（S61）进行人工排查；当接收的信息不是错误信息时，则转到步骤（S7）进行下一步的操作；（S7）转换模块查找预设的消息表；

（S8）判断是否找到消息

当判断结果为找不到消息时，转到步骤（S81）返回最匹配的消息列表给用户供其选择，当判断结果为找到信息时，则进行步骤（S9）向对应的NVR模块发送指令；

（S9）向对应的NVR模块发送指令；

（S10）转换模块接收NVR模块的返回信息并将其转换为社交网络服务器可以接受的格式；

(S11) 转换模块向社交网络服务器发送消息；

(S12)用户接收消息；

(S13)判断是否继续对话

当用户需要继续对话时，返回步骤（S4）循环操作；如果用户不在需要继续对话，则任务结束。