本实用新型公开了一种水稻栽培种植用肥料喷洒装置，包括机体，所述机体底部的中心位置固定有动力箱，所述动力箱的中心位置活动设置有连接件，所述连接件穿过动力箱并固定有第一齿轮，所述动力箱内部顶部的右侧固定有第二旋转驱动件，所述第二旋转驱动件的输出端连接有第二齿轮，所述第一齿轮和第二齿轮相互啮合，所述连接件底部通过轴连接有固定件，所述固定件上设置有连接器，所述连接器的底部连接有喷头，本实用新型通过启动第二旋转驱动件，第二旋转驱动件就会使第二齿轮转动，第二齿轮就会使第一齿轮进行转动，第一齿轮就会使连接件进行转动，进而使固定件的方向发生改变，从而使不同方向都能被喷洒肥料。