一种丁酸梭菌发酵用观察箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及发酵技术领域，具体为一种丁酸梭菌发酵用观察箱。

背景技术

[0002] 丁酸梭菌是一种对动物有益的生物菌，当其进入到肠道后，能够很好的忍受胃酸，对受损的肠黏膜等等进行一个有效的修复，而丁酸梭菌在进行发酵培养时，一般是将培养皿放置在观察箱内，通过观察箱进行观察发酵培养过程，现有的观察箱都是前方有一个透明窗进行观察，不能够方便全方位的观察丁酸梭菌发酵培养的情况，且观察箱放置时间久后，表面观察窗容易堆积灰尘，不能够随时的对观察窗进行擦拭清理。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种丁酸梭菌发酵用观察箱，解决了不能够方便全方位的观察丁酸梭菌发酵培养的情况和不能够随时的对观察窗进行擦拭清理的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种丁酸梭菌发酵用观察箱，包括观察箱和位于观察箱内的两个培养皿，所述观察箱内腔的前部与后部之间固定连接有分隔板，所述观察箱内腔的底部且位于分隔板的左右两侧均固定连接有驱动箱，所述驱动箱内腔的底部固定连接有电机，所述驱动箱的顶部贯穿并转动连接有转动杆，所述电机的输出轴通过联轴器与转动杆的底端固定连接，所述转动杆的顶端固定连接有支撑板，所述支撑板顶部的左右两侧均固定连接有挡板，位于中部两个所述挡板相背的一侧均通过固定块固定连接有与培养皿相适配的第一夹板，位于左右两个所述挡板相背的一侧均贯穿并滑动连接有滑动杆，两个所述滑动杆相对的一端均固定连接有与培养皿相适配的第二夹板，两个所述滑动杆的外表面且位于两个第二夹板相背的一侧与左右两个挡板相对的一侧之间套设有弹簧。

[0005] 优选的，所述观察箱的正面固定安装有观察窗，所述观察箱的正面且位于观察窗的左右两侧均开设有滑槽。

[0006] 优选的，两个所述滑槽的内部通过滑块滑动连接有滑动板，所述滑动板的后部固定连接有与观察窗相适配的擦拭板。

[0007] 优选的，所述观察箱内腔左右两侧的顶部均固定安装有加热板。

[0008] 优选的，所述观察箱顶部的左右两侧均固定安装有与培养皿相适配的透明窗。

[0009] 优选的，所述观察箱的顶部且位于两个透明窗之间固定安装有把手19。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种丁酸梭菌发酵用观察箱。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该丁酸梭菌发酵用观察箱，通过弹簧的作用力下，使两个第二夹板可以很好的将培养皿进行夹紧限位，在携带观察箱移动时，可以有效的防止观察箱内的培养皿发生晃动，通过电机带动转动杆转动，使支撑板进行转动，可以方便全方位的通过观察窗观察培养皿内丁酸梭菌发酵的情况，使用起来更加的方便。

[0011] （2）该丁酸梭菌发酵用观察箱，通过向上拉动滑动板，在滑槽的限位下，使滑动板带动擦拭板向上移动，使擦拭板对观察窗进行擦拭清理，在没有携带清理工具时，可以很好随时的对观察窗进行擦拭清理，使用更加的省时，更加方便的观察丁酸梭菌发酵的情况。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型丁酸梭菌发酵用观察箱的外部结构示意图；

图2为本实用新型丁酸梭菌发酵用观察箱的内部结构示意图；

图3为本实用新型图2中A处的局部放大图；

图4为本实用新型观察箱、擦拭板、滑动板和把手结构的俯视图；

图5为本实用新型驱动箱的内部结构示意图。

[0013] 图中：1、观察箱；2、培养皿；3、分隔板；4、驱动箱；5、电机；6、转动杆；7、支撑板；8、挡板；9、第一夹板；10、滑动杆；11、第二夹板；12、弹簧；13、观察窗；14、滑槽；15、滑动板；16、擦拭板；17、加热板；18、透明窗；19、把手。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种丁酸梭菌发酵用观察箱，包括观察箱1和位于观察箱1内的两个培养皿2，观察箱1内腔的前部与后部之间固定连接有分隔板3，观察箱1内腔的底部且位于分隔板3的左右两侧均固定连接有驱动箱4，驱动箱4内腔的底部固定连接有电机5，电机5为伺服电机，与外界电源电性连接，通过开关进行控制，驱动箱4的顶部贯穿并转动连接有转动杆6，电机5的输出轴通过联轴器与转动杆6的底端固定连接，转动杆6的顶端固定连接有支撑板7，支撑板7顶部的左右两侧均固定连接有挡板8，位于中部两个挡板8相背的一侧均通过固定块固定连接有与培养皿2相适配的第一夹板9，位于左右两个挡板8相背的一侧均贯穿并滑动连接有滑动杆10，两个滑动杆10相对的一端均固定连接有与培养皿2相适配的第二夹板11，两个滑动杆10的外表面且位于两个第二夹板11相背的一侧与左右两个挡板8相对的一侧之间套设有弹簧12，观察箱1的正面固定安装有观察窗13，可以很好的将培养皿2进行夹紧限位，可以方便全方位的通过观察窗13观察培养皿2内丁酸梭菌发酵的情况，使用起来更加的方便。

[0016] 进一步的，可以方便从观察箱1上方观察培养皿2内的情况，观察箱1顶部的左右两侧均固定安装有与培养皿2相适配的透明窗18，观察箱1的顶部且位于两个透明窗18之间固定安装有把手19，通过把手19可以方便携带观察箱1。

[0017] 进一步的，为了方便调节观察箱1内的温度，观察箱1内腔左右两侧的顶部均固定安装有加热板17，加热板17与外界电源电性连接，通过开关进行控制，通过支撑板7进行转动，可以使培养皿2内的丁酸梭菌发酵受热更加均匀。

[0018] 进一步的，为了方便清理观察窗13，观察箱1的正面且位于观察窗13的左右两侧均开设有滑槽14，两个滑槽14的内部通过滑块滑动连接有滑动板15，滑动板15的后部固定连接有与观察窗13相适配的擦拭板16，可以很好随时的对观察窗13进行擦拭清理，使用更加的省时，更加方便的观察丁酸梭菌发酵的情况。

[0019] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0020] 使用时，通过打开观察箱1后面的密封门，分别向左右两边拉动两个滑动杆10，使两个第二夹板11分别两边移动，再将两个培养皿2放在两个支撑板7上，不再拉动两个滑动杆10，通过弹簧12的作用力下，使两个第二夹板11分别将两个培养皿2夹紧限位住，启动控制开关，使电机5带动转动杆6转动，使转动杆6带动支撑板7转动，使培养皿2进行转动，从而可以通过观察窗13全方位的观察培养皿2内丁酸梭菌的情况，通过向上拉动滑动板15，在滑槽14的限位下，使滑动板15带动擦拭板16向上移动，从而使擦拭板16对观察窗13进行擦拭清理。

[0021] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。