1. 一种硅胶缠绕管弯管定型机，其特征在于，包括传送带（1）、机架（3）、控制器（4）和处理室（5），所述机架（3）底部的两侧皆均匀设置有固定支座（2），所述传送带（1）安装于机架（3）的顶部，所述处理室（5）安装于传送带（1）外侧的机架（3）上，所述控制器（4）安装于处理室（5）的一侧，所述处理室（5）内部的两侧皆均匀安装有电动滑轨（501），所述电动滑轨（501）上安装有定型槽（8），且所述定型槽（8）的顶部焊接有冷却箱（11），所述冷却箱（11）的内部安装有温度传感器（9）和半导体制冷片（10），所述冷却箱（11）的一端安装有与定型槽（8）内部顶端相连通的抽气管（12），所述抽气管（12）一端的冷却箱（11）上安装有与定型槽（8）内部底端相连通的导气管（15），所述导气管（15）和抽气管（12）上皆安装有气泵（13），所述定型槽（8）的内部安装有红外线接收器（14），所述传送带（1）的顶部设置有载物板（7），所述载物板（7）的顶端安装有与红外线接收器（14）相匹配的红外线发射器（6）。

2. 根据权利要求1所述的一种硅胶缠绕管弯管定型机，其特征在于：所述固定支座（2）设置有6个，所述固定支座（2）的顶部固定有橡胶缓冲垫（16）。

3. 根据权利要求1所述的一种硅胶缠绕管弯管定型机，其特征在于：所述固定支座（2）底部的一侧均匀设置有安装螺孔（17），所述载物板（7）上均匀设置有通气孔（18）。

4. 根据权利要求1所述的一种硅胶缠绕管弯管定型机，其特征在于：所述处理室（5）和传送带（1）皆与机架（3）焊接连接，所述机架（3）上安装有与传送带（1）相匹配的电机。

5. 根据权利要求1所述的一种硅胶缠绕管弯管定型机，其特征在于：所述电动滑轨（501）和处理室（5）焊接连接，所述电动滑轨（501）的内部安装有电动滑块，所述电动滑块和定型槽（8）焊接连接。

6. 根据权利要求1所述的一种硅胶缠绕管弯管定型机，其特征在于：所述定型槽（8）的底部设置有硅胶密封层，所述传送带（1）的顶部设置有硅胶限位条。

7. 根据权利要求1所述的一种硅胶缠绕管弯管定型机，其特征在于：所述冷却箱（11）远离控制器（4）的一侧均匀安装有与半导体制冷片（10）相匹配的风机。