1. 一种硅胶挤出管定型机，其特征在于，包括定型机本体（1）、引入口（8）、定型筒（9）、制冷箱（10）和引出口（13），所述引入口（8）设置在定型机本体（1）一侧的外壁上引入口（8），所述引出口（13）设置在定型机本体（1）另一侧的外壁上，所述定型筒（9）固定在定型机本体（1）的内部，且所述定型筒（9）的侧壁内设置有汇风腔（14），汇风腔（14）呈环形结构，所述定型筒（9）的内部设置有定型腔（15），所述定型腔（15）的内壁上皆安装有出风口（16），出风口（16）与汇风腔（14）连通，且所述出风口（16）设置有多组且呈等间距分布，所述制冷箱（10）安装在定型机本体（1）的顶端，制冷箱（10）的底端通过管道与定型筒（9）连通，且所述制冷箱（10）一侧的定型机本体（1）顶端安装有引风机（11），引风机（11）的输出端与制冷箱（10）连通，所述定型机本体（1）的下方设置有支撑底座（2），且所述支撑底座（2）底端的两侧皆安装有移动轮（5）。

2. 根据权利要求1所述的一种硅胶挤出管定型机，其特征在于：所述支撑底座（2）顶端的中心位置处安装有伸缩杆（3），且所述伸缩杆（3）的输出端延伸至支撑底座（2）的下方并固定有定位盘（4）。

3. 根据权利要求1所述的一种硅胶挤出管定型机，其特征在于：所述支撑底座（2）顶端的拐角位置处皆安装有气缸（6），且所述气缸（6）的输出端固定有支撑柱（7），支撑柱（7）的顶端与定型机本体（1）的底端固定连接。

4. 根据权利要求1所述的一种硅胶挤出管定型机，其特征在于：所述制冷箱（10）的内部皆安装有等间距的制冷管（17）。

5. 根据权利要求1所述的一种硅胶挤出管定型机，其特征在于：所述制冷箱（10）一侧的内壁上安装有温度传感器（18）。

6. 根据权利要求1所述的一种硅胶挤出管定型机，其特征在于：所述引风机（11）远离制冷箱（10）一侧的定型机本体（1）顶端安装有除尘箱（12），除尘箱（12）与引风机（11）的输入端连通，且所述除尘箱（12）的内部安装有除尘网（19）。

7. 根据权利要求6所述的一种硅胶挤出管定型机，其特征在于：所述除尘箱（12）的外壁上安装有进风窗（20）。