一种硅胶挤出管定型机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及硅胶管加工技术领域，具体为一种硅胶挤出管定型机。

背景技术

[0002] 硅胶管由硅橡胶生胶加到双辊炼胶机上或密闭捏合机中，逐渐加入白炭黑及其它助剂反复炼制均匀，按行业产品技术标准要求，通过挤出制成产品，硅胶管是液体、气体以及其他材料的流通与包覆载体，行业中硅橡胶管可分为“挤出管”、“异型管条”，广泛应用于现代工业、国防工业和日常生活用品中，硅胶挤出管一般先通过挤出机挤出，然后通过定型机定型成成品。

[0003] 现今市场上的此类定型机基本可以满足工业使用需求，但是依然存在一定的不足之处，现有的此类定型机在使用时一般都是采用风机进行降温定型，由于风机吹出的风覆盖范围有限，导致硅胶挤出管的表面定型程度不一，因此影响了定型的效果。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种硅胶挤出管定型机，以解决上述背景技术中提出定型机在使用时硅胶挤出管的表面定型程度不一的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种硅胶挤出管定型机，包括定型机本体、引入口、定型筒、制冷箱和引出口，所述引入口设置在定型机本体一侧的外壁上引入口，所述引出口设置在定型机本体另一侧的外壁上，所述定型筒固定在定型机本体的内部，且所述定型筒的侧壁内设置有汇风腔，汇风腔呈环形结构，所述定型筒的内部设置有定型腔，所述定型腔的内壁上皆安装有出风口，出风口与汇风腔连通，且所述出风口设置有多组且呈等间距分布，所述制冷箱安装在定型机本体的顶端，制冷箱的底端通过管道与定型筒连通，且所述制冷箱一侧的定型机本体顶端安装有引风机，引风机的输出端与制冷箱连通，所述定型机本体的下方设置有支撑底座，且所述支撑底座底端的两侧皆安装有移动轮。

[0006] 优选的，所述支撑底座顶端的中心位置处安装有伸缩杆，且所述伸缩杆的输出端延伸至支撑底座的下方并固定有定位盘，便于对定型机进行定位，防止其偏移。

[0007] 优选的，所述支撑底座顶端的拐角位置处皆安装有气缸，且所述气缸的输出端固定有支撑柱，支撑柱的顶端与定型机本体的底端固定连接，便于调节定型机本体的高度，使其可适配于不同的加工环境。

[0008] 优选的，所述制冷箱的内部皆安装有等间距的制冷管，便于对空气进行降温。

[0009] 优选的，所述制冷箱一侧的内壁上安装有温度传感器，便于实时监测制冷箱内部的温度。

[0010] 优选的，所述引风机远离制冷箱一侧的定型机本体顶端安装有除尘箱，除尘箱与引风机的输入端连通，且所述除尘箱的内部安装有除尘网，便于对引入的空气进行除尘。

[0011] 优选的，所述除尘箱的外壁上安装有进风窗，便于空气进入到除尘箱内部。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该硅胶挤出管定型机不仅改善了定型的效果，加快了硅胶挤出管定型的速率，而且可灵活移动，可调节高度，提高了定型机使用时的灵活性；

（1）通过设置有定型筒、汇风腔、定型腔、出风口，冷气通过管道进入到定型筒侧壁内的汇风腔中并通过出风口吹出，冷气从多个角度吹向硅胶挤出管，使得硅胶挤出管定型更加均匀，从而改善了定型的效果；

（2）通过设置有制冷箱、制冷管、温度传感器、除尘箱、除尘网、进风窗，启动引风机使得外部空气通过进风窗进入到除尘箱中，在除尘网的过滤作用下，将空气中的灰尘杂质去除，引风机将空气导入至制冷箱中，在制冷管的作用下，使得空气降温转化成冷气，温度传感器对制冷箱内部的温度进行实时监测，采用对空气制冷的方式，加快了硅胶挤出管定型的速率；

（3）通过设置有支撑底座、伸缩杆、定位盘、移动轮、气缸、支撑柱，推动定型机本体使其在支撑底座底端移动轮的作用下移，便于灵活调节定型机的摆放位置，启动伸缩杆使其驱动定位盘下移，定位盘与地面接触起到了增大摩擦力的作用，可防止定型机位移，启动气缸使其通过支撑柱驱动定型机本体进行升降，可适配不同的加工环境，从而提高了定型机使用时的灵活性。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种硅胶挤出管定型机的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种硅胶挤出管定型机的定型筒正视剖视放大结构示意图；

图3为本实用新型一种硅胶挤出管定型机的定型筒侧视剖面放大结构示意图；

图4为本实用新型一种硅胶挤出管定型机的加热箱俯视剖面放大结构示意图；

图5为本实用新型一种硅胶挤出管定型机的除尘箱剖视放大结构示意图。

[0014] 图中：1、定型机本体；2、支撑底座；3、伸缩杆；4、定位盘；5、移动轮；6、气缸；7、支撑柱；8、引入口；9、定型筒；10、制冷箱；11、引风机；12、除尘箱；13、引出口；14、汇风腔；15、定型腔；16、出风口；17、制冷管；18、温度传感器；19、除尘网；20、进风窗。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种硅胶挤出管定型机，包括定型机本体1、引入口8、定型筒9、制冷箱10和引出口13，引入口8设置在定型机本体1一侧的外壁上引入口8，引出口13设置在定型机本体1另一侧的外壁上；

定型筒9固定在定型机本体1的内部，且定型筒9的侧壁内设置有汇风腔14，汇风腔14呈环形结构；

定型筒9的内部设置有定型腔15，定型腔15的内壁上皆安装有出风口16，出风口16与汇风腔14连通，且出风口16设置有多组且呈等间距分布；

制冷箱10安装在定型机本体1的顶端，制冷箱10的底端通过管道与定型筒9连通，且制冷箱10一侧的定型机本体1顶端安装有引风机11，引风机11的输出端与制冷箱10连通；

制冷箱10的内部皆安装有等间距的制冷管17，便于对空气进行降温；

制冷箱10一侧的内壁上安装有温度传感器18，便于实时监测制冷箱10内部的温度；

引风机11远离制冷箱10一侧的定型机本体1顶端安装有除尘箱12，除尘箱12与引风机11的输入端连通，且除尘箱12的内部安装有除尘网19，便于对引入的空气进行除尘；

除尘箱12的外壁上安装有进风窗20，便于空气进入到除尘箱12内部；

定型机本体1的下方设置有支撑底座2，且支撑底座2底端的两侧皆安装有移动轮5；

支撑底座2顶端的中心位置处安装有伸缩杆3，且伸缩杆3的输出端延伸至支撑底座2的下方并固定有定位盘4，便于对定型机进行定位，防止其偏移；

支撑底座2顶端的拐角位置处皆安装有气缸6，且气缸6的输出端固定有支撑柱7，支撑柱7的顶端与定型机本体1的底端固定连接，便于调节定型机本体1的高度，使其可适配于不同的加工环境。

[0017] 本申请实施例在使用时：首先，通过引入口8将硅胶挤出管导入到定型机本体1中，再通过引出口13将硅胶挤出管导出至外部，其中，硅胶挤出管在定型筒9内部的定型腔15中经过，启动引风机11使得外部空气通过进风窗20进入到除尘箱12中，在除尘网19的过滤作用下，将空气中的灰尘杂质去除，引风机11将空气导入至制冷箱10中，在制冷管17的作用下，使得空气降温转化成冷气，温度传感器18对制冷箱10内部的温度进行实时监测，冷气通过管道进入到定型筒9侧壁内的汇风腔14中并通过出风口16吹出，冷气从多个角度吹向硅胶挤出管，使得硅胶挤出管定型更加均匀，从而改善了定型的效果，而且，采用对空气制冷的方式，加快了硅胶挤出管定型的速率，并且，可推动定型机本体1使其在支撑底座2底端移动轮5的作用下移，便于灵活调节定型机的摆放位置，启动伸缩杆3使其驱动定位盘4下移，定位盘4与地面接触起到了增大摩擦力的作用，可防止定型机位移，再启动气缸6使其通过支撑柱7驱动定型机本体1进行升降，可适配不同的加工环境，从而提高了定型机使用时的灵活性，完成硅胶挤出管定型机的工作。