本发明属于燃料电池技术领域，公开了一种用于液体含硫原料的固体氧化物燃料电池系统、方法、电源，包括：第一换热器原料油与原位供氢剂的混合物与SOFC尾气换热；吸附脱硫器进行临氢吸附脱硫；第二换热器进行储水罐中存储的水与SOFC尾气换热；混合器将加热得到的水蒸汽与低硫原料油混合；第三换热器低硫原料油和水蒸气的混合物与SOFC尾气换热；重整装置对低硫原料油和水蒸气的混合物进行重整得到富氢气体；富氢气体可经由变换器提高氢气浓度；第四换热器将富氧气体与SOFC尾气换热；SOFC将富氢气体作为燃料，与第四换热器出口的富氧气体一起发电。本发明采用原位供氢技术无需外界氢气供应，对燃料电池的原料进行脱硫预处理。