1. 一种适用于野外监测设备固定的支架装置，包括监测设备本体（2），其特征在于：所述监测设备本体（2）位于联动框（1），所述联动框（1）的底部且位于监测设备本体（2）的后部固定连接有放置板（3），所述联动框（1）内腔的两侧之间通过轴承件转动连接有双向螺纹杆（4），所述双向螺纹杆（4）表面的两侧均螺纹连接有螺纹套（5），所述螺纹套（5）的表面固定连接有牵引杆（6），所述牵引杆（6）的顶部贯穿联动框（1）并延伸至联动框（1）的上方，两个所述牵引杆（6）相对的一侧且位于联动框（1）的上方均固定连接有弧形夹板（7），所述联动框（1）顶部的两侧均开设有与牵引杆（6）相配合使用的第一活动口（8），所述双向螺纹杆（4）的右端贯穿联动框（1）并延伸至联动框（1）的右侧。

2. 根据权利要求1所述的一种适用于野外监测设备固定的支架装置，其特征在于：所述牵引杆（6）的底部固定连接有滑板（9），所述滑板（9）的底部贯穿联动框（1）并延伸至联动框（1）的下方，所述滑板（9）延伸至联动框（1）下方的一侧开设有滑槽（10），所述滑槽（10）的内部滑动连接有滑块（11）。

3. 根据权利要求2所述的一种适用于野外监测设备固定的支架装置，其特征在于：所述滑块（11）的底部固定连接有L型插杆（12），所述联动框（1）的底部开设有与滑板（9）相配合使用的滑口（13），所述监测设备本体（2）的后部固定连接有限位底座（14），所述限位底座（14）的两侧均开设有与L型插杆（12）相配合使用的限位槽（15）。

4. 根据权利要求3所述的一种适用于野外监测设备固定的支架装置，其特征在于：两个所述L型插杆（12）之间的上方固定连接有连接板（16），所述放置板（3）的后部固定连接有电动伸缩杆（17），所述电动伸缩杆（17）的前端贯穿放置板（3）并延伸至放置板（3）的前部。

5. 根据权利要求4所述的一种适用于野外监测设备固定的支架装置，其特征在于：所述电动伸缩杆（17）延伸至放置板（3）前部的一端固定连接于连接板（16）的后部。

6. 根据权利要求1所述的一种适用于野外监测设备固定的支架装置，其特征在于：两个所述弧形夹板（7）相对的一侧均固定连接有橡胶垫（18）。