1. 一种饲料发酵生产装置，包括底板（1），其特征在于：所述底板（1）顶部的两侧均通过固定板固定连接有联动盒（2），左侧所述联动盒（2）内腔的前部与后部均通过轴承件转动连接有滑杆（3），所述滑杆（3）的表面滑动套接有滑套（4），右侧连动盒（2）内腔的前部与后部之间通过轴承件转动连接有螺纹杆（5），所述螺纹杆（5）的表面螺纹连接有螺纹套（6），所述滑套（4）和螺纹套（6）的顶部均通过固定块固定连接有支撑杆（7），所述支撑杆（7）的顶端贯穿联动盒（2）并延伸至联动盒（2）的上方，两个所述连动盒（2）的顶部均开设有与支撑杆（7）相配合使用的滑口（8）。

2. 根据权利要求1所述的一种饲料发酵生产装置，其特征在于：右侧所述联动盒（2）的前端通过固定板固定连接有驱动箱（9），所述驱动箱（9）内腔的前部通过固定板固定连接有电机（10），所述螺纹杆（5）的前端依次贯穿联动盒（2）和驱动箱（9）并延伸至驱动箱（9）的内部，所述螺纹杆（5）延伸至驱动箱（9）内部的一端通过联轴器与电机（10）的输出轴固定连接，所述底板（1）的顶部且位于两个联动盒（2）之间固定连接有发酵池（11）。

3. 根据权利要求2所述的一种饲料发酵生产装置，其特征在于：两个所述支撑杆（7）之间且位于发酵池（11）的上部通过轴承件转动连接有转动杆（12），所述转动杆（12）表面的两侧均转动套接有转套（13），所述发酵池（11）的两侧均固定连接有滑槽板（14），所述滑槽板（14）的内部滑动安装有滑块（15），所述滑块（15）的一侧通过支架与同侧转套（13）的底部固定连接。

4. 根据权利要求3所述的一种饲料发酵生产装置，其特征在于：所述发酵池（11）顶部的两侧均通过固定块固定连接有齿板（16），所述转动杆（12）表面的两侧且位于两个转套（13）之间均固定连接有与齿板（16）相啮合的齿轮（17）。

5. 根据权利要求3所述的一种饲料发酵生产装置，其特征在于：所述转动杆（12）的表面固定连接有与发酵池（11）相配合使用的搅拌叶（18），两个所述支撑杆（7）之间的上部固定连接有承重架（23），所述承重架（23）的顶部固定连接有储液箱（19）。

6. 根据权利要求5所述的一种饲料发酵生产装置，其特征在于：所述承重架（23）的底部通过固定板固定连接有集水板（20），所述集水板（20）的底部固定安装有喷头（22），所述储液箱（19）的右侧连通有导液框（21），且导液框（21）的一端贯穿承重架（23）并连通于集水板（20）的顶部。