一种红皮花生芽菜中白藜芦醇的复合酶解辅助提取装置

技术领域

[0001] 本实用新型具体涉及一种红皮花生芽菜中白藜芦醇的复合酶解辅助提取装置。

背景技术

[0002] 科学研究发现，花生中含有一种生物活性很强的天然多酚类物质，白藜芦醇，其含量是葡萄的30倍，葡萄中的白藜芦醇含量通常只有百万分之一，而花生中的白藜芦醇含量却高达百万分之三十。

[0003] 而对于红皮花生而言，其花生芽中的白藜芦醇含量更甚，因此如何更加高效地从红皮花生芽中提取白藜芦醇，充分提取，提高提取效率，成为研究设计的重心。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种结构简单，能够提高提取效率的红皮花生芽菜中白藜芦醇的复合酶解辅助提取装置。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型提供一种红皮花生芽菜中白藜芦醇的复合酶解辅助提取装置，其包括提取器体，在提取器体上开设有用于投入花生芽粉的原料入口、用于添加酶料的辅料口，以及用于添加乙醇溶液的液体添加口和用于调节提取器体内溶液PH的调节口；提取器体的下端设有开口，并在开口处设置有双层盖板，且位于上方位的盖板为滤板结构，位于下方位的盖板为密封板结构。

[0006] 进一步地，提取器体内、位于提取器体的内壁上还设置有超声振子，超声振子为多个，均布环设在提取器体的内壁上。

[0007] 进一步地，提取器体的上端还开设有一测试口，测试口用于放置PH探针，探测提取器体内溶液的PH值。

[0008] 进一步地，提取器体的上端设置为圆台结构，原料入口开设在圆台结构的上端，原料入口、辅料口、液体添加口、调节口和测试口环设在圆台结构的侧边结构上。

[0009] 进一步地，提取器体的下端设置为漏斗状结构，在开口的内壁设置有内螺纹，滤板结构包括与开口安装的连接框以及位于连接框内侧的滤网，在连接框的外壁上设置有外螺纹。

[0010] 进一步地，密封板结构铰接在开口处，在密封板结构的内侧设置有一用于与开口下端相接的凹圈，并在凹圈的内壁设置有密封垫。

[0011] 进一步地，提取器体内设置有一加热板，加热板内布置有加热结构，加热板呈环板结构并固定在提取器体的内壁。

[0012] 进一步地，提取器体的上端还开设有一探测口，测试口用于放置温度探针，探测提取器体内溶液的温度。

[0013] 进一步地，提取器体内的温度为60±2℃。

[0014] 进一步地，从液体添加口添加的乙醇溶液的浓度为70%，提取器体内料液比为1:60。

[0015] 本实用新型的有益效果为：该红皮花生芽菜中白藜芦醇的复合酶解辅助提取装置结构新颖、简单，是一种配合酶解反应进行花生芽中白藜芦醇的辅助提取设置，其通过对其结构的整体布置设计，能够确保进行高效的酶解反应，有效地提高白黎卢醇的提取效率。

附图说明

[0016] 图1为红皮花生芽菜中白藜芦醇的复合酶解辅助提取装置的示意图。

[0017] 图2为红皮花生芽菜中白藜芦醇的复合酶解辅助提取装置的内部截面示意图。

[0018] 图3为红皮花生芽菜中白藜芦醇的复合酶解辅助提取装置的滤板结构示意图。

[0019] 图4为红皮花生芽菜中白藜芦醇的复合酶解辅助提取装置的密封板结构示意图。

[0020] 其中：1、提取器体；2、原料入口；3、辅料口；4、液体添加口；5、调节口；6、开口；7、滤板结构；71、连接框；72、滤网；8、密封板结构；81、凹圈；9、超声振子；10、测试口；11、圆台结构；12、加热板。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

[0022] 为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明。且为了简答起见，以下内容省略了本领域技术人员所知晓的技术常识。

[0023] 众所周知，在花生中含有白藜芦醇，且花生芽中白藜芦醇的含量较多。先目前研究发现，花生芽的白藜芦醇含量比花生的要高5倍左右，堪比葡萄酒中的白藜芦醇含量。

[0024] 而白藜芦醇是一种易溶于乙醚、三氯甲烷、甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯等有机溶剂，具有抗氧化、抗炎、抗癌及心血管保护等作用的非黄酮类多酚化合物。

[0025] 白藜芦醇在许多植物中以白藜芦醇苷的形式存在，可将白藜芦醇苷酶解成白藜芦醇，然后再提取游离的白藜芦醇。采用这种方法能够取得更高的收率，因此现目前常采用了酶解的方法来提取白藜芦醇。

[0026] 本申请基于酶解法提取的方式来从红皮花生芽中提取白藜芦醇，其包括提取器体1，在提取器体1上开设有多个投放口；包括原料入口2，用于投入花生芽粉的原料；辅料口3，用于添加酶料；液体添加口4，用于添加乙醇溶液；以及调节口5，用于调节提取器体1内溶液PH，满足酶解过程的操作需要。

[0027] 其各投放口独立设置，便于直接连接各种物料的供给设备，且还可在提取器体1上、临近各个投放口的位置上贴设指示标签，便于在操作过程中，调节各物质的添加量。

[0028] 可参见图1，将提取器体1的上端设置为圆台结构11，其中，原料入口2开设在圆台结构11的上端，而其它的投放口，包括原料入口2、辅料口3、液体添加口4、调节口5和测试口10等均环设在圆台结构11的侧边结构上。

[0029] 通过对提取器体1上端结构的设计，便于布置多个所需的投放口，且还便于后续根据改进需要扩展投放口，简单、便捷，便于运用。

[0030] 当然，作为本申请的一种优选实施方式，在提取器体1的上端还开设有一测试口10，其测试口10设置在圆台结构11的侧边结构上，测试口10用于放置PH探针，探测提取器体1内溶液的PH值，便于配合调节提取器体1内溶液的PH值，以达高效酶解。

[0031] 在实际操作中，可从调节口5内投入0.1moL/L的盐酸溶液调节PH值，并通过PH探针探测，以控制盐酸溶液的量。根据本申请的一种实施方式，可优选酶解PH值为PH4.8±0.2。

[0032] 该红皮花生芽菜中白藜芦醇的复合酶解辅助提取装置的提取器体1内、位于提取器体1的内壁上还设置有超声振子9，超声振子9为多个，均布环设在提取器体1的内壁上。

[0033] 在此，应该说明的是由于超声振子9是现有已知结构，因此在此不对其具体结构做出赘述。

[0034] 本申请在提取器体1内壁设置超声振子9，在酶解中，通过超声振子9作用，加快酶解效率，提高白藜芦醇的提取效率。其中，优选超声振子9的处理时间为60min。

[0035] 根据本申请的一种实施方式，如图2，在提取器体1内设置有一加热板12，可通过加热板12调节溶液的温度。当然，在加热板12内布置有能够起到加热作用的加热结构，加热结构可采用电热丝加热的方式，或其它已知结构方式。

[0036] 具体地，加热板12呈环板结构并固定在提取器体1的内壁，确保加热的均匀。还可配合地，在提取器体1的上端还开设有一探测口，测试口10用于放置温度探针，探测提取器体1内溶液的温度。

[0037] 在实际操作中，可从探测口放入温度探针，探测提取器体1内溶液的温度，并配合加热板12调节溶液的温度，以保持提取器体1内溶液的温度为60±2℃，提高酶解效率，提高白藜芦醇的提取效率。

[0038] 该红皮花生芽菜中白藜芦醇的复合酶解辅助提取装置的提取器体1的下端设有开口6，并在开口6处设置有双层盖板，且位于上方位的盖板为滤板结构7，位于下方位的盖板为密封板结构8。

[0039] 在提取过程中，双层盖板均处于扣合状态，在酶解反应后，打开位于下方位的密封板结构8，上方位的滤板结构7为扣合状态，此时，便可直接分离溶液与溶质，从溶液中提取白藜芦醇。

[0040] 根据本申请的一种实施方式，参见图3，将提取器体1的下端设置为漏斗状结构，并且在开口6的内壁设置有内螺纹，滤板结构7包括与开口6安装的连接框71以及位于连接框71内侧的滤网72，在连接框71的外壁上设置有外螺纹。

[0041] 滤板结构7与提取器体1下端开口6内壁可拆卸连接，采用螺纹连接的方式将滤板结构7安装在开口6内侧位置，便于酶解后的直接过滤提取。

[0042] 而密封板结构8铰接在开口6处，密封板结构8可采用卡扣连接的方式进行可拆卸安装。当然，为了提高密封板结构8使用中的密封性，在密封板结构8的内侧设置有一凹圈81，如图4所示，用于与开口6下端相接，并在凹圈81的内壁设置有密封垫。

[0043] 还可优选设计，将密封垫的内侧、靠近密封垫的上端位置设置为凹凸状结构，其凹圈81内的密封垫与开口6下端紧密接触，确保酶解使用过程的密封性。

[0044] 使用时，双层盖板均处于扣合状态，可从原料入口2投入花生芽粉的原料，从液体添加口4添加浓度为70%的乙醇溶液，同时从辅料口3添加酶料进行酶解反应。并且，从测试口10放入PH探针，探测提取器体1内溶液的PH值，并配合从调节口5内投入0.1moL/L的盐酸溶液调节PH值，保持PH值为PH4.8±0.2。在酶解过程中，打开超声振子9，并通过加热板12进行加热，可从探测口放入温度探针，探测提取器体1内溶液的温度，配合调节溶液温度，使其保持在60±2℃，在超声处理50min后，停止超声振子9与加热板12工作。之后，可打开位于下方位的密封板结构8，通过位于上方位的滤板结构7，实现溶液溶质的直接过滤，进而从滤出的溶液中提取白藜芦醇。

[0045] 在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

[0046] 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。