一种茶叶移栽根系保护装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及苗木种植的技术领域，具体为一种茶叶移栽根系保护装置。

背景技术

[0002] 茶叶植株在移栽后其重点是对根系的保护，特别是在高温天气，植株移栽运输过程中，其根系处失水很快，会导致植株脱水，影响植株的移栽成活率。现有的茶叶移栽根系保护方式，大多使用简单的塑料膜包裹，包裹的根系无法透气，长时间的运输后会导致茶叶植株缺氧死亡，因此急需一种新型有效的茶叶移栽根系保护装置，确保移栽过程中根系保持水分。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了新的一种茶叶移栽根系保护装置，解决了传统茶叶移栽根系缺乏有效保护，致使茶叶植株根系易脱水枯萎的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种茶叶移栽根系保护装置，包括放置箱，所述放置箱的一侧通过转动件转动连接有转动杆，所述转动杆的一端贯穿放置箱并延伸至放置箱的外部，所述转动杆的表面且位于放置箱的两侧均固定连接有齿轮，所述转动杆的表面且位于放置箱的内部固定连接有盖板，所述盖板的底部固定连接有若干个补光灯，所述放置箱的两侧均固定连接有电动伸缩杆，所述电动伸缩杆延伸端的表面固定连接有L型杆，所述L型杆的一端贯穿放置箱并延伸至放置箱的内部，两个所述L型杆之间且位于放置箱的内部固定连接有盛放架，所述盛放架的顶部通过开设开口套设有若干个盛放盆，所述电动伸缩杆延伸端的顶部固定连接有与齿轮相啮合的齿牙板，所述放置箱内腔的前部固定连接有与盖板相适配的挡块，所述挡块的顶部通过开设凹槽固定连接有与补光灯相适配的按钮。

[0005] 优选的，所述放置箱内腔的前部固定连接有喷淋管，所述喷淋管的后部连通有若干个喷头，所述喷淋管的前部连通有输水软管，所述输水软管的一端贯穿放置箱并延伸至放置箱的外部。

[0006] 优选的，所述放置箱的前部通过固定件固定连接有回收箱，所述回收箱的后部与放置箱的前部之间连通有疏水管。

[0007] 优选的，所述盛放盆的底部开设有若干个漏孔。

[0008] 优选的，所述放置箱的两侧均开设有与L型杆相适配的调节槽。

[0009] 有益效果

本实用新型提供了一种茶叶移栽根系保护装置。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该茶叶移栽根系保护装置，通过在盖板的底部设置若干个补光灯，使得茶叶植株在夜间运输时，能够通过盖板的闭合，使得盖板能够触发按钮，进而使得补光灯能够在夜间对茶叶植株进行保温补光；同时通过在电动伸缩杆的表面设置L型杆，使得茶叶植株在白天运输时，能够通过电动伸缩杆的上升，使得盖板处于打开状态，并且盖板在打开时还能够联动盛放架带动盛放盆进行上升，进而使得盛放盆内的植株可以与外界空气接触，增强根系呼吸。

[0010] （2）该茶叶移栽根系保护装置，通过在放置箱内部设置喷淋管和喷头，能够通过外接水泵与喷头的配合，可以对根系进行补充水分，进而避免茶叶植株根系脱水枯萎，同时通过放置箱的前部设置回收箱，使得盛放盆底部残余的水源能够通过疏水管流入回收箱进行回收利用。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型一种茶叶移栽根系保护装置的外部结构示意图；

图2为本实用新型一种茶叶移栽根系保护装置的放置箱结构的剖视图；

图3为本实用新型一种茶叶移栽根系保护装置的放置箱结构的侧视图；

图4为本实用新型一种茶叶移栽根系保护装置是放置箱内部结构的侧视图；

图5为本实用新型一种茶叶移栽根系保护装置的盛放盆结构的俯视图。

[0012] 图中：1、放置箱；2、转动杆；3、齿轮；4、盖板；5、补光灯；6、电动伸缩杆；7、L型杆；8、盛放架；9、盛放盆；10、齿牙板；11、挡块；12、按钮；13、喷淋管；14、喷头；15、输水软管；16、回收箱；17、疏水管；18、漏孔；19、调节槽。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 请参阅说明书附图1-5，本实用新型提供以下技术方案：一种茶叶移栽根系保护装置，包括放置箱1，放置箱1的一侧通过转动件转动连接有转动杆2，转动杆2的一端贯穿放置箱1并延伸至放置箱1的外部，转动杆2的表面且位于放置箱1的两侧均固定连接有齿轮3，转动杆2的表面且位于放置箱1的内部固定连接有盖板4，盖板4的底部固定连接有若干个补光灯5，放置箱1的两侧均固定连接有电动伸缩杆6，电动伸缩杆6延伸端的表面固定连接有L型杆7，L型杆7的一端贯穿放置箱1并延伸至放置箱1的内部，放置箱1的两侧均开设有与L型杆7相适配的调节槽19，两个L型杆7之间且位于放置箱1的内部固定连接有盛放架8，盛放架8的顶部通过开设开口套设有若干个盛放盆9，盛放盆9的底部开设有若干个漏孔18，电动伸缩杆6延伸端的顶部固定连接有与齿轮3相啮合的齿牙板10，放置箱1内腔的前部固定连接有与盖板4相适配的挡块11，挡块11的顶部通过开设凹槽固定连接有与补光灯5相适配的按钮12。

[0015] 进一步的，为了工作人员便于对茶叶植株根系进行补水，放置箱1内腔的前部固定连接有喷淋管13，喷淋管13的后部连通有若干个喷头14，喷淋管13的前部连通有输水软管15，输水软管15的一端贯穿放置箱1并延伸至放置箱1的外部。

[0016] 进一步的，为了避免水资源浪费，放置箱1的前部通过固定件固定连接有回收箱16，回收箱16的后部与放置箱1的前部之间连通有疏水管17。

[0017] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0018] 使用时，首先将若干个移栽的茶叶植株连根系和土壤依次放入盛放盆9的内部，随后将装置放置在长途运输车上，当茶叶植株处于白天运输时，工作人员可以启动电动伸缩杆6，电动伸缩杆6的延伸端会带动齿牙板10上升，并使齿牙板10与齿轮3进行啮合，齿轮3通过啮合带动转动杆2转动时盖板4会处于打开状态，电动伸缩杆6在带动齿牙板10上升的同时还会通过L型杆7联动盛放架8带动若干个盛放盆9进行上升，通过盛放盆9的高度上升使得盛放盆9内部的植株能够上升至放置箱1的高处，进而便于根系透气，增强根系呼吸；当茶叶植株处于夜间运输时，为了避免茶叶植株冻伤，工作人员可以复位电动伸缩杆6，电动伸缩杆6复位后会带动盖板4和盛放架8进行复位，盖板4在复位后会按压按钮12，按钮12受到按压后，盖板4底部的补光灯5会发光，进而对茶叶植株进行保温和补光，当需要对茶叶植株的根系进行补水时，工作人员可以借助水泵通过与输水软管15连接，使得外界的水源能够喷洒至盛放盆9的内部，进而对盛放盆9内部茶叶植株的根系进行补水，盛放盆9内部补充的水源一部分会被土壤和根系吸收，一部分会顺着盛放盆9底部的漏孔18流入放置箱1的内部，最后顺着疏水管17流入回收箱16的内部，进而对剩余的水源进行回收利用。

[0019] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。