1. 一种茶叶移栽根系保护装置，包括放置箱（1），其特征在于：所述放置箱（1）的一侧通过转动件转动连接有转动杆（2），所述转动杆（2）的一端贯穿放置箱（1）并延伸至放置箱（1）的外部，所述转动杆（2）的表面且位于放置箱（1）的两侧均固定连接有齿轮（3），所述转动杆（2）的表面且位于放置箱（1）的内部固定连接有盖板（4），所述盖板（4）的底部固定连接有若干个补光灯（5），所述放置箱（1）的两侧均固定连接有电动伸缩杆（6），所述电动伸缩杆（6）延伸端的表面固定连接有L型杆（7），所述L型杆（7）的一端贯穿放置箱（1）并延伸至放置箱（1）的内部，两个所述L型杆（7）之间且位于放置箱（1）的内部固定连接连接有盛放架（8），所述盛放架（8）的顶部通过开设开口套设有若干个盛放盆（9），所述电动伸缩杆（6）延伸端的顶部固定连接有与齿轮（3）相啮合的齿牙板（10），所述放置箱（1）内腔的前部固定连接有与盖板（4）相适配的挡块（11），所述挡块（11）的顶部通过开设凹槽固定连接有与补光灯（5）相适配的按钮（12）。

2. 根据权利要求1所述的一种茶叶移栽根系保护装置，其特征在于：所述放置箱（1）内腔的前部固定连接有喷淋管（13），所述喷淋管（13）的后部连通有若干个喷头（14），所述喷淋管（13）的前部连通有输水软管（15），所述软管（15）的一端贯穿放置箱（1）并延伸至放置箱（1）的外部。

3. 根据权利要求1所述的一种茶叶移栽根系保护装置，其特征在于：所述放置箱（1）的前部通过固定件固定连接有回收箱（16），所述回收箱（16）的后部与放置箱（1）的前部之间连通有疏水管（17）。

4. 根据权利要求1所述的一种茶叶移栽根系保护装置，其特征在于：所述盛放盆（9）的底部开设有若干个漏孔（18）。

5. 根据权利要求1所述的一种茶叶移栽根系保护装置，其特征在于：所述放置箱（1）的两侧均开设有与L型杆（7）相适配的调节槽（19）。