一种茶叶防渥堆发酵暂存室

技术领域

[0001] 本实用新型涉及茶叶存储技术领域，具体为一种茶叶防渥堆发酵暂存室。

背景技术

渥堆的主要目的为加速陈化，并减除苦涩味，消除青草气，使滋味变醇。渥堆的原理是通过湿热作用，促进多酚类化合物非酶性自动氧化，转化茶叶内含物质，渥堆是茶叶制作过程中的重要环节，是促成茶叶香味物质形成和内含物质转化的重要工艺步骤，同时也直接影响了茶叶品质高低。在渥堆过程中，要防止酵液滞留在渥堆室底部，使得渥堆室内底部的茶叶发生腐烂。

茶叶渥堆到一定的程度后，需要摊开来晾干。在此过程中需要对多余茶叶进行暂时储存，在进行储存的过程中，由于茶叶量较多，容易发生堆积，再加上室内空气的潮湿，容易导致储存中的茶叶渥堆，从而导致影响茶叶质量，因此需要设计一种茶叶防渥堆发酵暂存室来解决以上问题。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种茶叶防渥堆发酵暂存室，解决背景技术中提出的问题。

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种茶叶防渥堆发酵暂存室，包括暂存室本体，所述暂存室本体内腔的底部固定连接有圆形放置框，所述暂存室本体的顶部通过开设开口固定连接有机箱，所述机箱内腔的两侧之间通过支架固定连接有电机，所述电机的输出轴通过联轴器固定连接有第一转动杆，所述圆形放置框内腔的底部通过轴承件转动连接有联动框，所述第一转动杆的底端依次贯穿机箱和联动框并延伸至联动框的内部，所述第一转动杆延伸至联动框内部的一端固定连接于联动框内腔的底部，所述联动框两侧的下方均通过轴承件转动连接有第二转动杆，所述第二转动杆的顶部与底部均固定连接有转板，所述联动框两侧的上方均通过轴承件转动连接有第三转动杆，所述第三转动杆远离第一转动杆的一端固定连接有第一齿轮，所述圆形放置框的顶部固定连接有与第一齿轮相啮合的环形啮合板，所述第二转动杆与第三转动杆靠近第一转动杆的一端均贯穿联动框并延伸至联动框的内部，所述第二转动杆与第三转动杆延伸至联动框内部的一端均固定连接有链轮，同侧两个所述链轮之间通过链条传动连接。

优选的，所述暂存室本体顶部的两侧均通过开设开口固定连接有抽风管，所述抽风管的底部通过轴承件转动连接有转筒，所述转筒的内壁固定连接有风扇，所述转筒的表面固定连接有第二齿轮，所述第一转动杆的表面固定连接有与第二齿轮相啮合的第三齿轮。

优选的，所述抽风管的表面且位于暂存室本体的内部通过轴承件转动连接有加热筒，所述加热筒远离第一转动杆的一侧通过支架与暂存室本体的内壁固定连接。

优选的，所述机箱的顶部固定连接有遮雨板。

优选的，所述机箱的两侧且位于暂存室本体的外部均通过开设开口固定连接有第一透气板。

优选的，所述抽风管的顶部固定连接有第二透气板。

有益效果

本实用新型提供了一种茶叶防渥堆发酵暂存室，与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该茶叶防渥堆发酵暂存室，通过将茶叶放入圆形放置框的内部，然后启动电机，电机启动通过第三转动杆转动使第二转动杆自转并转动，第二转动杆自转带动转板转动，此时达到对圆形放置框内部的茶叶进行翻动的效果，同时第一转动杆驱动风扇转动，此时风扇通过转动将暂存室本体外部的空气通过第二透气板与抽风管吹至暂存室本体的内部，然后打开加热筒使加热筒对抽风管的内壁进行加热，达到了对圆形放置框内部茶叶进行吹风干燥的效果，此结构有效解决了茶叶因长时间堆积和空气潮湿而导致底部发酵的情况出现，有利于保障茶叶质量，同时减少了经济损失，避免了茶叶资源的浪费。

（2）该茶叶防渥堆发酵暂存室，通过在机箱的两侧开设开口并安装第一透气板可有效达到对电机进行散热的效果，避免电机在长时间使用后因热量较高而导致内部零件损坏的情况发生，同时可通过设置遮雨板可达到对电机进行防雨的效果，有效避免了电机进水而损坏的情况出现。

附图说明

图1为本实用新型一种茶叶防渥堆发酵暂存室的结构示意图；

图2为本实用新型暂存室本体、联动框和圆形放置框结构的剖视图；

图3为本实用新型图2中A处的局部放大图；

图4为本实用新型转筒和风扇结构的仰视图；

图5为本实用新型圆形放置框和环形啮合板结构的俯视图。

图中：1、暂存室本体；2、圆形放置框；3、机箱；4、电机；5、第一转动杆；6、联动框；7、第二转动杆；8、第三转动杆；9、转板；10、第一齿轮；11、环形啮合板；12、链轮；13、链条；14、抽风管；15、转筒；16、第二齿轮；17、第三齿轮；18、加热筒；19、遮雨板；20、第一透气板；21、第二透气板；22、风扇。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅说明书附图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种茶叶防渥堆发酵暂存室，包括暂存室本体1，暂存室本体1内腔的底部固定连接有圆形放置框2，暂存室本体1的顶部通过开设开口固定连接有机箱3，机箱3的顶部固定连接有遮雨板19，机箱3的两侧且位于暂存室本体1的外部均通过开设开口固定连接有第一透气板20。

进一步的，为了达到便于对圆形放置框2内部的茶叶进行翻动的效果，机箱3内腔的两侧之间通过支架固定连接有电机4，电机4为伺服电机，电机4的输出轴通过联轴器固定连接有第一转动杆5，圆形放置框2内腔的底部通过轴承件转动连接有联动框6，第一转动杆5的底端依次贯穿机箱3和联动框6并延伸至联动框6的内部，第一转动杆5延伸至联动框6内部的一端固定连接于联动框6内腔的底部，联动框6两侧的下方均通过轴承件转动连接有第二转动杆7，第二转动杆7的顶部与底部均固定连接有转板9，联动框6两侧的上方均通过轴承件转动连接有第三转动杆8，第三转动杆8远离第一转动杆5的一端固定连接有第一齿轮10，圆形放置框2的顶部固定连接有与第一齿轮10相啮合的环形啮合板11，第二转动杆7与第三转动杆8靠近第一转动杆5的一端均贯穿联动框6并延伸至联动框6的内部，第二转动杆7与第三转动杆8延伸至联动框6内部的一端均固定连接有链轮12，同侧两个链轮12之间通过链条13传动连接。

进一步的，为了达到防止圆形放置框2内部的茶叶受潮的效果，暂存室本体1顶部的两侧均通过开设开口固定连接有抽风管14，抽风管14的底部通过轴承件转动连接有转筒15，转筒15与抽风管14是连通的，转筒15的内壁固定连接有风扇22，转筒15的表面固定连接有第二齿轮16，第一转动杆5的表面固定连接有与第二齿轮16相啮合的第三齿轮17，第三齿轮17的尺寸大于第二齿轮16的尺寸，抽风管14的表面且位于暂存室本体1的内部通过轴承件转动连接有加热筒18，加热筒18远离第一转动杆5的一侧通过支架与暂存室本体1的内壁固定连接。

其中，为了防止抽风管14将湿气抽入暂存室本体1的内部，抽风管14的顶部固定连接有第二透气板21。

同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

使用时，通过将茶叶放入圆形放置框2的内部，然后启动电机4，电机4启动带动第一转动杆5转动，第一转动杆5转动带动联动框6转动，联动框6转动同时带动第二转动杆7与第三转动杆8转动，第三转动杆8转动带动第一齿轮10转动，第一齿轮10通过啮合环形啮合板11使第三转动杆8自转，第三转动杆8自转通过链轮12与链条13带动第二转动杆7边以联动框6为圆心转动边自转，第二转动杆7自转带动转板9转动，此时达到对圆形放置框2内部的茶叶进行翻动的效果，同时第一转动杆5转动带动第三齿轮17转动，第三齿轮17转动通过啮合第二齿轮16带动转筒15转动，转筒15转动带动风扇22转动，此时风扇22通过转动将暂存室本体1外部的空气通过第二透气板21与抽风管14吹至暂存室本体1的内部，然后打开加热筒18使加热筒18对抽风管14的内壁进行加热，达到了对圆形放置框2内部茶叶进行吹风干燥的效果，同时通过设置遮雨板19可达到防止雨水进入机箱3与暂存室本体1内部的效果。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。