一种轻质茶梗筛选机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及茶叶加工技术领域，具体涉及一种轻质茶梗筛选机。

背景技术

[0002] 茶叶，指茶树的叶子和芽，别名茶，泛指可用于泡茶的常绿灌木茶树的叶子，以及用这些叶子泡制的饮料，后来引申为所有用植物花、叶、种子、根泡制的草本茶，如“菊花茶”等；用各种药材泡制的“凉茶”等。

[0003] 茶叶采摘后，茶叶中会有部分的茶梗，传统的方法都是人工进行手动清理，但是人工清理效率低，容易出现疲劳，导致清理效果差，存在茶梗漏检等现象，影响茶叶的品质。随着茶叶加工工业的发展，已经出现了专门的茶梗筛选机来替代人工，效率倍增。

[0004] 但现有的茶梗筛选机在进行茶梗筛选的过程中，由于茶叶质量较轻，经常会被掉落在地面上，从而造成茶叶的浪费。而且大多数茶梗筛选机通过筛网进行筛选，筛网大多数通过螺栓固定，从而导致筛网难以清理、更换，从而浪费一定量的劳动力，影响茶叶加工过程中的工作效率。

实用新型内容

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种轻质茶梗筛选机，解决了背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种轻质茶梗筛选机，包括底板和设置在底板上方的顶板，所述底板与顶板之间通过缓冲机构连接，所述顶板的顶部开设有物料槽，所述顶板的底部且位于物料槽的外周固定连接有第一防落框，所述顶板的下方设置有与物料槽相适配的筛网，所述第一防落框与筛网之间通过限位机构连接，所述底板的顶部设置有收集框，所述收集框内表面底部的两侧均固定连接有伸缩杆，所述收集框的外表面滑动连接有与第一防落框相适配的第二防落框，所述伸缩杆与第二防落框之间通过连接斜板连接。

[0007] 优选的，所述缓冲机构包括弹簧桶和弹簧杆，所述弹簧桶的底部与底板的顶部固定连接，所述弹簧桶的内表面与弹簧杆的外表面滑动连接。

[0008] 优选的，所述弹簧杆的一端与弹簧桶的内表面之间固定连接有第一弹簧，所述弹簧杆的另一端与顶板的底部固定连接。

[0009] 优选的，所述限位机构包括限位杆和限位套，所述限位杆的一端贯穿第一防落框并延伸至第一防落框的内部，所述限位套的外表面与筛网的底部固定连接，所述限位杆的外表面与限位套的内表面滑动连接，所述限位杆的外表面套设有第二弹簧。

[0010] 优选的，所述底板顶部的两侧均开设有滑动槽，所述滑动槽的内表面滑动连接有滑动块，所述滑动块的外表面与收集框的底部固定连接。

[0011] 优选的，所述顶板顶部的一侧固定连接有振动电机，所述顶板的顶部且位于物料槽的外周固定连接有防撒框。

[0012] 有益效果

本实用新型提供了一种轻质茶梗筛选机。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该轻质茶梗筛选机，通过底板、顶板、缓冲机构、物料槽、第一防落框、筛网、限位机构、收集框、伸缩杆、第二防落框和连接斜板的配合设置，启动伸缩杆带动连接斜板使第二防落框上升，从而使第二防落框的外表面与第一防落框的内表面紧密接触，从而防止茶叶被风吹至地面，从而减少物料的浪费，茶叶经过筛网的筛选落入收集框内，从而将筛选的茶叶进行收集，操作简单方便。

[0013] （2）该轻质茶梗筛选机，通过限位杆、限位套和第二弹簧的设置，拉动限位杆脱离限位套，从而解除对筛网的限位，从而将筛网很便利的拆卸，操作简单方便，从而方便筛网的清理和更换，而且节省一定量的劳动力。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型轻质茶梗筛选机的内部结构示意图；

图2为本实用新型弹簧桶的内部结构示意图；

图3为本实用新型收集框、第二防落框和连接斜板的结构连接示意图；

图4为本实用新型图1中A处的局部放大图。

[0015] 图中：1、底板；2、顶板；3、缓冲机构；4、物料槽；5、第一防落框；6、筛网；7、限位机构；8、收集框；9、伸缩杆；10、第二防落框；11、连接斜板；12、弹簧桶；13、弹簧杆；14、第一弹簧；15、限位杆；16、限位套；17、第二弹簧；18、滑动块；19、滑动槽；20、振动电机；21、防撒框。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种轻质茶梗筛选机，包括底板1和设置在底板1上方的顶板2，底板1与顶板2之间通过缓冲机构3连接，缓冲机构3设置有四个，且均分的部分在底板1与顶板2之间的拐角处，从而使装置受力平衡，顶板2的顶部开设有物料槽4，顶板2的底部且位于物料槽4的外周固定连接有第一防落框5，顶板2的下方设置有与物料槽4相适配的筛网6，第一防落框5与筛网6之间通过限位机构7连接，底板1的顶部设置有收集框8，收集框8内表面底部的两侧均固定连接有伸缩杆9，伸缩杆9与外界电源电性连接，通过控制开关进行控制，收集框8的外表面滑动连接有与第一防落框5相适配的第二防落框10，伸缩杆9与第二防落框10之间通过连接斜板11连接，启动伸缩杆9带动连接斜板11使第二防落框10上升，从而使第二防落框10的外表面与第一防落框5的内表面紧密接触，从而防止茶叶被风吹至地面，从而减少物料的浪费，茶叶经过筛网6的筛选落入收集框8内，从而将筛选的茶叶进行收集，操作简单方便。

[0018] 进一步的，缓冲机构3包括弹簧桶12和弹簧杆13，弹簧桶12的底部与底板1的顶部固定连接，弹簧桶12的内表面与弹簧杆13的外表面滑动连接，弹簧杆13的一端与弹簧桶12的内表面之间固定连接有第一弹簧14，弹簧杆13的另一端与顶板2的底部固定连接，第一弹簧14对顶板2的震动进行缓冲，从而保证装置的正常运行。

[0019] 进一步的，限位机构7包括限位杆15和限位套16，限位杆15的一端贯穿第一防落框5并延伸至第一防落框5的内部，限位套16的外表面与筛网6的底部固定连接，限位杆15的外表面与限位套16的内表面滑动连接，限位杆15的外表面套设有第二弹簧17，拉动限位杆15脱离限位套16，从而解除对筛网6的限位，从而将筛网6拆卸，操作简单方便，从而方便筛网6的清理和更换，而且节省一定量的劳动力。

[0020] 进一步的，底板1顶部的两侧均开设有滑动槽19，滑动槽19的内表面滑动连接有滑动块18，滑动块18的外表面与收集框8的底部固定连接，顶板2顶部的一侧固定连接有振动电机20，振动电机20的型号为XVL5-4，振动电机20与外界电源电性连接，通过控制开关进行控制，顶板2的顶部且位于物料槽4的外周固定连接有防撒框21，防撒框21防止原料被震落至地面。

[0021] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0022] 使用时，启动伸缩杆9带动连接斜板11使第二防落框10上升，从而使第二防落框10的外表面与第一防落框5的内表面紧密接触，将原料放置防撒框21内，启动振动电机20带动顶板2震动，顶板2震动带动弹簧杆13震动，由于第一弹簧14的设置，从而对弹簧杆13的震动进行缓冲，同时顶板2震动带动筛网6震动，从而对筛网6顶部的原料进行筛选，筛选的茶叶经过筛网6落入收集框8内，使用结束后，拉动收集框8带动滑动块18沿着滑动槽19移动，从而将收集框8拉出，从而对收集框8内的茶叶进行收集，从而防撒框21的上方将筛网6顶部的茶梗进行收集，需要更换清理筛网6时，拉动限位杆15使第二弹簧17伸长，限位杆15脱离限位套16，从而解除对筛网6的限位，由于重力筛网6向下掉落，筛网6掉落至收集框8的上方后，将筛网6取出。

[0023] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。