1. 一种轻质茶梗筛选机，包括底板（1）和设置在底板（1）上方的顶板（2），其特征在于：所述底板（1）与顶板（2）之间通过缓冲机构（3）连接，所述顶板（2）的顶部开设有物料槽（4），所述顶板（2）的底部且位于物料槽（4）的外周固定连接有第一防落框（5），所述顶板（3）的下方设置有与物料槽（4）相适配的筛网（6），所述第一防落框（5）与所述师网（6）之间通过限位机构（7）连接，所述底板（1）的顶部设置有收集框（8），所述收集框（8）内表面底部的两侧均固定连接有伸缩杆（9），所述收集框（8）的外表面滑动连接有与第一防落框（5）相适配的第二防落框（10），所述伸缩杆（9）与第二防落框（10）之间通过连接斜板（11）连接。

2. 根据权利要求1所述的一种轻质茶梗筛选机，其特征在于：所述缓冲机构（3）包括弹簧桶（12）和弹簧杆（13），所述弹簧桶（12）的底部与底板（1）的顶部固定连接，所述弹簧桶（12）的内表面与弹簧杆（13）的外表面滑动连接。

3. 根据权利要求2所述的一种轻质茶梗筛选机，其特征在于：所述弹簧杆（13）的一端与弹簧桶（12）的内表面之间固定连接有第一弹簧（14），所述弹簧杆（13）的另一端与顶板（2）的底部固定连接。

4. 根据权利要求1的一种轻质茶梗筛选机，其特征在于：所述限位机构（7）包括限位杆（15）和限位套（16），所述限位杆（15）的一端贯穿第一防落框（5）并延伸至第一防落框（5）的内部，所述限位套（16）的外表面与筛网（6）的底部固定连接，所述限位杆（15）的外表面与限位套（16）的内表面滑动连接，所述限位杆（15）的外表面套设有第二弹簧（17）。

5. 根据权利要求1的一种轻质茶梗筛选机，其特征在于：所述底板（1）顶部的两侧均开设有滑动槽（19），所述滑动槽（19）的内表面滑动连接有滑动块（18），所述滑动块（18）的外表面与收集框（8）的底部固定连接。

6. 根据权利要求1所述的一种轻质茶梗筛选机，其特征在于：所述顶板（2）顶部的一侧固定连接有振动电机（20），所述顶板（2）的顶部且位于物料槽（4）的外周固定连接有防撒框（21）。