1. 一种智能保鲜茶叶采摘箱，包括采摘箱（1），所述采摘箱（1）设置有两个，其特征在于：两个所述采摘箱（1）相对放置，两个所述采摘箱（1）相背一侧的下部均开设有抽拉口（2），所述抽拉口（2）内腔的前部与后部均固定连接有滑槽板（3），所述滑槽板（3）的内部滑动安装有第一滑块（4），同侧两个所述第一滑块（4）之间固定连接有与抽拉口（2）相配合使用的抽屉（5），所述采摘箱（1）内腔的底部通过开设开口固定连接有与抽拉口（2）相配合使用的网板（6），所述网板（6）的顶部放置设置有防水膜（7），所述采摘箱（1）内腔前部与后部的下方均开设有滑动槽（8），所述滑动槽（8）的内部滑动安装有第二滑块（9），所述采摘箱（1）内腔底部的前部与后部且位于防水膜（7）的下方均通过开设开口固定安装有第一磁性块（10），所述第二滑块（9）的一侧固定连接有与第一磁性块（10）相配合使用的第二磁性块（11）。

2. 根据权利要求1所述的一种智能保鲜茶叶采摘箱，其特征在于：所述采摘箱（1）内腔的前部与后部均通过固定板固定连接有塑料框（12），所述塑料框（12）和抽屉（5）的内部均放置有冰块（13），所述采摘箱（1）的顶部放置有密封盖（14）。

3. 根据权利要求1所述的一种智能保鲜茶叶采摘箱，其特征在于：所述密封盖（14）顶部的前部与后部均通过开设开口滑动连接有转动杆（15），所述转动杆（15）的底端延伸至塑料框（12）的内部，所述转动杆（15）延伸至塑料框（12）内部的一端固定连接有与塑料框（12）相配合使用的螺纹块（16）。

4. 根据权利要求3所述的一种智能保鲜茶叶采摘箱，其特征在于：所述采摘箱（1）顶部的前部与后部且位于两个转动杆（15）之间均通过开设开口固定连接有投料斗（17），所述转动杆（15）的顶端固定连接有拧盖（19）。

5. 根据权利要求3所述的一种智能保鲜茶叶采摘箱，其特征在于：所述采摘箱（1）的顶部且位于两个投料斗（17）之间固定连接有警报灯（22），所述警报灯（22）位于采摘箱（1）内部的一侧固定连接有温度感应器（18）。

6. 根据权利要求1所述的一种智能保鲜茶叶采摘箱，其特征在于：两个所述采摘箱（1）表面和后部之间均通过固定块固定连接有第一连接带（20），两个所述采摘箱（1）之间上部的前部与后部均通过固定块固定连接有第二连接带（21）。