一种智能保鲜茶叶采摘箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及茶叶采摘技术领域，具体为一种智能保鲜茶叶采摘箱。

背景技术

[0002] 茶叶，一般包括茶树的叶子和芽，茶叶源于中国，茶叶制成的茶饮料，是世界三大饮料之一。一般茶叶在通过人工采摘后需要及时进行炒制，如果在外部温度高的环境下放置，会很快发生变质，但是现阶段，茶农采摘茶叶后一般使用竹篓进行放置，使得在高温天气下无法长时间采摘、存放，极大的降低了茶叶采摘的效率，同时也不利于茶叶采摘时的保存。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种智能保鲜茶叶采摘箱，解决了高温天气下茶叶因温度影响采摘效率低，保存时间短的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种智能保鲜茶叶采摘箱，包括采摘箱，所述采摘箱设置有两个，两个所述采摘箱相对放置，两个所述采摘箱相背一侧的下部均开设有抽拉口，所述抽拉口内腔的前部与后部均固定连接有滑槽板，所述滑槽板的内部滑动安装有第一滑块，同侧两个所述第一滑块之间固定连接有与抽拉口相配合使用的抽屉，所述采摘箱内腔的底部通过开设开口固定连接有与抽拉口相配合使用的网板，所述网板的顶部放置有防水膜，所述采摘箱内腔前部与后部的下方均开设有滑动槽，所述滑动槽的内部滑动安装有第二滑块，所述采摘箱内腔底部的前部与后部且位于防水膜的下方均通过开设开口固定安装有第一磁性块，所述第二滑块的一侧固定连接有与第一磁性块相配合使用的第二磁性块。

[0005] 优选的，所述采摘箱内腔的前部与后部均通过固定板固定连接有塑料框，所述塑料框和抽屉的内部均放置有冰块，所述采摘箱的顶部放置有密封盖。

[0006] 优选的，所述密封盖顶部的前部与后部均通过开设开口滑动连接有转动杆，所述转动杆的底端延伸至塑料框的内部，所述转动杆延伸至塑料框内部的一端固定连接有与塑料框相配合使用的螺纹块。

[0007] 优选的，所述采摘箱顶部的前部与后部且位于两个转动杆之间均通过开设开口固定连接有投料斗，所述转动杆的顶端固定连接有拧盖。

[0008] 优选的，所述采摘箱的顶部且位于两个投料斗之间固定连接有警报灯，所述警报灯位于采摘箱内部的一侧固定连接有温度感应器。

[0009] 优选的，两个所述采摘箱表面和后部之间均通过固定块固定连接有第一连接带，两个所述采摘箱之间上部的前部与后部均通过固定块固定连接有第二连接带。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种智能保鲜茶叶采摘箱。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该智能保鲜茶叶采摘箱，通过在采摘箱的内部开设有抽拉口，并在其内部安装有抽屉，配合塑料框的使用能够在其内部分别放置有冰块，通过冰块产生的低温对茶叶进行保存，极大的延长了茶叶的存放以及采摘的时间，提高了采摘效率，并且塑料框通过螺纹块进行密封，配合防水膜的使用可以防止冰块融化后向采摘箱的内部积水，极大的提高了装置的实用性。

[0011] （2）、该智能保鲜茶叶采摘箱，通过在密封盖的顶部安装有警报灯，并且警报灯的底部安装有温度感应器，此项设置能够通过预先对温度感应器进行温度设定，当采摘箱内部的温度降低后会启动警报灯，从而能够提醒工作人员，及时返回对茶叶进行存放与加工避免茶叶的损坏，极大的体现了采摘箱的智能性，增加了装置整体的功能性。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种智能保鲜茶叶采摘箱的结构示意图；

图2为本实用新型采摘箱内部结构的侧视图；

图3为本实用新型图2中A处的局部放大图；

图4为本实用新型采摘箱内部结构的俯视图。

[0013] 图中：1、采摘箱；2、抽拉口；3、滑槽板；4、第一滑块；5、抽屉；6、网板；7、防水膜；8、滑动槽；9、第二滑块；10、第一磁性块；11、第二磁性块；12、塑料框；13、冰块；14、密封盖；15、转动杆；16、螺纹块；17、投料斗；18、温度感应器；19、拧盖；20、第一连接带；21、第二连接带；22、警报灯。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种智能保鲜茶叶采摘箱，包括采摘箱1，采摘箱1设置有两个，两个采摘箱1相对放置，两个采摘箱1相背一侧的下部均开设有抽拉口2，抽拉口2内腔的前部与后部均固定连接有滑槽板3，滑槽板3的内部滑动安装有第一滑块4，同侧两个第一滑块4之间固定连接有与抽拉口2相配合使用的抽屉5，采摘箱1内腔的底部通过开设开口固定连接有与抽拉口2相配合使用的网板6，网板6的顶部放置有防水膜7，采摘箱1内腔前部与后部的下方均开设有滑动槽8，滑动槽8的内部滑动安装有第二滑块9，采摘箱1内腔底部的前部与后部且位于防水膜7的下方均通过开设开口固定安装有第一磁性块10，第二滑块9的一侧固定连接有与第一磁性块10相配合使用的第二磁性块11。

[0016] 作为可选的实施例，为了能够方便工作人员将两个采摘箱1背起，两个采摘箱1表面和后部之间均通过固定块固定连接有第一连接带20，两个采摘箱1之间上部的前部与后部均通过固定块固定连接有第二连接带21，采摘箱1内腔的前部与后部均通过固定板固定连接有塑料框12，塑料框12的内侧开设有螺纹，塑料框12和抽屉5的内部均放置有冰块13，采摘箱1的顶部放置有密封盖14。

[0017] 进一步的，为了能够对塑料框12进行密封防止漏水，密封盖14顶部的前部与后部均通过开设开口滑动连接有转动杆15，采摘箱1顶部的前部与后部且位于两个转动杆15之间均通过开设开口固定连接有投料斗17，转动杆15的顶端固定连接有拧盖19，转动杆15的底端延伸至塑料框12的内部，转动杆15延伸至塑料框12内部的一端固定连接有与塑料框12相配合使用的螺纹块16。

[0018] 其中，为了提醒工作人员采摘箱1内部温度已经升高，采摘箱1的顶部且位于两个投料斗17之间固定连接有警报灯22，警报灯22位于采摘箱1内部的一侧固定连接有温度感应器18，温度感应器18的型号为OHR-211，温度感应器18与中央处理器电性连接，使用者可通过中央处理器预先设定温度，当温度达到或高于设定值时，中央处理器就会启动警报灯22。

[0019] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0020] 使用时，工作人员首先对温度感应器18进行温度设定，然后将密封盖14与抽屉5打开，然后冰块13放置在塑料框12和抽屉5的内部，然后将抽屉5推回至抽拉口2的内部，随后将防水膜7铺在网板6的顶部然后将第二磁性块11拉起通过与第一磁性块10的吸力将防水膜7夹持住，设置在将密封盖14放置在采摘箱1的顶部，使螺纹块16与塑料框12对接，然后拧动拧盖19，使螺纹块16与塑料框12对接固定并将密封盖14下压，这时密封盖14安装完成，这时工作人员通过第二连接带21和警报灯22将两个采摘箱1背负在前胸与后背处，这时进行采摘，采摘的茶叶通过投料斗17投入采摘箱1的内部，抽屉5和塑料框12内部的冰块13对茶叶进行低温保险，防水膜7和塑料框12可以防止采摘箱1的内部有融化的水，当采摘箱1内部的温度升高后温度感应器18会启动警报灯22，警报灯22会发出警报，工作人员看见后返回将茶叶进行加工，防止高温损坏。

[0021] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。