1. 一种安装便捷的陶瓷钢铁复合管，包括管道本体（1），其特征在于：所述管道本体（1）的两端均固定连接有法兰盘（2），所述管道本体（1）表面的左侧固定连接有联动筒（3），所述联动筒（3）的左侧固定连接有螺栓（4），且螺栓（4）呈环形设置有若干个，所述联动筒（3）的表面通过转动件转动连接有L型卡杆（5），且L型卡杆（5）呈环形设置有若干个，所述管道本体（1）表面的右侧开设有螺纹槽（6），所述螺纹槽（6）的表面螺纹连接有螺纹套（7），所述螺纹套（7）的表面通过转动件转动连接有转动套（8），所述转动套（8）的表面固定连接有与L型卡杆（5）相配合使用的限位板（10），且限位板（10）呈环形设置有若干个，所述限位板（10）的一侧开设有限位槽（11）。

2. 根据权利要求1所述的一种安装便捷的陶瓷钢铁复合管，其特征在于：所述转动套（8）右侧的上方与下方均固定连接有伸缩杆（9），所述伸缩杆的（9）右端固定连接于右侧法兰盘（2）的左侧，所述联动筒（3）的表面固定连接有滑槽板（12），且滑槽板（12）呈环形设置有若干个。

3. 根据权利要求1所述的一种安装便捷的陶瓷钢铁复合管，其特征在于：所述滑槽板（12）的内部滑动连接有滑块（13），所述滑块（13）的一侧固定连接有牵引杆（17），所述牵引杆（17）的一端固定连接有推筒（14）。

4. 根据权利要求1所述的一种安装便捷的陶瓷钢铁复合管，其特征在于：所述螺栓（4）的一端贯穿相近法兰盘（2）并延伸至法兰盘（2）的外部。

5. 根据权利要求1所述的一种安装便捷的陶瓷钢铁复合管，其特征在于：所述法兰盘（2）的一侧开设有与螺栓（4）相配合使用的插口（16）。

6. 根据权利要求1所述的一种安装便捷的陶瓷钢铁复合管，其特征在于：所述螺纹套（7）表面的左侧固定连接有环形把手（15）。