1. 一种农业种植用绿豆分选装置，包括底座（1），其特征在于：所述底座（1）的顶部固定连接有驱动箱（2），所述驱动箱（2）顶部的右侧固定连接有水箱（3），所述驱动箱（2）顶部的左侧固定连接有筛分框（4），所述水箱（3）内部的下方开设有搅拌槽（6），所述水箱（3）内部的上方开设有混料槽（7），所述驱动箱（2）内腔底部的左侧固定安装有电机（5），所述电机（5）的输出轴通过联轴器固定连接有第一转动杆（8），所述所述搅拌槽（6）内腔的两侧之间固定连接有滤水板（20），所述第一转动杆（8）的顶端依次贯穿驱动箱（2）、水箱（3）、滤水板（20）和混料槽（7）并延伸至混料槽（7）的内部，所述第一转动杆（8）的表面且位于搅拌槽（6）的内部固定连接有第一搅拌杆（21），且第一搅拌杆（21）设置有若干个，所述筛分箱（4）内腔的右侧开设有滑槽（12），所述滑槽（12）的内部滑动连接有滑块（13），所述滑块（13）的右侧固定连接有筛板（14），所述筛板（14）的右侧依次贯穿筛分框（4）和水箱（3）并延伸至搅拌槽（6）的内部，所述筛分箱（4）内腔的右侧开设有与筛板（14）相配合使用的活动口（15），所述搅拌槽（6）内腔的右侧通过开设开口固定连接有排杂管（24）。

2. 根据权利要求1的一种农业种植用绿豆分选装置，其特征在于：所述驱动箱（2）内腔顶部的左侧通过轴承件转动连接有第二转动杆（9），所述第一转动杆（8）的表面且位于驱动箱（2）的内部与第二转动杆（9）的底端均固定连接有链轮（10），两个所述链轮（10）之间通过链条（11）传动连接，所述第二转动杆（9）的顶端贯穿驱动箱（2）并延伸至驱动箱（2）的外部，所述第二转动杆（9）延伸至驱动箱（2）外部的一端固定连接有第一锥齿轮（16）。

3. 根据权利要求2所述的一种农业种植用绿豆分选装置，其特征在于：所述筛分箱（4）内腔的左侧通过轴承件转动连接有第三转动杆（17），所述第三转动杆（17）的右端固定连接有凸轮（19），所述第三转动杆（17）的左端贯穿筛分框（4）并延伸至筛分框（4）的外部，所述第三转动杆（17）延伸至筛分框（4）外部的一端固定连接有与第一锥齿轮（16）相啮合的第二锥齿轮（18）。

4. 根据权利要求1的一种农业种植用绿豆分选装置，其特征在于：所述第一转动杆（8）的表面且位于混料槽（7）的内部固定连接有第二搅拌杆（22），且第二搅拌杆（22）设置有若干个，所述混料槽（7）内腔的底部通过开设开口固定连接有雾化喷头（23），且雾化喷头（23）设置有若干个。

5. 根据权利要求1的一种农业种植用绿豆分选装置，其特征在于：所述搅拌槽（6）内腔的右侧通过开设开口固定连接有输水管（25）。

6. 根据权利要求1所述的一种农业种植用绿豆分选装置，其特征在于：所述搅拌槽（6）内腔右侧的上方与下方均通过开设开口固定连接有排料管（26）。