一种农业种植用绿豆分选装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及农业种植技术领域，具体涉及一种农业种植用绿豆分选装置。

背景技术

[0002] 在对绿豆进行种植前一般需要对绿豆进行晾晒，然后再将绿豆进行筛分后需要对绿豆进行拌种，从而提高绿豆的存活率。目前，在对绿豆进行分选时一般都是通过人工手动将绿豆中较小的颗粒进行筛除，不仅十分耗费人力，且无法有效的对坏掉的绿豆筛除，这种人工筛分的方式不仅降低了分选的效率，同时对坏掉的绿豆进行拌种，也会造成资源的浪费，影响后期种苗的生长，因此需要设计一种农业种植用绿豆分选装置来解决以上问题。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种农业种植用绿豆分选装置，解决了现有的绿豆在分选时一般通过人工进行筛选造成分选效率低下，分选质量不高的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：

一种农业种植用绿豆分选装置，包括底座，所述底座的顶部固定连接有驱动箱，所述驱动箱顶部的右侧固定连接有水箱，所述驱动箱顶部的左侧固定连接有筛分框，所述水箱内部的下方开设有搅拌槽，所述水箱内部的上方开设有混料槽，所述驱动箱内腔底部的左侧固定安装有电机，所述电机的输出轴通过联轴器固定连接有第一转动杆，所述搅拌槽内腔的两侧之间固定连接有滤水板，所述第一转动杆的顶端依次贯穿驱动箱、水箱、滤水板和混料槽并延伸至混料槽的内部，所述第一转动杆的表面且位于搅拌槽的内部固定连接有第一搅拌杆，且第一搅拌杆设置有若干个，所述筛分框内腔的右侧开设有滑槽，所述滑槽的内部滑动连接有滑块，所述滑块的右侧固定连接有筛板，所述筛板的右侧依次贯穿筛分框和水箱并延伸至搅拌槽的内部，所述筛分框内腔的右侧开设有与筛板相配合使用的活动口，所述搅拌槽内腔的右侧通过开设开口固定连接有排杂管。

[0005] 优选的，所述驱动箱内腔顶部的左侧通过轴承件转动连接有第二转动杆，所述第一转动杆的表面且位于驱动箱的内部与第二转动杆的底端均固定连接有链轮，两个所述链轮之间通过链条传动连接，所述第二转动杆的顶端贯穿驱动箱并延伸至驱动箱的外部，所述第二转动杆延伸至驱动箱外部的一端固定连接有第一锥齿轮。

[0006] 优选的，所述筛分框内腔的左侧通过轴承件转动连接有第三转动杆，所述第三转动杆的右端固定连接有凸轮，所述第三转动杆的左端贯穿筛分框并延伸至筛分框的外部，所述第三转动杆延伸至筛分框外部的一端固定连接有与第一锥齿轮相啮合的第二锥齿轮。

[0007] 优选的，所述第一转动杆的表面且位于混料槽的内部固定连接有第二搅拌杆，且第二搅拌杆设置有若干个，所述混料槽内腔的底部通过开设开口固定连接有雾化喷头，且雾化喷头设置有若干个。

[0008] 优选的，所述搅拌槽内腔的右侧通过开设开口固定连接有输水管。

[0009] 优选的，所述搅拌槽内腔右侧的上方与下方均通过开设开口固定连接有排料管。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种农业种植用绿豆分选装置，与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该农业种植用绿豆分选装置，通过输水管向搅拌槽的内部注水，然后将待分选的绿豆从筛分框顶部的开口倒入并启动电机，电机启动驱动筛板上下往复运动的效果，此时达到将绿豆中较小的绿豆进行筛除的效果，绿豆在经过筛分后通过活动口移动至搅拌槽的内部，并浸泡在水中，此时第一转动杆转动带动第一搅拌杆转动，第一搅拌杆转动对水中的绿豆进行搅拌，此时坏掉的绿豆会漂浮在水面上，并通过输水管的不断加水使坏掉的绿豆通过排杂管排出至水箱的外部，此结构有效增加了分选绿豆的效率，同时有效减轻了劳动力，并增加了分选后绿豆的质量。

[0011] （2）该农业种植用绿豆分选装置，通过启动电机使电机带动第一转动杆转动，第一转动杆转动可带动多个第二搅拌杆转动，达到对混料槽内部的药粉与水进行搅拌的效果，当绿豆分选完毕后可通过启动下部排料管使搅拌槽内部的水流出，当搅拌槽内腔的水全部流出后通过打开雾化喷头表面的电磁阀，使混料槽内部通过第二搅拌杆搅拌后的药水洒在正在搅拌的绿豆的表面，达到拌种的效果。此结构可在对绿豆分选后快速对绿豆进行拌种，有效节省了对绿豆进行进一步处理的时间。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型农业种植用绿豆分选装置的结构示意图；

图2为本实用新型驱动箱、水箱和筛分框结构的剖视图；

图3为本实用新型图2中A处的局部放大图；

图4为本实用新型第三转动杆和凸轮结构的侧视图。

[0013] 图中：1、底座；2、驱动箱；3、水箱；4、筛分框；5、电机；6、搅拌槽；7、混料槽；8、第一转动杆；9、第二转动杆；10、链轮；11、链条；12、滑槽；13、滑块；14、筛板；15、活动口；16、第一锥齿轮；17、第三转动杆；18、第二锥齿轮；19、凸轮；20、滤水板；21、第一搅拌杆；22、第二搅拌杆；23、雾化喷头；24、排杂管；25、输水管；26、排料管。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种农业种植用绿豆分选装置，包括底座1，底座1的顶部固定连接有驱动箱2，驱动箱2顶部的右侧固定连接有水箱3，驱动箱2顶部的左侧固定连接有筛分框4，水箱3内部的下方开设有搅拌槽6，水箱3内部的上方开设有混料槽7，驱动箱2内腔底部的左侧固定安装有电机5，电机5为伺服电机，电机5的输出轴通过联轴器固定连接有第一转动杆8，第一转动杆8是通过密封轴承件与水箱3转动连接的，搅拌槽6内腔的两侧之间固定连接有滤水板20，滤水板20可在不排出绿豆的情况下将搅拌槽6内部的水通过下部排料管26排出，第一转动杆8的顶端依次贯穿驱动箱2、水箱3、滤水板20和混料槽7并延伸至混料槽7的内部，第一转动杆8的表面且位于搅拌槽6的内部固定连接有第一搅拌杆21，且第一搅拌杆21设置有若干个，筛分框4内腔的右侧开设有滑槽12，滑槽12的内部滑动连接有滑块13，滑块13的右侧固定连接有筛板14，筛板14的右侧依次贯穿筛分框4和水箱3并延伸至搅拌槽6的内部，筛分框4内腔的右侧开设有与筛板14相配合使用的活动口15，筛板14是与活动口15的内壁贴紧的，搅拌槽6内腔的右侧通过开设开口固定连接有排杂管24。

[0016] 进一步的，为了达到便于将筛板14上较小的绿豆进行筛除的效果，驱动箱2内腔顶部的左侧通过轴承件转动连接有第二转动杆9，第一转动杆8的表面且位于驱动箱2的内部与第二转动杆9的底端均固定连接有链轮10，两个链轮10之间通过链条11传动连接，第二转动杆9的顶端贯穿驱动箱2并延伸至驱动箱2的外部，第二转动杆9延伸至驱动箱2外部的一端固定连接有第一锥齿轮16，筛分框4内腔的左侧通过轴承件转动连接有第三转动杆17，第三转动杆17的右端固定连接有凸轮19，第三转动杆17的左端贯穿筛分框4并延伸至筛分框4的外部，第三转动杆17延伸至筛分框4外部的一端固定连接有与第一锥齿轮16相啮合的第二锥齿轮18，第二锥齿轮18的尺寸小于第一锥齿轮16的尺寸。

[0017] 进一步的，为了达到便于对混料槽7内的药粉与水进行混合的效果，第一转动杆8的表面且位于混料槽7的内部固定连接有第二搅拌杆22，且第二搅拌杆22设置有若干个。

[0018] 其中，为了达到方便拌种的效果，混料槽7内腔的底部通过开设开口固定连接有雾化喷头23，且雾化喷头23设置有若干个，搅拌槽6内腔的右侧通过开设开口固定连接有输水管25，搅拌槽6内腔右侧的上方与下方均通过开设开口固定连接有排料管26。

[0019] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0020] 使用时，通过输水管25向搅拌槽6的内部注水，然后将待分选的绿豆从筛分框4顶部的开口倒入并启动电机5，电机5启动带动第一转动杆8转动，第一转动杆8转动带动链轮10转动，链轮10转动通过链条11带动第二转动杆9转动，第二转动杆9转动带动第一锥齿轮16转动，第一锥齿轮16通过啮合第二锥齿轮18带动第三转动杆17转动，第三转动杆17转动带动凸轮19转动，凸轮19转动达到将筛板14进行上下往复顶起的效果，此时达到将绿豆中较小的绿豆进行筛除的效果，绿豆在经过筛分后通过活动口15移动至搅拌槽6的内部，并浸泡在水中，此时第一转动杆8转动带动第一搅拌杆21转动，第一搅拌杆21转动对水中的绿豆进行搅拌，此时坏掉的绿豆会漂浮在水面上，并通过输水管25的不断加水使坏掉的绿豆通过排杂管24排出至水箱3的外部，同时第一转动杆8转动可带动多个第二搅拌杆22转动，达到对混料槽7内部的药粉与水进行搅拌的效果，当绿豆分选完毕后可通过启动下部排料管26使搅拌槽6内部的水流出，当搅拌槽6内腔的水全部流出后通过打开雾化喷头23表面的电磁阀，使混料槽7内部通过第二搅拌杆22搅拌后的药水洒在正在搅拌的绿豆的表面，达到拌种的效果，当拌种结束后可通过打开上部排料管26使拌种后的绿豆进行排出。

[0021] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。