1. 一种太阳能电池板保护清洗装置，包括电池板本体（1），所述电池板本体（1）的上下两侧分别设有支架，作为主支架（4），所述主支架（4）让电池板本体（1）保持所需倾斜角度，使其与地面呈一定夹角；其特征在于，在所述主支架（4）的水平两侧面分别设有一个转轮（201），并在两个所述转轮（201）上套设有一圈保护层，所述保护层将所述电池板本体（1）包裹在其中，所述保护层的一面为开口结构，通过设置在开口上下侧面的两段条形的弹力带（204）连接所述保护层的水平两侧；所述电池板本体（1）上侧和下侧分别设有清洗支架（5），并在所述清洗支架（5）之间设有平行于电池板本体（1）的滑动机构，在所述滑动机构上设有可以通过滑动机构上下运动的清洗装置（6）；

所述清洗装置（6）包括至少两根清洗板（601），所述清洗板（601）的下方设有清洗头（604），且在两个所述清洗板（601）的相背侧各设有一组摄像探头（605）。

2．根据权利要求1所述的一种太阳能电池板保护清洗装置，其特征在于，所述保护层的主体是多片条形的钢化玻璃挡板（202）连接而成的栅栏结构，每一块所述挡板（202）都紧贴，并通过连接带（2023）连接，所述连接带（2023）设置于两块相邻的挡板（202）之间，并贯穿整个缝隙；所述挡板（202）的长度大于转轮（201），所述转轮（201）的长度大于电池板本体（1）的长度；转轮（201）、挡板（202）、上固定机构（203）、弹力带（204）组成保护装置（2）；

在所述电池板本体（1）上设有光照检测器（102）；

所述挡板（202）分为两层，靠内侧的一层为软质板（2022），靠外侧的一层为硬质板（2021），所述软质板（2022）的厚度小于所述硬质板（2021），所述连接带（2023）设置于两个相邻的所述硬质板（2021）之间；

所述连接带（2023）为柔性非韧性的防水材料，且厚度不小于3mm。

3．根据权利要求2所述的一种太阳能电池板保护清洗装置，其特征在于，在所述电池板本体（1）侧面的上下侧各自设有至少一个下固定机构（101），在所述挡板（202）的内侧对应下固定机构（101）的位置设有上固定机构，在所述保护装置（2）转动到让所述挡板（202）全面覆盖到所述电池板本体（1）正面上方的时候，所述上固定机构（203）与所述下固定机构（101）接触并固定相连。

4．根据权利要求3所述的一种太阳能电池板保护清洗装置，其特征在于，所述上固定机构（203）和所述下固定机构（101）为磁铁，在上固定机构（203）旋转到下固定机构（101）区域时相互吸引贴合，且上固定机构（203）和下固定机构（101）上设有触发感应器，当两者贴合的时候，触发感应器发送给控制机构使其停止转动转轮（201）。

5．根据权利要求4所述的一种太阳能电池板保护清洗装置，其特征在于，所述下固定机构（101）包括主固定块和安装板（1011），所述安装板（1011）的根部与所述主固定块通过铰链连接固定，所述安装板（1011）上方设有下挂钩（1013），所述下挂钩（1013）侧面为C字型结构，且开口朝向远离所述主固定块的铰链一端，所述下挂钩（1013）设置于所述安装板（1011）的中部，确保所述安装板（1011）的远离所述主固定块的铰链一端在所述下挂钩（1013）外留有一段余量；

所述安装板（1011）下方在靠近铰链处设有支撑板（1012），所述支撑板（1012）上设有触发感应器，当触发感应器感知到支撑板（1012）上的安装板（1011）脱离后，发送给控制机构使其停止转动转轮；

所述上固定机构（203）包括上挂钩（2031），所述上挂钩（2031）为C字形结构，且与所述下挂钩（1013）尺寸相匹配，两者可以勾住和脱扣；所述上挂钩（2031）通过铰链连接在所述挡板（202）下部，所述挡板（202）在其与所述上挂钩（2031）的连接处侧面设有一段凹面，且在凹面的远离所述上挂钩（2031）的铰链一端设有一段凹槽，所述凹槽的宽度大于所述主固定块的厚度，所述凹槽的底部可容纳所述主固定块超出所述下挂钩（1013）的那段余量。

6．根据权利要求5所述的一种太阳能电池板保护清洗装置，其特征在于，所述主支架（4）的外侧设有传动张紧机构（8），所述传动张紧机构（8）包括伸缩张紧杆（801），所述伸缩张紧杆（801）固定在所述主支架（4）上，其内部设有液压杆；所述伸缩张紧杆（801）的前端设有轴套，其内部固定有转轮转轴（803），且转轮转轴（803）一端连接到转轮（201），另一端穿过轴套后连接有转轮电机（802），所述转轮电机（802）固定在所述伸缩张紧杆（801）上。

7．根据权利要求6所述的一种太阳能电池板保护清洗装置，其特征在于，所述清洗支架（5）的滑动机构为移动轨道（502），所述清洗板（601）的两侧分别套设在移动轨道（502）外侧，并在所述清洗板（601）的前后两端都设有擦洗块（606）；

所述移动轨道（502）为上下两半带凹槽的夹块，两个夹块贴合后中部形成侧面有缝的移动轨道（502），所述清洗板（601）的两端都设有移动电机（602），所述移动电机（602）通过电机转轴连接有摩擦轮（603），所述摩擦轮（603）安装在所述移动轨道（502）的凹槽内，且该凹槽底部为凸起结构，而所述摩擦轮（603）底部为与该凸起结构尺寸配合的凹槽结构；

两套所述清洗头（604），设置于靠近所述电池板本体（1）向下方向的为软质清洗头，设置于靠近所述电池板本体（1）向上方向的为硬质清洗头，且硬质清洗头上设有清洗水管（302），所述清洗水管（302）连接有水源；

所述移动轨道（502）的两端分别安装在伸缩支架（501）上，所述伸缩支架（501）的一端设有轨道压紧器（503），且所述轨道压紧器（503）设置在靠近所述电池板本体（1）下侧的所述伸缩支架（501）侧面，所述轨道压紧器（503）的内部设有方形沉孔，在所述方形沉孔内的上下侧分别设有弹簧（5031）和压紧片（5032），且所述压紧片（5032）在靠近方形沉孔的端部设有斜面，所述移动轨道（502）的一端放入并通过压紧片（5032）压紧固定。并让该轨道压紧器（503）接触并固定连接到所述伸缩支架（501）上，在靠近所述电池板本体（1）下侧的所述伸缩支架（501）内设有让移动轨道（502）穿过的方形通孔；

在靠近所述电池板本体（1）上侧的所述伸缩支架（501）内设有方形沉孔，用于安装所述移动轨道（502）的另一端；

在靠近所述电池板本体（1）上侧的所述伸缩支架（501）上设有转轴，所述移动轨道（502）连接在转轴上方，能让靠近所述电池板本体（1）上侧的所述伸缩支架（501）单独上下伸缩的时候，所述移动轨道（502）会带动转轴轻微转动。

8．根据权利要求7所述的一种太阳能电池板保护清洗装置，其特征在于，所述主支架（4）之间设有水箱（3），所述水箱（3）下方设有一段空腔，空腔顶部为斜面，空腔内用于放置蓄电池（9），所述蓄电池（9）通过设置于所述主支架（4）内的输电线连接到电池板本体（1）上；

所述水箱（3）顶部为斜面结构，且斜面的高处靠近所述清洗装置（6）的下侧，在斜面的顶部设有入水口（307），且在所述入水口（307）的宽度方向的外侧设有引水板（301），所述引水板（301）通过带有电机的铰链连接在入水口（307）外端；在所述入水口（307）的宽度方向的另一侧设有挡水板（306），所述挡水板（306）为垂直结构，当所述引水板（301）向所述挡水板（306）运动时能被限位，让所述引水板（301）与所述挡板（202）的下段贴合形成一条斜坡；

在所述引水板（301）下方的水箱箱体上设有一条横向的漏水口（308），在所述漏水口（308）到所述入水口（307）之间设有一块由上至下朝向所述漏水口（308）倾斜的过滤板（309），所述水箱箱体内还设有水泵（303），所述水泵（303）设有吸水管（304），所述吸水管（304）底部连接到所述水箱（3）中部区域，且设有固定扣（3041）将其固定在所述水箱（3）内侧的壁面，在所述水泵（303）的出口处设有换向阀，换向阀分别连接有所述清洗水管（302）和冲水管（3010），所述清洗水管（302）连接到所述清洗头（604），所述冲水管（3010）沿着所述水箱（3）内侧顶部并将出口设置在所述过滤板侧下方；

在所述水箱底部设有排污口（305）。

9．一种太阳能电池板保护清洗方法，采用根据权利要求8所述的一种太阳能电池板保护清洗装置，其特征在于，包括如下步骤：

1）当所述电池板本体（1）上的所述光照检测器（102）检测到光照不足，或者控制机构上接收到恶劣天气指令，启动所述清洗装置（6）的所述清洗板（601）向下运动，在确保所述清洗头（605）越过所述弹力带（204）后，通过靠近所述电池板本体（1）上侧的所述伸缩支架（501）向下移动，带动所述清洗头（605）接触到所述电池板本体（1）表面，并对其进行清洗，必要的时候通过所述水泵（303）进行补充水分以提高清洗效果，然后清洗完成后向上归位；

2）启动所述转轮电机（802），带动所述转轮（201）旋转，让本来处于所述电池板本体（1）下方的所述挡板（202）逐渐旋转移动到所述电池板本体（1）的正面上侧，并可以让所述伸缩张紧杆（801）撑开，确保转动顺利；

3）当所述下固定机构（101）接触到所述上固定机构（203）时，控制机构接收到信号并发出指令，要求所述转轮电机（802）停止转动，此时所述挡板（202）移动到位，可以迎接恶劣天气或夜间环境；

4）当恶劣天气或者夜间结束，且所述光照检测器（102）检测到足够的照度可以实现发电效果的时候，控制机构让所述转轮电机（802）反转，并且让所述弹力带（204）一侧重新回到所述电池板本体（1）的上侧，继续开始发电；

5）在一定时期内，驱动水泵（303）对所述过滤板（309）进行冲洗，并让冲洗的污水和杂物从所述漏水口（308）流出，以避免堵塞入水口（307）。

10．根据权利要求9所述的一种太阳能电池板保护清洗方法，其特征在于，其中，步骤（3）分为两种情况：

当采用磁铁方式时，当所述电池板本体（1）上的磁铁被所述挡板（202）上的磁铁吸引时，触发感应器让所述转轮电机（802）停止运动；

当采用上挂钩（2031）和下挂钩（1013）的方式时，当所述上挂钩（2031）和所述下挂钩（1013）接触并扣合后，触发感应器让所述转轮电机（802）停止运动；并且在此期间，当所述电池板本体（1）上的所述下挂钩（1013）被所述挡板（202）上的所述上挂钩（2031）扣合的时候，此时所述安装板（1011）的余量会受力压入所述挡板（202）下方的凹槽中，让整个所述下挂钩（1013）和所述上挂钩（2031）形成稳定的锁紧关系，确保连接稳定；当受到反转的力的时候，此时所述安装板（1011）的余量也会受力脱扣，不妨碍所述保护装置（2）归位。