一种带分区放置功能的临床护理用推车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及临床护理推车技术领域，具体为一种带分区放置功能的临床护理用推车。

背景技术

医院在对病人进行护理时一般会使用一种临床护理用推车来存放一些护理用品和药品，但是现有的临床护理用推车无法对放置区进行分区，导致护工在进行护理时缺乏规范，无法快速找到和区分用药，严重进而拖延了治疗进程，因此需要设计一种带分区放置功能的临床护理用推车来解决以上问题。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种带分区放置功能的临床护理用推车，解决了现有的临床护理用推车无法对放置区进行分区，使得护工无法对病人快速区分用药，从而效率不高的技术问题。

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种带分区放置功能的临床护理用推车，包括联动框和拖把，所述拖把位于联动框的内部，所述联动框的顶部固定连接有放置框，所述放置框的表面通过支架转动连接有双向螺纹杆，所述双向螺纹杆表面的两侧均螺纹连接有螺纹套，所述螺纹套的后部固定连接有第一牵引杆，所述第一牵引杆的后端贯穿放置框并延伸至放置框的内部，所述第一牵引杆延伸至放置框内部的一端固定连接有隔板，所述放置框的表面开设有与第一牵引杆相配合使用的第一活动口，所述联动框内腔的顶部固定连接有滑槽板，所述滑槽板内部的两侧均滑动连接有滑块，所述螺纹套的底部固定连接有第一L型杆，所述第一L型杆的后端贯穿联动框并延伸至联动框的内部，所述第一L型杆延伸至联动框内部的一端固定连接于滑块的表面，所述滑块的底部通过转动件转动连接有第二牵引杆，两个所述第二牵引杆的下方之间通过转动件转动连接有第一转动套，所述第一转动套的底部通过轴承件转动连接有第一转动杆。

优选的，所述第一转动杆的表面固定连接有第一锥齿轮，所述第一转动套的表面固定连接有第二L型杆，所述第二L型杆的底端固定连接有第二转动套，所述第二转动套的内部通过轴承件转动连接有第二转动杆，所述第二转动杆的后端固定连接有与第一锥齿轮相啮合的第二锥齿轮，所述第二转动杆的前端贯穿联动框并延伸至联动框的外部。

优选的，所述拖把的顶部固定连接有套筒，所述第一转动杆的底端延伸至套筒的内部，所述第一转动杆的两侧且位于套筒的内部均开设有限位槽。

优选的，两个所述限位槽内腔相对的一侧均固定连接有弹簧，所述弹簧的一端固定连接有限位杆，所述限位杆的一端贯穿套筒并延伸至套筒的外部。

优选的，所述联动框的表面开设有与第二转动杆相配合使用的第三活动口。

优选的，所述套筒的两侧均开设有与限位杆相配合使用的限位口。

有益效果

本实用新型提供了一种带分区放置功能的临床护理用推车。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该带分区放置功能的临床护理用推车，通过转动双向螺纹杆使双向螺纹杆带动两个螺纹套同时向中间移动，螺纹套移动驱动隔板移动，达到对放置框的内部进行分区的效果，同时螺纹套移动驱动拖把下降，达到使拖把与地面接触的效果，需要对拖把进行清洗时可通过反向转动双向螺纹杆使拖把升起，然后将联动框表面的门板打开，将水桶放入联动框内，然后再次转动双向螺纹杆使拖把下降至水桶内，然后转动第二转动杆，此时第二转动杆转动驱动拖把转动，达到便于对拖把进行清洗并甩干的效果，此装置不仅可有助于护工快速辨别用药，同时可达到在移动推车时对地面进行清理的效果。

（2）该带分区放置功能的临床护理用推车，通过同时对两个限位杆进行按压，使限位杆移动至套筒的内部，此时可达到将套筒与第一转动杆脱离的效果，从而达到便于拆除拖把的效果，此结构可在拖把长久使用后达到便于更换拖把的效果。

附图说明

图1为本实用新型带分区放置功能的临床护理用推车的结构示意图；

图2为本实用新型联动框和套筒结构的剖视图；

图3为本实用新型图2中A处的局部放大图；

图4为本实用新型放置框、隔板和第一牵引杆结构的俯视图；

图5为本实用新型第一锥齿轮、第二锥齿轮和第二L型杆结构的侧视图。

图中：1、联动框；2、放置框；3、双向螺纹杆；4、螺纹套；5、第一牵引杆；6、隔板；7、第一活动口；8、滑槽板；9、滑块；10、第一L型杆；11、第二活动口；12、第二牵引杆；13、第一转动套；14、第一转动杆；15、第一锥齿轮；16、第二L型杆；17、第二转动套；18、第二转动杆；19、第二锥齿轮；20、第三活动口；21、拖把；22、套筒；23、限位槽；24、弹簧；25、限位杆；26、限位口。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供以下技术方案：一种带分区放置功能的临床护理用推车，包括联动框1和拖把21，联动框1表面的两侧均通过合页铰接有门板，拖把21位于联动框1的内部，联动框1的顶部固定连接有放置框2，放置框2的表面通过支架转动连接有双向螺纹杆3，双向螺纹杆3表面的两侧均螺纹连接有螺纹套4，螺纹套4的后部固定连接有第一牵引杆5，第一牵引杆5的后端贯穿放置框2并延伸至放置框2的内部，第一牵引杆5延伸至放置框2内部的一端固定连接有隔板6，放置框2的表面开设有与第一牵引杆5相配合使用的第一活动口7，联动框1内腔的顶部固定连接有滑槽板8，滑槽板8内部的两侧均滑动连接有滑块9，螺纹套4的底部固定连接有第一L型杆10，第一L型杆10的后端贯穿联动框1并延伸至联动框1的内部吗，第一L型杆10延伸至联动框1内部的一端固定连接于滑块9的表面，滑块9的底部通过转动件转动连接有第二牵引杆12，两个第二牵引杆12的下方之间通过转动件转动连接有第一转动套13，第一转动套13的底部通过轴承件转动连接有第一转动杆14，拖把21安装在第一转动杆14下方。

进一步的，为了达到便于转动拖把21的效果，第一转动杆14的表面固定连接有第一锥齿轮15，第一转动套13的表面固定连接有第二L型杆16，第二L型杆16的底端固定连接有第二转动套17，第二转动套17的内部通过轴承件转动连接有第二转动杆18，第二转动杆18的后端固定连接有与第一锥齿轮15相啮合的第二锥齿轮19，第二转动杆18的前端贯穿联动框1并延伸至联动框1的外部，第二转动杆18延伸至联动框1外部的一端固定连接有旋转握把。

进一步的，为了达到便于更换拖把21的效果，拖把21的顶部固定连接有套筒22，第一转动杆14的底端延伸至套筒22的内部，第一转动杆14的两侧且位于套筒22的内部均开设有限位槽23，联动框1的表面开设有与第二转动杆18相配合使用的第三活动口20，两个限位槽23内腔相对的一侧均固定连接有弹簧24，弹簧24的一端固定连接有限位杆25，限位杆25的一端贯穿套筒22并延伸至套筒22的外部，套筒22的两侧均开设有与限位杆25相配合使用的限位口26。

同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

使用时，通过转动双向螺纹杆3使双向螺纹杆3带动两个螺纹套4同时向中间移动，螺纹套4移动带动第一牵引杆5移动，第一牵引杆5移动带动隔板6移动，隔板6移动达到对放置框2的内部进行分区的效果，同时螺纹套4移动带动第一L型杆10移动，第一L型杆10移动带动滑块9移动，滑块9移动带动第二牵引杆12的顶端移动，第二牵引杆12的顶端移动使第一转动套13下降，第一转动套13下降带动第一转动杆14下降，第一转动杆14下降带动套筒22下降，套筒22下降带动拖把21下降，此时达到使拖把21与地面接触的效果，需要对拖把21进行清洗时可通过反向转动双向螺纹杆3使拖把21升起，然后将联动框1表面的门板打开，将水桶放入联动框1内，然后再次转动双向螺纹杆3使拖把21下降至水桶内，然后转动第二转动杆18，此时第二转动杆18转动带动第二锥齿轮19转动，第二锥齿轮19转动通过啮合第一锥齿轮15带动第一转动杆14转动，第一转动杆14转动带动拖把21转动，此时达到便于对拖把21进行清洗并甩干的效果，当需要对拖把21拆除更换时，通过同时对两个限位杆25进行按压，使限位杆25移动至套筒22的内部，此时可达到将套筒22与第一转动杆14脱离的效果，从而达到便于拆除拖把21的效果。

- 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。