1. 一种带分区放置功能的临床护理用推车，包括联动框（1）和拖把（21），其特征在于：所述拖把（21）位于联动框（1）的内部，所述联动框（1）的顶部固定连接有放置框（2），所述放置框（2）的表面通过支架转动连接有双向螺纹杆（3），所述双向螺纹杆（3）表面的两侧均螺纹连接有螺纹套（4），所述螺纹套（4）的后部固定连接有第一牵引杆（5），所述第一牵引杆（5）的后端贯穿放置框（2）并延伸至放置框（2）的内部，所述第一牵引杆（5）的延伸至放置框（2）内部的一端固定连接有隔板（6），所述放置框（2）的表面开设有与第一牵引杆（5）相配合使用的第一活动口（7），所述联动框（1）内腔的顶部固定连接有滑槽板（8），所述滑槽板（8）内部的两侧均滑动连接有滑块（9），所述螺纹套（4）的底部固定连接有第一L型杆（10），所述第一L型杆（10）的后端贯穿联动框（1）并延伸至联动框（1）的内部吗，所述第一L型杆（10）延伸至联动框（1）内部的一端固定连接于滑块（9）的表面，所述滑块（9）的底部通过转动件转动连接有第二牵引杆（12），两个所述第二牵引杆（12）的下方之间通过转动件转动连接有第一转动套（13），所述第一转动套（13）的底部通过轴承件转动连接有第一转动杆（14）。

2. 根据权利要求1的一种带分区放置功能的临床护理用推车，其特征在于：所述第一转动杆（14）的表面固定连接有第一锥齿轮（15），所述第一转动套（13）的表面固定连接有第二L型杆（16），所述第二L型杆（16）的底端固定连接有第二转动套（17），所述第二转动套（17）的内部通过轴承件转动连接有第二转动杆（18），所述第二转动杆（18）的后端固定连接有与第一锥齿轮（15）相啮合的第二锥齿轮（19），所述第二转动杆（18）的前端贯穿联动框（1）并延伸至联动框（1）的外部。

3. 根据权利要求1的一种带分区放置功能的临床护理用推车，其特征在于：所述拖把（21）的顶部固定连接有套筒（22），所述第一转动杆（14）的底端延伸至套筒（22）的内部，所述第一转动杆（14）的两侧且位于套筒（22）的内部均开设有限位槽（23）。

4. 根据权利要求1所述的一种带分区放置功能的临床护理用推车，其特征在于：两个所述限位槽（23）内腔相对的一侧均固定连接有弹簧（24），所述弹簧（24）的一端固定连接有限位杆（25），所述限位杆（25）的一端贯穿套筒（22）并延伸至套筒（22）的外部。

5. 根据权利要求2所述的一种带分区放置功能的临床护理用推车，其特征在于：所述联动框（1）的表面开设有与第二转动杆（18）相配合使用的第三活动口（20）。

6. 根据权利要求5所述的一种带分区放置功能的临床护理用推车，其特征在于：所述套筒（22）的两侧均开设有与限位杆（25）相配合使用的限位口（26）。