1. 一种带隐私保护功能的护理床，包括底板（1），其特征在于：所述底板（1）顶部的两侧均固定连接有床头板（2），两个所述床头板（2）之间的上部固定连接有床板（3），所述床板（3）表面和后部的两侧均固定连接有滑环（4），所述滑环（4）的内部滑动安装有竖杆（5），前部和后部同侧的所述竖杆（5）的顶部分别固定连接有第一支撑框（6）和第二支撑框（7），左侧所述竖杆（5）的底端固定连接有承重板（9），所述底板（1）顶部两侧的前部与后部均通过开设开口固定连接有电动伸缩杆（8），两侧所述电动伸缩杆（8）的顶端分别固定连接于承重板（9）和竖杆（5）的底部，所述第二支撑框（7）内腔的两侧之间固定连接有所述滑杆（10），所述滑杆（10）的表面滑动安装有滑筒（11），所述第一支撑框（6）的内部滑动安装有移动块（12）。

2. 根据权利要求1的一种带隐私保护功能的护理床，其特征在于：所述移动块（12）和滑筒（11）的底部均固定连接有第一拉杆（13），两个所述第一拉杆（13）的底端分别贯穿第一支撑框（6）和第二支撑框（7）并延伸至底部，所述第一支撑框（6）和第二支撑框（7）均与同侧承重板（9）之间固定连接有第一收卷筒（14），所述第一收卷筒（14）的内部收卷有第一遮布（15），两个所述第一遮布（15）的右侧分别与相近的第一拉杆（13）固定连接。

3. 根据权利要求1所述的一种带隐私保护功能的护理床，其特征在于：所述第一支撑框（6）和第二支撑框（7）的底部均开设有与第一拉杆（13）相配合使用的第一移动口（16），所述第一支撑框（6）内腔前部与后部之间的两侧均通过轴承件转动连接有导向轮（17），两个所述导向轮（17）之间收卷有拉索（18），且拉索（18）贯穿移动块（12）。

4. 根据权利要求1所述的一种带隐私保护功能的护理床，其特征在于：所述拉索（18）的表面且位于移动块（12）的两侧均固定连接有阻退片（19），所述拉索（18）的右端延伸至第一支撑框（6）的右侧，所述第一支撑框（6）和第二支撑框（7）之间的左侧固定连接有第二收卷筒（20），所述第二收卷筒（20）的内部收卷有第二遮布（21）。

5. 根据权利要求4所述的一种带隐私保护功能的护理床，其特征在于：所述滑筒（11）和移动块（12）之间固定连接有第二拉杆（22），所述第二遮布（21）的右侧固定连接于第二拉杆（22）的左侧，所述第一支撑框（6）和第二支撑框（7）相对的一侧均开设有与第二拉杆（22）相配合使用的第二移动口（23）。

6. 根据权利要求4的一种带隐私保护功能的护理床，其特征在于：所述床板（3）的表面开设有放置槽（24），所述放置槽（24）内腔的两侧均固定连接有滑动槽（25），所述滑动槽（25）的内部滑动安装有滑块（26），两个所述滑块（26）之间固定连接有抽屉（27）.所述床板（3）顶部的左侧开设有与第二收卷筒（20）相配合使用的回收槽（28）。