一种带隐私保护功能的护理床

技术领域

[0001] 本实用新型涉及护理器具技术领域，具体为一种带隐私保护功能的护理床。

背景技术

[0002] 病床是专门用于给病人进行休养的载体，但是当前的病床并不能满足所有的病人的个性需求，对于一些较为特殊的病人，当前的病床则不能很好的使用，比如有些病人在治疗时必须暴露一些隐私部位，但是病床并不具有遮挡的功能，从而导致病人的隐私直接暴露，对病人心理造成影响，同时现有病床不具有存放隐私物品的功能，导致病人放置物品时较为不便。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种带隐私保护功能的护理床，解决了现有病床并不完善，无法对病人的隐私进行有效保护的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种带隐私保护功能的护理床，包括底板，所述底板顶部的两侧均固定连接有床头板，两个所述床头板之间的上部固定连接有床板，所述床板表面和后部的两侧均固定连接有滑环，所述滑环的内部滑动安装有竖杆，前部和后部同侧所述竖杆的顶部分别固定连接有第一支撑框和第二支撑框，左侧所述竖杆的底端固定连接有承重板，所述底板顶部两侧的前部与后部均通过开设开口固定连接有电动伸缩杆，两侧所述电动伸缩杆的顶端分别固定连接于承重板和竖杆的底部，所述第二支撑框内腔的两侧之间固定连接有滑杆，所述滑杆的表面滑动安装有滑筒，所述第一支撑框的内部滑动安装有移动块。

[0005] 优选的，所述移动块和滑筒的底部均固定连接有第一拉杆，两个所述第一拉杆的底端分别贯穿第一支撑框和第二支撑框并延伸至底部，所述第一支撑框和第二支撑框均与同侧承重板之间固定连接有第一收卷筒，所述第一收卷筒的内部收卷有第一遮布，两个所述第一遮布的右侧分别与相近的第一拉杆固定连接。

[0006] 优选的，所述第一支撑框和第二支撑框的底部均开设有与第一拉杆相配合使用的第一移动口，所述第一支撑框内腔前部与后部之间的两侧均通过轴承件转动连接有导向轮，两个所述导向轮之间收卷有拉索，且拉索贯穿移动块。

[0007] 优选的，所述拉索的表面且位于移动块的两侧均固定连接有阻退片，所述拉索的右端延伸至第一支撑框的右侧，所述第一支撑框和第二支撑框之间的左侧固定连接有第二收卷筒，所述第二收卷筒的内部收卷有第二遮布。

[0008] 优选的，所述滑筒和移动块之间固定连接有第二拉杆，所述第二遮布的右侧固定连接于第二拉杆的左侧，所述第一支撑框和第二支撑框相对的一侧均开设有与第二拉杆相配合使用的第二移动口。

[0009] 优选的，所述床板的表面开设有放置槽，所述放置槽内腔的两侧均固定连接有滑动槽，所述滑动槽的内部滑动安装有滑块，两个所述滑块之间固定连接有抽屉.所述床板顶部的左侧开设有与第二收卷筒相配合使用的回收槽。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种带隐私保护功能的护理床。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该带隐私保护功能的护理床，通过在床板的前部和后部分别安装有第一支撑框和第二支撑框，并使用电动伸缩杆进行驱动，当第一支撑框和第二支撑框升起后，病人可以通过拉动拉索，从而使得第一拉杆和第二拉杆将第二遮布和第一遮布拉出将病人的四周给遮挡住，此项设置能够极大的保护病人的隐私，避免外部人员的走动对病人的心理造成影响，同时也方便病人的使用与操作，极大的提高了设备整体的实用性与便捷性。

[0011] （2）、该带隐私保护功能的护理床，通过在床板的内部开设有放置槽，并且放置槽的内部通过滑块滑动安装有抽屉，此项设置能够对病人敏感的私人物品进行收纳隐藏，进一步增加了对病人隐私的保护，同时也体现的设备整体的功能性与全面性。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种带隐私保护功能的护理床的结构示意图；

图2为本实用新型第一支撑框结构的剖视图；

图3为本实用新型图2中A处的局部放大图；

图4为本实用新型图2中B处的局部放大图；

图5为本实用新型第一支撑框和第二支撑框内部结构的俯视图；

图6为本实用新型床板内部结构的俯视图。

[0013] 图中：1、底板；2、床头板；3、床板；4、滑环；5、竖杆；6、第一支撑框；7、第二支撑框；8、电动伸缩杆；9、承重板；10、滑杆；11、滑筒；12、移动块；13、第一拉杆；14、第一收卷筒；15、第一遮布；16、第一移动口；17、导向轮；18、拉索；19、阻退片；20、第二收卷筒；21、第二遮布；22、第二拉杆；23、第二移动口；24、放置槽；25、滑动槽；26、滑块；27、抽屉；28、回收槽。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅说明书附图1-6，本实用新型提供一种技术方案：一种带隐私保护功能的护理床，包括底板1，底板1顶部的两侧均固定连接有床头板2，两个床头板2之间的上部固定连接有床板3，床板3表面和后部的两侧均固定连接有滑环4，滑环4的内部滑动安装有竖杆5，前部和后部同侧竖杆5的顶部分别固定连接有第一支撑框6和第二支撑框7，左侧竖杆5的底端固定连接有承重板9，底板1顶部两侧的前部与后部均通过开设开口固定连接有电动伸缩杆8，两侧电动伸缩杆8的顶端分别固定连接于承重板9和竖杆5的底部，第二支撑框7内腔的两侧之间固定连接有滑杆10，滑杆10的表面滑动安装有滑筒11，第一支撑框6的内部滑动安装有移动块12。

[0016] 作为可选的实施例，为了能够对病人的隐私物品进行收纳，床板3的表面开设有放置槽24，放置槽24内腔的两侧均固定连接有滑动槽25，滑动槽25的内部滑动安装有滑块26，两个滑块26之间固定连接有抽屉27.床板3顶部的左侧开设有与第二收卷筒20相配合使用的回收槽28

进一步的，为了能够将第一遮布15和第二遮布21拉开，移动块12和滑筒11的底部均固定连接有第一拉杆13，两个第一拉杆13的底端分别贯穿第一支撑框6和第二支撑框7并延伸至底部，第一支撑框6和第二支撑框7均与同侧承重板9之间固定连接有第一收卷筒14，第一收卷筒14的内部设置有扭簧杆可以带动第一遮布15回卷，第一收卷筒14的内部收卷有第一遮布15，两个第一遮布15的右侧分别与相近的第一拉杆13固定连接。

[0017] 其中，为了方便对拉索18来回拉动，第一支撑框6和第二支撑框7的底部均开设有与第一拉杆13相配合使用的第一移动口16，第一支撑框6内腔前部与后部之间的两侧均通过轴承件转动连接有导向轮17，两个导向轮17之间收卷有拉索18，且拉索18贯穿移动块12，拉索18的表面且位于移动块12的两侧均固定连接有阻退片19，拉索18的右端延伸至第一支撑框6的右侧，第一支撑框6和第二支撑框7之间的左侧固定连接有第二收卷筒20，第二收卷筒20的内部设置有扭簧杆可以带动第二遮布21回卷，第二收卷筒20的内部收卷有第二遮布21。

[0018] 其中，为了方便第一拉杆13和第二拉杆22的移动，滑筒11和移动块12之间固定连接有第二拉杆22，第二遮布21的右侧固定连接于第二拉杆22的左侧，第一支撑框6和第二支撑框7相对的一侧均开设有与第二拉杆22相配合使用的第二移动口23。

[0019] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0020] 使用时，当病人躺在床上，想要对隐私部位遮挡时，可以通过床板3表面的按钮启动四个电动伸缩杆8，电动伸缩杆8启动后将通过滑环4的限位将第一支撑框6和第二支撑框7升起，当第一支撑框6和第二支撑框7升起后，病人用手拉动拉索18的下部，在阻退片19的作用下移动块12会向右移动，从而通过第二拉杆22也带动滑筒11在滑杆10的表面滑动，这是第二拉杆22和第一拉杆13分别将第二遮布21和第一遮布15从第二收卷筒20和第一收卷筒14的内部拉出，直到第一遮布15和第二遮布21拉动至第一支撑框6和第二支撑框7的右端停止，这时病人将拉索18缠绕在第一支撑框6的右端进行固定防止被收卷筒回拉，此时病人躺在床上通过第一收卷筒14和第二遮布21将隐私部位遮住，当第一收卷筒14和第二遮布21要收回时，只需要拉动拉索18的上部就可以使移动块12带动滑筒11向右移动，然后启动电动伸缩杆8带动第一支撑框6和第二支撑框7下降，使得第二收卷筒20和第二拉杆22下降至回收槽28的内部，同时床板3内部安装的抽屉27用来放置病人的隐私物品。

[0021] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0022] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。