1. 一种适用于川西高原湿地的公路污水净化生物设施，其特征在于：包括

集水渠（1），所述集水渠（1）位于公路边坡跌水槽下方，所述集水渠（1）侧壁上设有出水口（2）；

沉淀池（3），所述沉淀池（3）通过所述出水口（2）引入所述集水渠（1）内的污水，所述沉淀池（3）侧壁上设有浅表层管（4）；

多级植物净化池（5），所述多级植物净化池（5）通过所述浅表层管（4）引入所述沉淀池（3）内的污水，通过植物吸附、微生物降解作用使污水进一步净化。

2. 根据权利要求1所述的一种适用于川西高原湿地的公路污水净化生物设施，其特征在于：所述沉淀池（3）内设有厌氧菌接种网（6）。

3. 根据权利要求2所述的一种适用于川西高原湿地的公路污水净化生物设施，其特征在于：所述厌氧菌接种网采用凹凸式蜂巢结构，网丝材质为P.P纤维纺织成型制成一体。

4. 根据权利要求3所述的一种适用于川西高原湿地的公路污水净化生物设施，其特征在于：所述接种网替换为方形网状结构、椭球形网状结构、或者球形网状结构。

5. 根据权利要求1所述的一种适用于川西高原湿地的公路污水净化生物设施，其特征在于：所述浅表层管（4）于所述沉淀池（3）内的一侧端头处设有过滤网（7），且所述过滤网（7）采用丝径3mm，孔径22.4mm的不锈钢滤网。

6. 根据权利要求1所述的一种适用于川西高原湿地的公路污水净化生物设施，其特征在于：所述多级植物净化池（5）包括浮水植物池（5-1）、挺水植物池（5-2）和沉水植物池（5-3），所述浮水植物池（5-1）侧壁上设有第一漫流型出水口（8），所述挺水植物池（5-2）侧壁上设有出水涵道（9），所述沉水植物池（5-3）侧壁上设有第二漫流型出水口（10）；所述沉淀池（3）中流出的污水通过所述浅表层管（4）进入所述浮水植物池（5-1），所述浮水植物池（5-1）中流出的污水通过所述第一漫流型出水口（8）  进入所述挺水植物池（5-2）中，所述挺水植物池（5-2）中流出的污水通过所述出水涵道（9）进入所述沉水植物池（5-3）中。

7. 根据权利要求1所述的一种适用于川西高原湿地的公路污水净化生物设施，其特征在于：所述浮水植物池（5-1）内设有浮水植物种植区（5-1-1）；且所述浅表层管（4）的出口正对所述浮水植物种植区（5-1-1），以使进入所述浮水植物池（5-1）的水直接通过植物进行净化。

8. 根据权利要求6所述的一种适用于川西高原湿地的公路污水净化生物设施，其特征在于：所述挺水植物池（5-2）内设有挺水植物种植区（5-2-1）；且所述第一漫流型出水口（8）的出口正对所述挺水植物种植区（5-2-1），以使进入所述挺水植物种植区（5-2-1）的水直接通过植物进行净化。

9. 根据权利要求6所述的一种适用于川西高原湿地的公路污水净化生物设施，其特征在于：所述沉水植物池（5-3）内设有沉水植物种植区（5-3-1），且所述出水涵道（9）的出口正对所述沉水植物种植区（5-3-1），以使进入沉水植物池的水直接通过植物进行净化。

10. 根据权利要求6所述的一种适用于川西高原湿地的公路污水净化生物设施，其特征在于：所述第二漫流型出水口（10）与高原湿地区域相通。