本实用新型公开了一种适用于川西高原湿地的公路污水净化生物设施，包括集水渠，所述集水渠位于公路边坡跌水槽下方，所述集水渠侧壁上设有出水口；沉淀池，所述沉淀池通过所述出水口引入所述集水渠内的污水，所述沉淀池侧壁上设有浅表层管；多级植物净化池，所述多级植物净化池通过所述浅表层管引入所述沉淀池内的污水，通过植物吸附、微生物降解作用使污水进一步净化，通过设计的集水渠和沉淀池，对大颗粒和较重污染物进行过滤和沉淀，通过厌氧菌接种网便于快速清除敏感污染物，依据自然水流方向，采用浮水植物池、挺水植物池和沉水植物池多级生物净化的方式快速净化湿地水体，达到流过即净化的效果。