一种适用于川西高原湿地的公路污水净化生物设施

技术领域

[0001] 本实用新型涉及公路污水处理技术领域，具体领域为一种适用于川西高原湿地的公路污水净化生物设施。

背景技术

[0002] 公路污水主要是公路路面径流中污染物主要是与汽车交通有关的硫、氮、重金属和由于燃料的不完全燃烧而产生的有毒有机物等，这些污染物多为生物难于降解的物质，而且绝大部分为固体物质或者黏附于固体物质上，这些污染物直接排入受纳湿地水体将降低水质和生态价值，渗入地下会进一步造成地下水污染。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种适用于川西高原湿地的公路污水净化生物设施，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种适用于川西高原湿地的公路污水净化生物设施，包括

集水渠，所述集水渠位于公路边坡跌水槽下方，所述集水渠侧壁上设有出水口；

沉淀池，所述沉淀池通过所述出水口引入所述集水渠内的污水，所述沉淀池侧壁上设有浅表层管；

多级植物净化池，所述多级植物净化池通过所述浅表层管引入所述沉淀池内的污水，通过植物吸附、微生物降解作用使污水进一步净化。

[0005] 优选的，所述沉淀池内设有厌氧菌接种网。

[0006] 优选的，所述浅表层管于所述沉淀池内的一侧端头处设有过滤网，且所述过滤网采用丝径3mm，孔径22.4mm的不锈钢滤网。

[0007] 优选的，所述多级植物净化池包括浮水植物池、挺水植物池和沉水植物池，所述浮水植物池侧壁上设有第一漫流型出水口，所述挺水植物池侧壁上设有出水涵道，所述沉水植物池侧壁上设有第二漫流型出水口，将从所述沉淀池中流出的污水通过所述浅表层管引入所述浮水植物池中，将从所述浮水植物池中流出的污水通过所述第一漫流型出水口引入所述挺水植物池中，将从所述挺水植物池中流出的污水通过所述出水涵道引入所述沉水植物池中。

[0008] 优选的，所述浮水植物池内设有浮水植物种植区；且所述浅表层管的出口正对所述浮水植物种植区，这样进入所述浮水植物池的水直接通过植物进行净化。

[0009] 优选的，所述挺水植物池内设有挺水植物种植区；且所述第一漫流型出水口的出口正对所述挺水植物种植区，这样进入所述挺水植物种植区的水直接通过植物进行净化。

[0010] 优选的，所述沉水植物池内设有沉水植物种植区，且所述出水涵道的出口正对所述沉水植物种植区，这样进入沉水植物池的水直接通过植物进行净化。

[0011] 优选的，所述第二漫流型出水口与高原湿地区域相通。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型采用物理-生物综合处理法，通过设计的集水渠和沉淀池，对大颗粒和较重污染物进行过滤和沉淀，通过厌氧菌接种网便于快速清除敏感污染物，依据自然水流方向，采用浮水植物池、挺水植物池和沉水植物池多级生物净化的方式快速净化湿地水体，达到流过即净化的效果，整个处理过程不添加化学药剂，不产生二次污染，更加环保节能，同时结构简单，维护管理无需专设人员，投资运行成本低。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型浮水植物池及其上游结构示意图；

图3为本实用新型浮水植物池及其下游结构示意图；

图4为本实用新型厌氧菌接种网的网面结构示意图；

图5为本实用新型过滤网的网面结构示意图。

[0014] 图中：1、集水渠；2、出水口；3、沉淀池；4、浅表层管；5、多级植物净化池；6、厌氧菌接种网；7、过滤网；8、第一漫流型出水口；9、出水涵道；10、第二漫流型出水口；5-1、浮水植物池；5-2、挺水植物池；5-3、沉水植物池；5-1-1、浮水植物种植区；5-2-1、挺水植物种植区；5-3-1、沉水植物池种植区。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。请参阅图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种适用于川西高原湿地的公路污水净化生物设施，包括

集水渠1，集水渠1位于公路边坡跌水槽下方，集水渠1侧壁上设有出水口2；

沉淀池3，沉淀池3通过出水口2引入集水渠1内的污水，集水渠2和沉淀池4采用常规设备即可，沉淀池3侧壁上设有浅表层管4；

多级植物净化池5，多级植物净化池5通过浅表层管4引入沉淀池3内的污水，通过植物吸附、微生物降解作用使污水进一步净化。

[0016] 具体而言，沉淀池3内设有厌氧菌接种网6，即分布厌氧菌的网状结构，在本实施例中，厌氧菌接种网6采用凹凸式蜂巢结构，网丝材质为P.P纤维纺织成型制成一体，接种网还可以采用方形网状结构、椭球形网状结构、球形网状结构。

[0017] 具体而言，浅表层管4于沉淀池3内的一侧端头处设有过滤网7，且过滤网7采用丝径3mm，孔径22.4mm的不锈钢滤网，对大颗粒和较重污染物进行过滤和沉淀。

[0018] 具体而言，多级植物净化池5包括浮水植物池5-1、挺水植物池5-2和沉水植物池5-3，浮水植物池5-1侧壁上设有第一漫流型出水口8，挺水植物池5-2侧壁上设有出水涵道9，沉水植物池5-3侧壁上设有第二漫流型出水口10，将从沉淀池3中流出的污水通过浅表层管4引入浮水植物池5-1中，将从浮水植物池5-1中流出的污水通过第一漫流型出水口8引入挺水植物池5-2中，将从挺水植物池5-2中流出的污水通过出水涵道9引入沉水植物池5-3中，同时挺水植物池5-2的相对高度高于沉水植物池5-3。

[0019] 具体而言，浮水植物池5-1内设有浮水植物种植区5-1-1；浮水植物种植区5-1-1内种植的植物为两栖蓼群落和\或浮叶眼子菜群落，在污染源附近采用高原适生的浮水植物，这类植物一般具有很强的生长适宜性，浮水植物的光合作用很强烈，产生大量的氧气，提高湖水中氧气的含量，此外，浮水植物还有阻滞水中漂浮物，吸附水中悬浮颗粒的作用，浮水植物对污水起到粗滤作用，且浅表层管4的出口正对浮水植物种植区5-1-1，这样进入浮水植物池5-1的水直接通过植物进行净化。

[0020] 具体而言，挺水植物池5-2内设有挺水植物种植区5-2-1；该区是该系统净化污水最主要的区域，系统利用湿地的自净能力将大部分污染物去除，其主要去污功能表现在：悬浮颗粒的沉降；溶解营养物质，扩散并进行沉积；污染物的土壤过滤作用；有机物矿质化；营养物质被微生物和植物吸收，挺水植物池5-2的湿地设计采用人工湿地和自然湿地相结合的方针，人工湿地有更强的去污能力，在保证出水水质的前提下，将人工湿地与自然湿地有效结合起来既充分利用了湿地资源，又节省了资金，挺水植物种植区5-2-1内种植的植物为木里苔草、曲轴黑三棱、华扁穗草中的一种或多种，且第一漫流型出水口8的出口正对挺水植物种植区5-2-1，这样进入挺水植物种植区5-2-1的水直接通过植物进行净化。

[0021] 具体而言，沉水植物池5-3内设有沉水植物种植区5-3-1，沉水植物种植区5-3-1内种植的植物为水毛茛群落，沉水植物将对从污染源流入湿地水体作最后的净化处理，也对系统起到缓冲调节作用，采用扎根沉水植物，以增强湿地容积，增加系统滞留时间，提高湿地承载负荷，滤去悬浮物大颗粒，增加水中氧气量，此外沉水植物也为湿地的水生、陆生动物提供了丰富的营养资源，有利于恢复湿地动物生物多样性，且出水涵道9的出口正对沉水植物种植区5-3-1，这样进入沉水植物池的水直接通过植物进行净化。

[0022] 具体而言，第二漫流型出水口10与高原湿地区域相通。

[0023] 工作原理：本实用新型在工作时，通过设计的集水渠1和沉淀池3，对大颗粒和较重污染物进行过滤和沉淀，在发生敏感污染时可引入微生物修复技术，通过在沉淀池3中直接投入设置的厌氧菌接种网6，便于快速清除敏感污染物，为后续植物修复提供更好的条件，依据自然水流方向，采用浮水植物池5-1、挺水植物池5-2和沉水植物池5-3多级生物净化的方式快速净化湿地水体，达到流过即净化的效果。

[0024] 在本发明的描述中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0025] 本发明使用到的标准零件均可以从市场上购买，异形件根据说明书的和附图的记载均可以进行订制，各个零件的具体连接方式均采用现有技术中成熟的螺栓、铆钉、焊接等常规手段，机械、零件和设备均采用现有技术中，常规的型号，加上电路连接采用现有技术中常规的连接方式，在此不再详述。

[0026] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。