1. 一种使用组合式机械密封的离心泵，包括机身（3）和设置在机身（3）内的主轴（1），主轴（1）上套设有叶轮（2）和机械密封机构，在机身（3）上设有通过压盖螺栓（12）连接的压盖（11），通过压盖（11）和主轴（1）将机械密封机构固定，其特征在于，所述机械密封机构包括动环压套（5）、动环（8）、静环座（10）、静环（9），所述静环座（10）和压盖（11）之间设有一段空腔（15），空腔（15）内设有V型的弹性密封环。

2. 根据权利要求1所述的一种使用组合式机械密封的离心泵，其特征在于，所述动环（8）和动环压套（5）之间设有伸缩组件（6），所述伸缩组件（6）包括多个弹簧（601），多个弹簧（601）沿着轴向阵列，且所设置的多个弹簧（601）要包括左旋和右旋两种弹簧。

3. 根据权利要求2所述的一种使用组合式机械密封的离心泵，其特征在于，所述伸缩组件（6）内还设有伸缩套，所述伸缩套包括固定大套（602）、小套（603）、活动大套（604），所述固定大套（602）连接在所述动环压套（6）上，所述活动大套（604）连接在所述动环（8）上，且所述固定大套（602）、活动大套（604）的外周均与弹簧（601）的内周贴合，所述小套（603）的两端设置在固定大套（602）和活动大套（604）的内侧，并在固定大套（602）和活动大套（604）的内壁保持可滑动状态。

4. 根据权利要求3所述的一种使用组合式机械密封的离心泵，其特征在于，所述固定大套（602）、活动大套（604）的外壁设有多个套棱（6042），在套棱（6042）对应的弹簧（601）内周的位置设有对应的棱槽（6011），套棱（6042）放入棱槽（6011）后实现间隙配合。

5. 根据权利要求3所述的一种使用组合式机械密封的离心泵，其特征在于，所述所述小套（603）的两端带有向外延伸的外凸缘，所述固定大套（602）和所述活动大套（604）内侧设有向内延伸的内凸缘，通过外凸缘和内凸缘的配合，实现所述小套（603）的两端设置在固定大套（602）和活动大套（604）的内侧，限制小套（603）从固定大套（602）和活动大套（604）脱出。

6. 根据权利要求5所述的一种使用组合式机械密封的离心泵，其特征在于，所述固定大套（602）在远离小套（603）的一端设有螺纹，在对应固定大套（602）的动环压套（5）上设有压套螺孔（501），并将固定大套（602）固定到动环压套（5）上；所述动环（8）上在对应活动大套（604）的位置设有动环固定孔（801），并且可以让动环（8）固定住活动大套（604）的端部，且活动大套（604）的端部设有磁铁，在动环固定孔（801）内设有磁性金属。

7. 根据权利要求3所述的一种使用组合式机械密封的离心泵，其特征在于，在所述固定大套（602）和活动大套（604）的侧壁至少设有一个套孔（6043）。

8. 根据权利要求7所述的一种使用组合式机械密封的离心泵，其特征在于，套孔（6043）的位置在初始安装时，位于弹簧（601）的内侧。

9. 根据权利要求1所述的一种使用组合式机械密封的离心泵，其特征在于，在动环压套（5）和动环（8）之间设有动环垫片（7）。

10. 根据权利要求1所述的一种使用组合式机械密封的离心泵，其特征在于，所述机身（3）与所述压盖（11）连接处的内壁设有一段台阶，在台阶内安装有密封圈（13），在台阶顶部设有几个径向的槽，并在槽对应的静环座（10）上设有销钉孔，在静环座（10）内安装有转动销钉（14），且转动销钉（14）另一端固定到槽内，并被密封圈（13）顶紧。