本发明属于COF单体合成技术领域，公开了一种苯基双硫脲类化合物的制备方法。在有机溶剂中，将苯二胺化合物、有机膦化合物、碘化物混合均匀，氮气保护下，0℃下缓慢加入三氟甲磺酰氯后，在室温下进行反应1-4h；降至0℃，缓慢加入氨水后，搅拌5-30min后，升至温度50℃，继续反应0.5-2h；离心分离、处理用的有机溶剂洗涤纯化、真空干燥，得苯基双硫脲类化合物。本发明的苯基双硫脲类化合物的制备方法，一锅反应制备，过程温和易控，产品的纯度和收率高，底物普适性强，后处理简单快捷，且可以放大规模制备产物。这些优点显著降低了苯基双硫脲类化合物的制备成本，具有良好的工业应用价值。