一种可供给营养液培养苜蓿的装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及苜蓿培养技术领域，具体为一种可供给营养液培养苜蓿的装置。

背景技术

[0002] 苜蓿以“牧草之王”著称，不仅产量高，而且草质优良，各种畜禽均喜食。随着商品经济的发展，苜蓿产业化规模发展较快，苜蓿的种植面积正在扩大。为了更科学地种植苜蓿，提高苜蓿产品的质量和产量，研究人员也在进行无土栽培苜蓿研究，其中，营养液培养是一种主流的栽培方式。营养液培养是指直接给植物根系提供生长所需养分的一种无土栽培方法，可向植物提供水、矿质元素以及其它生长因子，充分满足植物生长条件，保证植物完成其生活史。营养液培养可以有效减少在土壤中形成的难溶物、络合物、释放有害气体等影响，并且可以精确控制每一种元素及生长因子的量，所以营养液培养已被广泛应用于植物营养、植物生理等方面的研究。本实用新型提供一种目前苜蓿无土栽培所需要的培养液培养苜蓿的装置。

实用新型内容

[0003] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种可供给营养液培养苜蓿的装置，包括装置架和承重板，且承重板设置有若干个，若干个所述承重板自上而下等距设置于装置架的内部，所述装置架内腔的两侧均开设有限位槽，所述限位槽内腔的一侧开设有滑动槽，所述滑动槽的内部滑动安装有滑块，两个所述滑块相对的一侧均通过轴承件转动连接有承重杆，所述承重杆的表面滑动套接有滑筒，同一平面两个所述滑筒相对的一端均贯穿同一平面承重板并延伸至承重板的内部，所述限位槽内腔的顶部与底部均固定连接有限位齿，所述滑筒的表面固定连接有与限位齿相配合使用的齿轮，所述滑筒位于承重板内部的一端与承重板的内腔之间固定连接有弹簧，所述滑筒的表面且位于承重板的内部固定连接有拉手，且拉手的前端贯穿承重板并延伸至承重板的前部，所述承重板表面的两侧均开设有与拉手相配合使用的拉口。

[0004] 优选的，所述承重板的顶部固定连接有集水框，所述集水框的顶部通过开设开口放置有种植箱，所述种植箱的内侧通过支架固定连接有喷水盒，所述种植箱内腔的底部通过开设开口固定连接有连接管，所述喷水盒的底部固定连通有插接管，所述插接管的底端贯穿连接管并延伸至连接管的内部。

[0005] 优选的，所述集水框内腔的底部固定连通有与连接管和插接管相配合使用的对接管，所述种植箱的两侧均固定连接有螺纹筒，所述集水框顶部的两侧均开设有螺纹槽，所述螺纹筒的内部螺纹连接有与螺纹槽相配合使用的螺纹杆。

[0006] 优选的，所述装置架内部的下方开设有集液槽，所述集液槽的内部安装有水泵，所述水泵的一端固定连接有输液管。

[0007] 优选的，所述装置架的后部通过开设开口固定安装有导水箱，所述输液管的一端依次贯穿装置架和导水箱并延伸至导水箱的内部。

[0008] 优选的，所述导水箱的前部固定连通有进液管，所述承重板的后部开设有与进液管相配合使用的进液口。

[0009] 有益效果

本实用新型提供了一种可供给营养液培养苜蓿的装置，与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该可供给营养液培养苜蓿的装置，通过在装置架的内部设置有若干个承重板进行叠加，使得居民能够直接在种植箱的内部进行大量种植，减少土地的占有量，同时配合齿轮和滑块的作用能够对种植箱进行角度调节，方便其能够进行充足的光照，并且不会对其他种植箱内部的苜蓿造成遮挡，极大的提高了设备整体的实用性，满足于当前的种植需求。

[0010] （2）、该可供给营养液培养苜蓿的装置，通过在种植箱的内部安装有若干个喷水盒，而喷水盒可以通过插接管与对接管进行对接，使得在对苜蓿进行营养液浇灌时能够通过喷水盒的作用均匀的分散融合在泥土中，使苜蓿可以更好的吸收，同时种植箱还可以通过螺纹杆与集水框进行安装拆卸，方便工作人员后续进行清理，有效的体现了设备整体的功能性。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型一种可供给营养液培养苜蓿的装置的结构示意图；

图2为本实用新型装置架、承重板和种植箱结构的剖视图；

图3为本实用新型图2中A处的局部放大图；

图4为本实用新型图2中B处的局部放大图；

图5为本实用新型图2中C处的局部放大图；

图6为本实用新型装置架内部结构的俯视图。

[0012] 图中：1、装置架；2、承重板；3、限位槽；4、滑动槽；5、滑块；6、承重杆；7、滑筒；8、限位齿；9、齿轮；10、弹簧；11、拉手；12、拉口；13、集水框；14、种植箱；15、喷水盒；16、连接管；17、插接管；18、对接管；19、螺纹筒；20、螺纹槽；21、螺纹杆；22、集液槽；23、水泵；24、输液管；25、导水箱；26、进液管；27、进液口。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 结合本申请的说明书附图1-6，本实用新型提供一种技术方案：一种可供给营养液培养苜蓿的装置，包括装置架1和承重板2，且承重板2设置有若干个，若干个承重板2自上而下等距设置于装置架1的内部，装置架1内腔的两侧均开设有限位槽3，限位槽3内腔的一侧开设有滑动槽4，滑动槽4的内部滑动安装有滑块5，两个滑块5相对的一侧均通过轴承件转动连接有承重杆6，承重杆6的表面滑动套接有滑筒7，同一平面两个滑筒7相对的一端均贯穿同一平面承重板2并延伸至承重板2的内部，限位槽3内腔的顶部与底部均固定连接有限位齿8，滑筒7的表面固定连接有与限位齿8相配合使用的齿轮9，滑筒7位于承重板2内部的一端与承重板2的内腔之间固定连接有弹簧10，滑筒7的表面且位于承重板2的内部固定连接有拉手11，且拉手11的前端贯穿承重板2并延伸至承重板2的前部，承重板2表面的两侧均开设有与拉手11相配合使用的拉口12。

[0015] 作为可选的实施例，为了能够对苜蓿进行浇灌，装置架1内部的下方开设有集液槽22，集液槽22的内部安装有水泵23，水泵23的一端固定连接有输液管24，装置架1的后部通过开设开口固定安装有导水箱25，输液管24的一端依次贯穿装置架1和导水箱25并延伸至导水箱25的内部，导水箱25的前部固定连通有进液管26，承重板2的后部开设有与进液管26相配合使用的进液口27。

[0016] 进一步的，为了能够方便对承重板2进行抽拉，承重板2的顶部固定连接有集水框13，集水框13的顶部通过开设开口放置有种植箱14，种植箱14的内侧通过支架固定连接有喷水盒15，种植箱14内腔的底部通过开设开口固定连接有连接管16，喷水盒15的底部固定连通有插接管17，插接管17的底端贯穿连接管16并延伸至连接管16的内部。

[0017] 其中，为了能够对种植箱14进行安装与拆卸，集水框13内腔的底部固定连通有与连接管16和插接管17相配合使用的对接管18，种植箱14的两侧均固定连接有螺纹筒19，集水框13顶部的两侧均开设有螺纹槽20，螺纹筒19的内部螺纹连接有与螺纹槽20相配合使用的螺纹杆21。

[0018] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0019] 使用时，工作人员人用手握住拉手11进行拉动，滑筒7通过与承重杆6的滑动连接从而拉动齿轮9与限位齿8进行分离，然后工作人员通过把手将承重板2和集水框13从装置架1的内部拉出，滑动槽4能够进行限位固定，当集水框13拉出后工作人员往种植箱14的内部装填泥土并种植苜蓿，当种植完成后将种植箱14安装在集水框13的内部，并利用螺纹杆21进行固定，同时对接管18与插接管17进行对接，工作人可以通过承重杆6与滑块5之间的转动连接使得种植箱14可以进行倾斜调节，然后松开拉手11在弹簧10的弹力下使得齿轮9能够与限位齿8进行啮合，将调节后的种植箱14进行固定，使得种植箱14内部的苜蓿能够倾斜进行太阳照射，当苜蓿需要进行浇水和灌溉营养液时，工作人员推动承重板2收缩至装置架1的内部并利用齿轮9进行在此固定，同时进液管26与进液口27进行对接，此时启动水泵23通过输液管24将水和营养液注入导水箱25，随后通过进液管26将营养液分别注入承重板2的内部，并通过插接管17进入喷水盒15，然后均匀的分散在泥土在中对苜蓿进行浇灌。

[0020] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。