1. 一种用于豌豆种子的拌种装置，包括底座（1），其特征在于：所述底座（1）顶部的两侧均固定连接有承重柱（2），所述承重柱（2）的顶部固定连接有搅拌箱（3），所述搅拌箱（3）的底部且位于两个承重柱（2）之间固定连接有机箱（4），所述机箱（4）内腔的底部通过连接板固定安装有电机（5），所述电机（5）的输出轴通过联轴器固定连接有第一转动杆（6），所述第一转动杆（6）的顶端依次贯穿机箱（4）和搅拌箱（3）并延伸至搅拌箱（3）的内部，所述第一转动杆（6）延伸至搅拌箱（3）内部的一端通过轴承件转动连接于搅拌箱（3）内腔的顶部，所述第一转动杆（6）的表面固定连接有牵引杆（7），且牵引杆（7）呈环形设置有四个所，述牵引杆（7）的一端固定连接有转动套（20），所述转动套（20）的内部通过轴承件转动连接有第二转动杆（8）。

2. 根据权利要求1所述的一种用于豌豆种子的拌种装置，其特征在于：所述第二转动杆（8）表面的下方固定连接有搅拌杆（9），且搅拌杆（9）设置有若干个，搅拌箱（3）内腔的顶部固定连接有环形啮合板（10），所述第二转动杆（8）的顶部固定连接有与环形啮合板（10）相啮合的第一齿轮（11）。

3. 根据权利要求1所述的一种用于豌豆种子的拌种装置，其特征在于：所述第一转动杆（6）表面下方的两侧且位于搅拌箱（3）的内部均固定连接有刮板（12），所述搅拌箱（3）顶部的两侧均通过开设开口固定连接有进料管（13），所述搅拌箱（3）底部的两侧均固定连接有出料管（14），所述出料管（14）的表面固定连接有电磁阀（15）。

4. 根据权利要求1所述的一种用于豌豆种子的拌种装置，其特征在于：所述底座（1）顶部的两侧且位于两个进料管（13）之间均通过轴承件转动连接有喷洒管（16），所述喷洒管（16）的底端贯穿搅拌箱（3）并延伸至搅拌箱（3）的内部，所述喷洒管（16）延伸至搅拌箱（3）内部的一端固定连接有多孔喷头（17）。

5. 根据权利要求4所述的一种用于豌豆种子的拌种装置，其特征在于：所述喷洒管（16）的表面且位于搅拌箱（3）的内部固定连接有第二齿轮（18）。

6. 根据权利要求5所述的一种用于豌豆种子的拌种装置，其特征在于：所述第一转动杆（6）表面的上方固定连接有与第二齿轮（18）相啮合的第三齿轮（19）。