1. 一种井下抽油泵用防砂装置，其特征在于：包括右防护筒（1）和左防护筒（2），所述右防护筒（1）和左防护筒（2）相互配合，所述右防护筒（1）和左防护筒（2）的内部放置有抽油泵管道（10），所述右防护筒（1）和左防护筒（2）外部设置有支撑件（13），所述支撑件（13）的一端通过轴连接有连接杆（14），所述连接杆（14）的一端连接有旋转轴（4），所述旋转轴（4）上活动连接有固定件（3），所述支撑件（13）的一侧通过轴活动设置有旋转件（15），所述旋转件（15）上的槽卡在连接杆（14）上，所述旋转件（15）上活动设置于连接件（5），所述连接件（5）穿过固定件（3）上的槽并使固定件（3）固定。

2. 根据权利要求1所述的一种井下抽油泵用防砂装置，其特征在于：所述右防护筒（1）和左防护筒（2）的底部放置有侧面防护件（9），所述侧面防护件（9）上通过轴活动设置有固定板（7），所述固定板（7）上旋有固定螺栓（8），所述固定螺栓（8）插入到右防护筒（1）和左防护筒（2）的外部。

3. 根据权利要求2所述的一种井下抽油泵用防砂装置，其特征在于：所述侧面防护件（9）的底部设置有底部防护件（6），所述底部防护件（6）内部设置有细砂石滤板（11）。

4. 根据权利要求3所述的一种井下抽油泵用防砂装置，其特征在于：所述细砂石滤板（11）的底部通过螺栓固定有粗砂石滤板（12），所述细砂石滤板（11）和粗砂石滤板（12）在底部防护件（6）中滑动。

5. 根据权利要求4所述的一种井下抽油泵用防砂装置，其特征在于：所述底部防护件（6）内部连接有弹簧（17），所述弹簧（17）的一端连接有压板（16）。

6. 根据权利要求5所述的一种井下抽油泵用防砂装置，其特征在于：所述压板（16）的顶部与粗砂石滤板（12）相互接触，所述压板（16）上旋有连接螺栓（18），所述连接螺栓（18）的一端旋入到底部防护件（6）中。