一种用于快速卸蝶阀的工具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及蝶阀维修技术领域，具体为一种用于快速卸蝶阀的工具。

背景技术

[0002] 蝶阀（butterflyvalve）是指关闭件（阀瓣或蝶板）为圆盘，围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀，在管道上主要起切断和节流用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板，在阀体内绕其自身的轴线旋转，从而达到启闭或调节的目的。蝶阀全开到全关通常是小于90°。目前，气动蝶阀作为一种用来实现管路系统通断及流量控制的部件，已在石油、化工、冶金、水电等许多领域中得到极为广泛地应用。在已公知的气动蝶阀技术中，其密封形式多采用密封结构，密封材料为橡胶、聚四氟乙烯等。由于结构特征的限制，不适应耐高温、高压及耐腐蚀、抗磨损等行业。蝶阀一旦出现问题，失去调节功能，将使介质的量无法有效控制，而且无法维修处理，只有停工下线检修才能处理，维修较为频繁。蝶阀维修需要取出阀板和阀杆的销钉，还需要将阀杆从阀体中抽出，采用传统的工具费时费力，由于阀门尺寸不同，采用的工具也不同。部分大尺寸蝶阀甚至需要运至工厂使用大型液压装置，不便于就地快速维修，多生产造成影响，制作一种适用于各种尺寸蝶阀，结构简单，无需大型液压设备就能够快速取出销钉和阀杆的工具迫在眉睫。

实用新型内容

[0003] 鉴于此，有必要针对上述问题，提供一种用于快速卸蝶阀的工具，具备结构简单，便于制作，适用于各尺寸蝶阀，解决了现在需要造价高昂的大型液压设备，且不能方便、快速取出蝶阀销钉和阀杆的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于快速卸蝶阀的工具，其包括拉杆，所述拉杆一端设置有连接件，所述拉杆远离连接件端固定设置有上限位环，所述拉杆上滑动设置有手锤；

所述连接件包括上螺杆、下螺杆以及用于连接上螺杆以及下螺杆的外六角，所述上螺杆以及下螺杆分别固定于外六角两侧；

所述拉杆上开设有内螺纹，所述上螺杆安装于内螺纹内。

[0005] 可选的，所述上限位环远离拉杆端设置有用于转动的手柄。

[0006] 可选的，所述拉杆靠近连接件端设置有用于限位的下限位环，且下限位环与上限位环在拉杆上成上下对称分部。

[0007] 进一步的，所述手锤位于上限位环与下限位环之间。

[0008] 优选的，所述手锤中部为圆柱型结构，且两端为凸端，所述手锤的中部与两端斜边过度。

[0009] 优选的，所述上限位环、拉杆以及下限位环之间为一体成型。

[0010] 优选的，所述下限位环与拉杆之间焊接连接。

[0011] 优选的，所述上螺杆以及下螺杆与外六角焊接。

[0012] 优选的，所述拉杆外表面做打磨光滑处理。

[0013] 有益效果：

1、本实用新型通过设置连接件，即达到了适配各种型号大小的蝶阀，同时也实现了即可取出阀门销钉，也可从阀体中抽出阀杆，实现一个工具多种用途。

[0014] 2、本实用新型通过设置手锤，代替了造价高昂的液压装置，使用移动手锤反复向上撞击，即可快速取出销钉和阀杆。

[0015] 3、本实用新型结构简单，使用常用工具即可快速制作完成，便于就地维修蝶阀，无需使用造价高昂，笨重的液压工具。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型结构示意主视图。

[0017] 图2为本实用新型中连接件结构示意主视图。

[0018] 图3为本实用新型结构示意主视剖视图。

[0019] 图中：1-手柄、2-拉杆、3-上限位环、4-手锤、5-下限位环、6-上螺杆、7-下螺杆、8-外六角。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 实施例：

如图1-3所示，一种用于快速卸蝶阀的工具，其包括拉杆2，用于设备的安装，拉杆2一端设置有用于与蝶阀的销钉或阀杆连接的连接件，连接件包括上螺杆6、下螺杆7以及用于连接上螺杆6以及下螺杆7的外六角8，外六角8用于转动连接件，上螺杆6以及下螺杆7分别焊接固定于外六角8两侧；拉杆2上开设有M12X1.5的内螺纹，内螺纹用于与上螺杆6螺纹连接，也可选用成型其它型号的内螺纹，上螺杆的螺纹也随之改变，拉杆2远离连接件端固定设置有上限位环3，上限位环3用于限位，在手锤4上移供手锤4敲打，拉杆2靠近连接件端设置有用于限位的下限位环5，避免手锤4与拉杆2脱离，且下限位环5与上限位环3在拉杆2上成上下对称分部，上限位环3远离拉杆2端设置有用于转动的手柄1，拉杆2上滑动设置有手锤4，拉杆2外表面光滑打磨处理，便于手锤4在拉杆2上滑动，手锤4位于上限位环3与下限位环5之间；手锤4可在上限位环3与下限位环5之间自由滑动，手锤4中部为圆柱型结构，且两端为凸端，手锤4的中部与两端斜边过度，手锤4一体成型，手锤4中部便于使用者拿持，方便将手锤4上下移动，上限位环3、拉杆2以及下限位环5之间为一体成型，下限位环5与拉杆2之间焊接连接。

[0022] 连接件有多个，且型号不同，不同型号的连接件，上螺杆6均为与内螺纹匹配的M12X1.5外螺纹，不同连接件的下螺杆7与不同型号的阀门的螺纹匹配。

[0023] 使用方法：在使用时，使用者根据阀门尺寸选择连接件，通过连接件的上螺杆6与拉杆2螺纹连接，通过外六角8将连接件拧紧在拉杆2上，将下螺杆7对准蝶阀的销钉或阀杆的螺孔，转动手柄1，使用下螺杆7与蝶阀的销钉或阀杆螺纹连接，握住手锤4，反复向上撞击上限位环3，在惯性的作用下，即可通过拉杆2快速取出阀板的销钉或阀杆。

[0024] 以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。因此，本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。