1. 一种用于快速卸蝶阀的工具，其特征在于，其包括拉杆（2），所述拉杆（2）一端设置有连接件，所述拉杆（2）远离所述连接件端固定设置有上限位环（3），所述拉杆（2）上滑动设置有手锤（4）；

所述连接件包括上螺杆（6）、下螺杆（7）以及外六角（8），所述上螺杆（6）以及所述下螺杆（7）分别固定于所述外六角（8）两侧；

所述拉杆（2）上开设有内螺纹，所述上螺杆（6）安装于所述内螺纹内。

2. 根据权利要求1所述的一种用于快速卸蝶阀的工具，其特征在于，所述上限位环（3）远离所述拉杆（2）端设置有手柄（1）。

3. 根据权利要求1所述的一种用于快速卸蝶阀的工具，其特征在于，所述拉杆（2）靠近所述连接件端设置有下限位环（5），且所述下限位环（5）与所述上限位环（3）在所述拉杆（2）上成上下对称分部。

4. 根据权利要求3所述的一种用于快速卸蝶阀的工具，其特征在于，所述手锤（4）位于所述上限位环（3）与所述下限位环（5）之间。

5. 根据权利要求1所述的一种用于快速卸蝶阀的工具，其特征在于，所述手锤（4）中部为圆柱型结构，且两端为凸端，所述手锤（4）的中部与两端斜边过度。

6. 根据权利要求3所述的一种用于快速卸蝶阀的工具，其特征在于，所述上限位环（3）、拉杆（2）以及下限位环（5）之间为一体成型。

7. 根据权利要求3所述的一种用于快速卸蝶阀的工具，其特征在于，所述下限位环（5）与所述拉杆（2）之间焊接连接。

8. 根据权利要求1所述的一种用于快速卸蝶阀的工具，其特征在于，所述上螺杆（6）以及下螺杆（7）与所述外六角（8）焊接。

9. 根据权利要求1所述的一种用于快速卸蝶阀的工具，其特征在于，所述拉杆（2）外表面光滑打磨处理。