1. 一种环保数据自动采集监测系统，其特征在于：包括烟气环保数据采集系统（1）、水质环保数据采集系统（2）、环保数据上传系统（3）和数据自动监测系统（4），所述烟气环保数据采集系统（1）的数据输出端和所述水质环保数据采集系统（2）的数据输出端均连接于所述环保数据上传系统（3）的数据输入端，所述环保数据上传系统（3）的数据输出端连接于所述数据自动监测系统（4）的数据输入端。

2. 根据权利要求1所述的一种环保数据自动采集监测系统，其特征在于：所述烟气环保数据采集系统（1）包括烟气采集探头（1-1）、烟气流量探头（1-2）、电伴热传输管道（1-3）、冷井（1-4）、二氧化氮转换器（1-5）、负压泵（1-6）、烟气分析仪（1-7）、气体流量监测仪（1-8）、压力检测仪（1-9）、第一D\A转换器（1-10）和第一输出接线模块（1-11）；

所述烟气采集探头（1-1）和烟气流量探头（1-2）的采集探头均设于烟气排放处，所述电伴热传输管道（1-3）的输入端连接于所述烟气采集探头（1-1）的输出端，所述冷井（1-4）将所述电伴热传输管道（1-3）内的烟气样本传输至所述二氧化氮转换器（1-5）中进行预处理，所述负压泵（1-6）将通过所述二氧化氮转换器（1-5）预处理的烟气送入所述烟气分析仪（1-7）中，所述压力检测仪（1-9）实时监测所述电伴热传输管道（1-3）中的压力，所述气体流量监测仪（1-8）实时监测所述烟气流量探头（1-2）中烟气的流量，所述烟气分析仪（1-7）、所述气体流量监测仪（1-8）和所述压力检测仪（1-9）的数据输出端均连接于所述第一D\A转换器（1-10）的数据输入端，所述第一D\A转换器（1-10）的数据输出端连接于所述第一输出接线模块（1-11）的数据输入端。

3. 根据权利要求2所述的一种环保数据自动采集监测系统，其特征在于：所述第一D\A转换器（1-10）包括压力D\A转换器、SO2D\A转换器、NOXD\A转换器、O2D\A转换器、温湿度D\A转换器和流量D\A转换器。

4. 根据权利要求1所述的一种环保数据自动采集监测系统，其特征在于：所述水质环保数据采集系统（2）包括水质取样探头（2-1）、取样阀门（2-2）、取样水泵（2-3）、定量存储水箱（2-4）、自动水样采集器（2-5）、PH分析仪（2-6）、COD分析仪（2-7）、氨氮分析仪（2-8）、总磷分析仪（2-9）、水质流量探头（2-10）、流量监测仪（2-11）、第二D\A转换器（2-12）和第二输出接线模块（2-13）；

所述水质取样探头（2-1）和所述水质流量探头（2-10）的采集探头均设于废水管线内，所述水质取样探头（2-1）、所述取样阀门（2-2）、所述取样水泵（2-3）、所述定量存储水箱（2-4）、所述自动水样采集器（2-5）和废水管线依次连接组成回路，所述PH分析仪（2-6）、所述COD分析仪（2-7）、所述氨氮分析仪（2-8）和所述总磷分析仪（2-9）的输入端均连接于所述定量存储水箱（2-4）的输出端，所述流量监测仪（2-11）实时监测所述水质流量探头（2-10）中水质的流量，所述PH分析仪（2-6）、所述COD分析仪（2-7）、所述氨氮分析仪（2-8）、所述总磷分析仪（2-9）和所述流量监测仪（2-11）的数据输出端均连接于所述第二D\A转换器（2-12）的数据输入端，所述第二D\A转换器（2-12）的数据输出端连接于所述第二输出接线模块（2-13）的数据输入端。

5. 根据权利要求4所述的一种环保数据自动采集监测系统，其特征在于：所述第二D\A转换器（2-12）包括PHD\A转换器、CODD\A转换器、氨氮D\A转换器、总磷D\A转换器和流量D\A转换器。

6. 根据权利要求1所述的一种环保数据自动采集监测系统，其特征在于：所述环保数据上传系统（3）包括输入数据接线模块（3-1）、A\D转换器（3-2）、数据采集仪（3-3）和通信模块（3-4）；

所述输入数据接线模块（3-1）的数据输出端连接于所述A\D转换器（3-2）的数据输入端，所述A\D转换器（3-2）的数据输出端连接于所述数据采集仪（3-3）的数据输入端，所述数据采集仪（3-3）的数据输出端连接于所述通信模块（3-4）的数据输入端。

7. 根据权利要求6所述的一种环保数据自动采集监测系统，其特征在于：所述A\D转换器（3-2）包括PHA\D转换器、CODA\D转换器、氨氮A\D转换器、总磷A\D转换器、流量A\D转换器、压力A\D转换器、SO2A\D转换器、NOXA\D转换器、O2A\D转换器和温湿度A\D转换器。

8. 根据权利要求6所述的一种环保数据自动采集监测系统，其特征在于：所述通信模块（3-4）为无线通信和\或有线通信和\或天线。

9. 根据权利要求1所述的一种环保数据自动采集监测系统，其特征在于：所述数据自动监测系统（4）包括数据接收模块（4-1）、数据中心服务器（4-2）、数据存储器（4-3）、工业以太网交换机（4-4）、用户计算机终端（4-5），所述数据接收模块（4-1）的数据输出端连接于所述数据中心服务器（4-2）的数据输入端，所述数据中心服务器（4-2）与所述数据存储器（4-3）双向电连接，所述数据中心服务器（4-2）的数据输出端连接于所述工业以太网交换机（4-4）的数据输入端，所述工业以太网交换机（4-4）的数据输出端连接于所述用户计算机终端（4-5）的数据输入端。

10. 根据权利要求1所述的一种环保数据自动采集监测系统，其特征在于：所述用户计算机终端（4-5）的数量大于1并呈并联连接于所述工业以太网交换机（4-4）的数据输出端。