1. 一种特种配电监测控制设备，包括主机体（1），其特征在于：所述主机体（1）背部的两侧固定有固定块（18），所述主机体（1）的背部放置有安装块（8），所述安装块（8）上开设有安装孔（9），所述安装块（8）内部开设有卡槽（25），所述固定块（18）卡在卡槽（25）中，所述安装块（8）上开设有凹槽（21），所述凹槽（21）的内部连接有弹簧（20），所述弹簧（20）的一端连接有插销（19），所述插销（19）插入到固定块（18）中的孔中。

2. 根据权利要求1所述的一种特种配电监测控制设备，其特征在于：所述主机体（1）前部镶嵌有显示屏（7），所述主机体（1）前部靠近显示屏（7）的底部镶嵌有控制按钮（4），所述主机体（1）外部靠近控制按钮（4）的一侧镶嵌有控制旋钮（6）。

3. 根据权利要求1所述的一种特种配电监测控制设备，其特征在于：所述主机体（1）外部的两侧设置有齿板（2），所述主机体（1）外部通过滑轨滑动设置有外部透明护罩（3），所述外部透明护罩（3）外部两侧通过轴连接有齿轮（17），所述齿板（2）和齿轮（17）相互啮合，所述外部透明护罩（3）外部旋有限位螺栓（5），所述限位螺栓（5）的一端旋入到主机体（1）的外部。

4. 根据权利要求1所述的一种特种配电监测控制设备，其特征在于：所述主机体（1）内部固定有内部主板（10），所述内部主板（10）上固定有处理器（11），所述内部主板（10）上靠近处理器（11）的一侧固定有无线控制模块（12）。

5. 根据权利要求4所述的一种特种配电监测控制设备，其特征在于：所述内部主板（10）上靠近无线控制模块（12）的底部镶嵌有参数采集模块（13），所述内部主板（10）上靠近参数采集模块（13）的底部镶嵌有电流检测模块（15），所述内部主板（10）上靠近电流检测模块（15）的一侧镶嵌有人机交互模块（14），所述内部主板（10）上的左侧镶嵌有电压检测模块（16）。

6. 根据权利要求1所述的一种特种配电监测控制设备，其特征在于：所述主机体（1）内部的周围固定有排线槽（22），所述排线槽（22）上滑动设置有限位块（24），所述限位块（24）上旋有固定螺栓（23），所述固定螺栓（23）的一端旋入到排线槽（22）中。