一种墙板结构及采用其分块拼装式景观围墙结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及景观围墙技术领域，具体提供了一种墙板结构及采用其分块拼装式景观围墙结构。

背景技术

[0002] 现有的围墙大多是历史古老的砖墙，砖墙是用粘土砖和洋灰沙石料经手工砌筑而成。烧制粘土砖需取用大量的土壤，燃烧大量的煤炭，所以会大量的破坏耕地，消耗能源，造成大气的污染，因此，国家禁止烧制粘土砖做建筑材料，围墙将无法用粘土砖进行砌筑。此外，用粘土砖砌筑的砖墙强度低、耐用性差、造型不美观大方，并且采用手工砌筑施工的方法，施工工艺落后、劳动强度大、工作效率低、建筑成本高。并且，随着环保意识的不断增强和建筑用地的不断减少，目前城市建筑，尤其是高档小区、厂房等，对绿地面积的要求越来越高，而现有的围墙结构多采用混凝土浇筑而成，主要还是以隔离为主要目的，虽然都可以满足围护、抗风等要求，但是不能拆卸、不可周转使用，施工时间长，浪费材料还会造成建筑垃圾，对于绿色环保的要求还未达到一定的高度。

实用新型内容

[0003] 有鉴于此，有必要针对的问题，提供一种墙板结构及采用其分块拼装式景观围墙结构，该围墙结构包括围墙以及立柱，围墙采用模块拼接式组成，并且与立柱之间卡接，组装方便，大大减少了施工现场的建筑垃圾，缩短工期，生产完成后的成品构件运输至现场可直接装配，减少了施工工序，加快施工进度，节约人力，同时降低了施工人员的劳动强度，本实用新型的方案为：

第一方面，本实用新型提供了一种墙板结构，其包括墙板一以及墙板二，所述墙板一两侧的宽度小于所述墙板二两侧的宽度，所述墙板一以及墙板二上壁设置有沿其长度方向设置的卡块，所述墙板一以及墙板二下壁开设有与所述卡块匹配的卡槽。

[0004] 优选的，所述墙板一以及墙板二采用UHPC材料。

[0005] 优选的，所述墙板一以及墙板二一侧表面为波浪结构，且所述墙板一和所述墙板二的波浪形结构呈镜面对称。

[0006] 第二方面，本实用新型还提供了一种分块拼装式景观围墙结构，所述围墙结构由若干个墙板单元通过设置在每个所述墙板单元两侧的立柱拼接而成，所述立柱两侧开设有用于所述墙板单元安装的安装槽，所述立柱上开设有固定槽，所述固定槽与所述安装槽连接；

所述墙板单元由若干个墙板结构上下拼接而成。

[0007] 优选的，所述固定槽内螺旋设置有用于固定的柱帽。

[0008] 可选的，所述安装槽前后壁均匀设置有橡胶块。

[0009] 优选的，所述橡胶块为半球型结构。

[0010] 可选的，所述柱帽上螺旋贯穿有丝杆，所述丝杆底端设置有压紧板，所述丝杆顶端设置有转动块。

[0011] 可选的，所述压紧板下壁设置有用于保护所述围墙的保护垫。

[0012] 有益效果：本实用新型结构合理，设计新颖，造型美观，样式新颖，便于标准化制造，运输方便，生产完成后的成品运输至现场可直接装配，减少施工工序和人力，墙板结构材料为UHPC，在降低墙板结构厚度的同时，提高墙板结构强度，墙板结构表面采用波浪结构，进一步提高了墙板结构的强度，围墙采用分块拼装的方式，便于现场施工安装，还可以减少施工过程中的物料浪费和施工现场的建筑垃圾，加快了施工进度，并且大大降低了成本，实现节能减排和保护环境的目的，在拼装时，通过压紧板可以对拼装的墙板结构进行压紧，使结构更加紧凑，而且便于拆卸，方便对损坏的墙板结构进行更换，不需要整体更换墙板。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型结构示意主视图；

图2为为本实用新型结构示意俯视图；

图3为本实用新型中立柱结构示意左侧视图；

图4为图3结构示意俯视图；

图5为本实用新型中墙板一结构示意俯视图；

图6为本实用新型中墙体一结构示意主视图；

图7为本实用新型中墙板结构拼接结构示意立体图。

[0014] 图中：1-墙板一、2-卡块、3-卡槽、4-立柱、5-安装槽、6-固定槽、7-柱帽、8-橡胶块、9-丝杆、10-压紧板、11-转动块、12-保护垫、13-墙板二。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 实施例1：如图5、6、7所示，本实用新型提供了一种墙板结构，包括其包括墙板一1以及墙板二13，墙板一1以及墙板二13采用UHPC材料，质量轻，强度高，方便施工，墙板一1以及墙板二13一侧表面为波浪结构，造型美观、提高侧向稳定性、结构强度高，且墙板一1和墙板二13的波浪形结构呈镜面对称，墙板一1以及墙板二13上壁设置有沿其长度方向设置的卡块2，墙板一1以及墙板二13下壁开设有与卡块2匹配的卡槽3，在拼接时，将相同规格的墙板一1以及墙板二13从上至下进行拼接，将一个墙板一1放置到墙板二13上端，使卡块2与卡槽3插接，完成拼接，墙板一1以及墙板二13均为长宽分别为2.4m、0.6m，厚度为5-7cm的小板，墙板一1两侧的宽度小于墙板二13两侧的宽度，墙板二13两侧的宽度约大于前后对称的橡胶块8之间的距离，墙板一1的两侧边沿较窄，向内侧逐渐变宽，宽处的宽度略大于前后对称的橡胶块8之间的距离。

[0017] 实施例2：如图1-4所示，本实用新型还提供了一种分块拼装式景观围墙结构，围墙结构由若干个墙板单元通过设置在每个墙板单元两侧的立柱拼接而成，墙板单元由若干个墙板结构上下拼接而成，高度为2.4m，围墙两端设置有立柱4，立柱4为25cm*25cm的矩形柱，且相邻的立柱4之间间距为3m，立柱4与地面采用螺接或者焊接，立柱4两侧开设有用于墙板本体1安装的安装槽5，安装槽5前后壁均匀设置有橡胶块8，前后对应的橡胶块8的间距略小于墙板一1宽处以及墙板二13两侧的厚度，当墙板结构依次插入到安装槽5内时，墙板一1以及墙板二13对橡胶块8造成积压，能对墙板一1以及墙板二13有效的起到减震缓冲保护的作用，橡胶块8为半球型结构，由于球状的弧面，方便将墙板本体1插入到安装槽5内，立柱4上开设有固定槽6，固定槽6与安装槽5连接，固定槽6内插接有柱帽7，柱帽7上螺旋贯穿有丝杆9，丝杆9底端设置有压紧板10，丝杆9顶端设置有转动块11，通过转动丝杆9可以使压紧板10紧贴在最上侧的墙板结构上壁上，用于压紧墙板结构之间的连接，转动块11方便转动丝杆9，压紧板10下壁设置有用于保护围墙的保护垫12，在保护垫12的作用下可以对最上侧的墙板结构进行保护，避免压紧板10损坏墙板结构表面。

[0018] 在进行拼装式，在起始地安装一个立柱4，将墙板一1以及墙板二13依次插入到立柱4内，围墙在拼装时，墙板一1以及墙板二2交错设置叠加，使上下相邻的波浪结构交错设置，墙板二13两端插入到前后对称的橡胶块8内夹住，墙板一1的宽处夹在前后对称的橡胶块8之间，在墙板一1以及墙板二13的另一侧再次设置下一个立柱4，保证两个立柱4可以紧紧的夹住墙板一1以及墙板二13，在此立柱4的另一侧再次安装墙板结构，重复上述操作，对围墙结构进行拼接，立柱4安装结束后，将柱帽7螺旋设置于固定槽6内，使压紧板10牢牢压住最上侧的墙板结构，使墙板结构拼接而成的墙体牢固。

[0019] 以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。因此，本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。