1. 一种具有可拆卸自动搅拌功能的背负式电动喷雾器，其特征在于：包括水箱（1）和水箱盖（2），所述水箱盖（2）设于所述水箱（1）的上侧，所述水箱（1）和所述水箱盖（2）的外缘均设有锁边（3），所述水箱盖（2）上设有加液口（4）和电机座（5），所述电机座（5）上设有驱动电机（6），所述驱动电机（6）的驱动轴贯穿过所述水箱盖（2）并连接有联轴器（7），所述联轴器（7）的下侧设有搅拌轴（8），所述搅拌轴（8）上设有搅拌叶（10），所述水箱（1）的内腔设有隔板（11），所述隔板（11）的下侧设有蓄电池（12）和水泵（13），所述水泵（13）上设有出水管（14）并贯穿所述水箱（1）的箱体，所述出水管（14）上设有喷雾组件（15），所述蓄电池（12）的左侧设有控制器（9）。

2. 根据权利要求1所述的一种具有可拆卸自动搅拌功能的背负式电动喷雾器，其特征在于：所述水箱（1）的外箱体上设有操控板（16），且所述操控板（16）上设有压力调节钮（16-1）和电源开关（16-2）。

3. 根据权利要求1所述的一种具有可拆卸自动搅拌功能的背负式电动喷雾器，其特征在于：所述水箱盖（2）上设有拉手（17），且所述拉手（17）的数量为2并设于所述水箱盖（2）的前后两侧。

4. 4.根据权利要求1所述的一种具有可拆卸自动搅拌功能的背负式电动喷雾器，其特征在于：上下两侧所述锁边（3）的板壁上均设有螺纹孔（18），上下两侧所述螺纹孔（18）内插设有同一第一螺栓（19）。

5. 根据权利要求1所述的一种具有可拆卸自动搅拌功能的背负式电动喷雾器，其特征在于：下侧所述锁边（3）的外缘设有背带（20），且所述背带（20）的数量为2并设于与所述加液口（4）的相反侧。

6. 根据权利要求1所述的一种具有可拆卸自动搅拌功能的背负式电动喷雾器，其特征在于：所述搅拌叶（10）包括连接杆（10-1）和弧形叶片（10-2），所述连接杆（10-1）设于所述搅拌轴（8）的轴杆上，所述弧形叶片（10-2）设于所述连接杆（10-1）的端头。

7. 根据权利要求6所述的一种具有可拆卸自动搅拌功能的背负式电动喷雾器，其特征在于：所述弧形叶片（10-2）替换为矩形叶片、扇形叶片或者弯月形叶片。

8. 根据权利要求1所述的一种具有可拆卸自动搅拌功能的背负式电动喷雾器，其特征在于：所述出水管（14）沿着与所述加液口（4）相同的方向延伸。

9. 根据权利要求1所述的一种具有可拆卸自动搅拌功能的背负式电动喷雾器，其特征在于：所述喷雾组件（15）包括手柄（15-1）、喷雾开关（15-2）、喷杆（15-3）和喷头（15-4），所述手柄（15-1）设于所述出水管（14）的端头，所述喷雾开关（15-2）设于所述手柄（15-1）的侧面，所述喷杆（15-3）设于所述手柄（15-1）的上端，所述喷头（15-4）设于所述喷杆（15-3）的端头。

10. 根据权利要求9所述的一种具有可拆卸自动搅拌功能的背负式电动喷雾器，其特征在于：所述手柄（15-1）的侧面同时设有压力表（21），且所述压力表（21）在所述手柄（15-1）的延伸方向与所述喷雾开关（15-2）的方向相反。