本实用新型公开了一种具有可拆卸自动搅拌功能的背负式电动喷雾器，包括水箱和水箱盖，所述水箱盖设于所述水箱的上侧，所述水箱和所述水箱盖的外缘均设有锁边，所述水箱盖上设有加液口和电机座，所述电机座上设有驱动电机，所述驱动电机的驱动轴贯穿过所述水箱盖并连接有联轴器，所述联轴器的下侧设有搅拌轴，为避免不同类型药剂通过搅拌器产生交叉污染，通过可拆卸的搅拌轴，做到对搅拌叶及时清洗，根据需要还可选择不同类型搅拌器；为满足特定试验需要，明确喷雾器工作时的喷雾压力，解决常规喷雾器无显示喷雾压力功能的问题，在手柄上设置的压力表使喷雾时可随时观察喷雾器工作时的喷雾压力，通过压力调节钮调节压力大小。