| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |
| --- | --- |
| 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 2020108865147 |
|  | 发明创造名称 一种流化床快速干燥花椒颗粒的方法 |
|  | 申请人或专利权人（*应当填写第一署名申请人）四川农业大学 |
| 陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书（关于费用） 以下选项只能选择一项 针对国家知识产权局于2022年02月16日发出的第二次审查意见通知书（发文序号2022021200473020）陈述意见。 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）补充陈述意见。 主动提出修改（根据专利法实施细则第51条第1款、第2款的规定）。 其他事宜。 |  |
| 陈述的意见： |  |

尊敬的国家知识产权局： 申请人收到了国家知识产权局对申请号为202010886514.7发出的第二次审查意见通知书。申请人首先感谢审查员对完善本专利申请所作的辛勤劳动，申请人仔细阅读了审查意见通知书正文，按通知书的要求进行了修改，申请人提出以下意见，希望和审查员商榷： 一、修改说明： 1、将权利要求1修改为： 1、一种花椒流化床快速干燥保鲜的方法，其特征在于，包括以下步骤： 选择色泽鲜艳，香气浓郁，无机械损失，大小均匀的成熟花椒，采摘后散去田间热，置于4 ℃条件下预冷后运回实验室，去除枝叶、杂质和品质劣变的花椒颗粒后，称取600g花椒颗粒盛放于洁净的网孔为10目的不锈钢托盘中；设定流化床温度为65℃，气体流量为65N.m3/h，加热时间为72min，将温度传感器插入花椒中，开启流化床干燥，花椒干燥后的水分含量为9.06%。 2、删除权利要求2和3，并相应的修改其他权利要求的编号和引用关系。 以上修改没有超出原权利要求书和说明书的范围。详见修改后的权利要求书。 二、关于修改后的权利要求1的创造性 修改后的权利要求1与对比文件1的区别在于：选择色泽鲜艳，香气浓郁，无机械损失，大小均匀的成熟花椒，采摘后散去田间热，置于4 ℃条件下预冷后运回实验室，去除枝叶、杂质和品质劣变的花椒颗粒后，称取600g花椒颗粒盛放于洁净的网孔为10目的不锈钢托盘中；设定流化床温度为65℃，气体流量为65N.m3/h，加热时间为72min，将温度传感器插入花椒中，开启流化床干燥，花椒干燥后的水分含量为9.06%。 基于上述区别技术特征，采用本发明的方法可以满足花椒安全储藏的要求，可使其短时间内达到安全储藏水分的要求，提高花椒干燥品质和干燥效率，并降低能耗。本发明使用流化床干燥的方法，可使花椒在高温热风干燥的条件下短时间内达到安全储藏水分，干燥速度大，品质损害小。由实施例1-3可知，花椒干燥后的水分含量为9.06%，破壳率为100%，脱籽率为70.6%，黄酮含量为40.04mg/g，多酚含量为25.13mg/g。 对比文件1(CN109028766A) 是本申请最接近的现有技术，其公开了一种流化床干燥设备，其保护的是一种设备，本发明是保护的一种方法，对比文件1没有公开上述的工艺参数，且对比文件1的技术效果是：具有受热均匀、物料停留时间可调、干燥速度快、物料干燥后的产物分离较彻底，并能同时对干燥后的多种产物进行分别收集，自动化程度高的特点。本申请在此基础上，还能够提高黄酮含量和多酚含量；因此，本申请相对于对比文件1具有预料不到的技术效果。 对比文件2 (CN104126660A)公开了一种全天候流化床法谷物干燥机，，其保护的是一种设备，本发明是保护的一种方法，对比文件2没有公开上述的工艺参数，且对比文件1的技术效果是：提高谷物干燥效率。本申请在此基础上，还能够提高黄酮含量和多酚含量；因此，本申请相对于对比文件2具有预料不到的技术效果。 审查意见里指出：专利文献CN202126152U便记载了35-55°C的干燥温度范围，相当于公开了本申请中使用的55°C;专利文献CN205245759U记载了 40-70°C的干燥温度范围，或者专利文献CN210165702U 记载了50-60°C的干燥温度范围和2-2.5h的干燥时间，其与本申请中使用的温度范围和干燥时间范围部分重叠。 现在申请人依据审查员要求将此进行修改，修改后的权利要求1与上述文献并不重复。 审查意见里指出：对比文件1虽然保护的是一种流化床干燥设备，但是记载了花椒干燥的相关流程，可见其 涉及一种花椒流化床快速干燥保鲜的方法；对比文件2给出了通过设置层状结构的流化床来烘干物料的技术启示，在该启示下，本领域技术人员有动机选择层状的流化床结构用于烘干花椒，并在布风板上铺设不锈钢丝网用于承接花椒；对于本领域技术人员而言，根据不同的品质需求，花椒的干燥温度可以具有不同的范围，这可以根据需求在常规范围内进行常规调整； 申请人并不这样认为，申请人认为：对比文件1和2均没有给出“步骤3中的热风温度为：55-65℃，加热时间为72-132min”这一技术特征，且现有的文献中也没有给出上述技术方案，而本申请基于上述技术特征，能够提高黄酮含量和多酚含量，即对比文件1、2以及公知常识相结合对本申请不构成技术启示。 因此，修改后的权利要求1相对于对比文件1、2和公知常识具有突出的实质性特点和显著的进步，因而具有创造性。 三、关于修改后权利要求2的创造性 修改后权利要求2与修改后的权利要求1具有单一性，在修改后的权利要求1具有创造性的前提下，修改后权利要求2也必然具有创造性。 综上所述，本申请文件公开的技术方案具有突出的实质性特点和显著的进步，因而具有创造性。如有问题，望及时联系申请人或代理人，给予再次答复的机会, 联系电话：13551134124。 请审查员继续审查。 致礼 申请人：四川农业大学 2022年04月27日

| 附件清单 已备案的证明文件备案编号： 。 |  |
| --- | --- |
| 当事人或专利代理机构签字或者盖章 成都天汇致远知识产权代理事务所（普通合伙） | 国家知识产权局处理意见 |
| 2022年04月28日 | 年 月 日 |