一种工业大麻收割分离系统

技术领域

[0001] 本发明涉及农用机械技术领域，特别涉及一种工业大麻收割分离系统。

背景技术

[0002] 工业大麻是指四氢大麻酚（THC）含量低于0.3%的大麻，又称汉麻、线麻、寒麻、火麻等，工业大麻起源于中国，由它制成的服装衣饰具有吸湿、透气、舒爽、散热、防霉、抑菌、抗辐射、防紫外线、吸音等多种功能，既可军用又可民用，是人类最早用于织物的天然纤维，其种植历史至少有8000多年，在现代农业和工业中，工业大麻的应用领域包括纺织、造纸、食品、医药、卫生、日化、皮革、汽车、建筑、装饰、包装等领域，其韧皮纤维产量每亩可达100公斤以上，工业大麻韧皮可用于纺织，经过脱胶、抽丝等工序，变成像白花花的棉絮一般，既可毛纺，又可棉纺，还可混纺，且成本低廉，工业大麻秆芯经研磨可生产木粉、制造活性炭、生产浆粕用于造纸，工业大麻根可生产各种生物燃料，工业大麻籽提炼生物柴油，工业大麻叶可用于提取医药，麻杆的汁液可用于制作饮料。因此，近些年工业大麻在国内外都广泛种植，工业大麻种植密度高，适合使用机械化收割，目前但目前国内部分地区依然是采用人工镰刀收割的方式，效率低下，部分地区也有进口使用的国外大麻收割设备，如北欧IWNIRZ型工业大麻收割机、德国Kranemann公司的工业大麻收割机、荷兰农业机械公司的工业大麻收割机，但这一类的收割机，主要都是针对单一部位的工业大麻的收割使用，如专门针对麻杆进行收割，或专门针对枝叶部分进行收割，美国的的Dunargo收割机虽然可以同时收割并切割分离枝叶以及茎秆，但其收割的茎秆是采用片锯切割，虽然这样提高了收割效率，但其杆体被切割为多段，与国内的纺织加工方案不配套（国内目前纺织一般是采用整体纺织的方案，即将较长的工业大麻杆进行加工），且其枝叶是直接采集，未对枝叶和花朵或果实种子进行下一步分离，直接用作动物饲料，如果需要进一步使用需要再次进行加工，对于国内目前主流的加工方案并不配套，因此，直接购买国外的工业大麻收割机，对国内的实际使用存在一定影响，不利于后期企业的加工。且目前的设备在采收过程中对于所采集的麻杆或枝叶，要么是储存在箱体内，要么是直接用卡车随时跟随运输，前者对于湿度控制较为困难，容易发生麻杆堆积让水汽影响麻杆质量，后者需要随时暂停作业，并配套多个运输车辆跟随，均存在一定不便。

发明内容

[0003] 针对上述问题，本发明的目的在于提供一种工业大麻收割分离系统，通过对结构的改进，使其能够同时对杆和叶进行切割采集，并实现前期的初步分离和储存，以提高产品后续加工的便捷程度。

[0004] 本发明的技术方案如下：

[0005] 一种工业大麻收割分离系统，包括收割机，在收割机上设有驾驶室和动力源，所述收割机前方为收割装置，所述收割机后方为储存装置；

[0006] 所述收割装置包括上层切割机构和下层切割机构，所述储存装置包括种叶箱和麻杆箱，所述上层切割机构和所述种叶箱之间设有上层输送机构，所述下层切割机构和所述麻杆箱之间设有下层输送机构，上层输送机构和下层输送机构都设置于驾驶室和动力源的同一侧；

[0007] 所述收割机前侧设有升降板，所述升降板包括升降支撑板和滑轨段，升降支撑板固定连接在收割机前端，滑轨段设置于升降支撑板前，滑轨段分为多段，所述上层切割机构和所述下层切割机构分别安装在不同的滑轨段；

[0008] 所述麻杆箱，设置于收割机后侧，麻杆箱后侧设有门，作为杆出口，麻杆箱下方设有轮胎，所述种叶箱设置于麻杆箱上方，在麻杆箱上设有伸缩杆，伸缩杆的上端连接到种叶箱的后侧面，在收割机后段上侧也设有伸缩杆并连接到种叶箱的底部，在种叶箱底部中间还设有多个固定块。

[0009] 进一步的，所述上层切割机构包括拨禾轮、上层切割器，所述拨禾轮通过轮支架连接到升降板的滑轨段上，该段滑轨段作为上段滑轨；所述上层切割器通过上切割器支架连接到升降板的滑轨段上，该段滑轨段作为中段滑轨；

[0010] 所述上层切割器包括固定刃和活动刃，所述固定刃为锯齿形结构，固定连接在上切割器支架上；所述活动刃为锯齿形结构，活动刃后侧设有多个刃滑块，刃滑块外侧套设有刃滑槽，刃滑槽固定连接在上切割器支架上，刃滑快顺着刃滑槽滑动，带动活动刃左右移动，其移动范围不少于固定刃的锯齿间距；在刃滑块上通过铰链连接有刃连杆，刃连杆另一端设有刃转轮上，且连接点位于刃转轮侧面，刃转轮设有转动电机，刃转轮转动带动刃连杆前后移动，并带动刃滑块运动。

[0011] 进一步的，所述刃转轮和刃连杆都设有两套，并都连接到刃滑块上，使用的时候仅有一个刃滑块通电转动，所述刃连杆为高韧性材料，在其所在的刃转轮不转动的时候，被刃滑块带动移动时能保持弹性。

[0012] 进一步的，所述上层输送机构包括上层主输送带、上层横输送带，所述上层横输送带为左右排布，其前侧边缘在上层切割器上部后侧，所述上层主输送带包括短段和长段两部分，所述短段设置于上层横输送带出口端下方，与短段保持平行，所述长段设置于短段后侧，并与短段保持一定夹角，长段的末端位于种叶箱前侧靠上，在种叶箱对应的位置设有开口，让长段末端伸入。

[0013] 进一步的，所述种叶箱的箱体为矩形结构，种叶箱中部设有平行于底板的振动筛板，振动筛板主体为筛网结构，在中心区域设有一段实体板，在实体板下侧设有振动机，振动筛板在靠近四边的下侧设有振动弹簧，振动弹簧安装在种叶箱内侧底部；

[0014] 所述振动筛板的前后两侧与种叶箱箱体内部前后两侧为间隙配合，振动筛板的左右两侧与种叶箱箱体内部左右两侧各设有一定的间隙，在振动筛板的左右两侧均设有一定长度的纺织物，作为叶围挡，叶围挡另一端连接到种叶箱箱体内部左侧或右侧；

[0015] 在种叶箱的左侧或右侧设有上下两道门，作为叶门和种门，两道门中部设有间隔段，该间隔段位于振动筛板下侧；

[0016] 在种叶箱后侧设有枝叶窗。

[0017] 进一步的，所述下层切割机构包括下切割器支架，下切割器支架连接在升降板的滑轨段上，该段滑轨段作为下段滑轨，在下切割器支架前端设有多个下切割电机，下切割电机上安装有圆锯片，所有下切割电机都为正反转电机，且在工作时旋向相同。

[0018] 进一步的，所述下层输送机构包括差速输送带、下层横输送带、下层主输送带，所述差速输送带分为多组对称平行设置的传送带，且每一组差速输送带包括上下两层传输带，分别为快速输送带和常规输送带，所述差速输送带上部设有差速输送带支架，差速输送带支架连接到升降板的中段滑轨；在差速输送带后方设有一排辅助转轮，辅助转轮无动力驱动装置，其后方设有一排下层横输送带，下层横输送带的出口端设有一排垂直于下层横输送带的下层主输送带，所述下层主输送带连接到麻杆箱，在麻杆箱的前侧中部设有入口，用于对接下层主输送带；

[0019] 所述快速输送带，其内部设有支架，支架内设有多根转轴，至少一根转轴为动力轴，带动快速输送带运动，在快速输送带的支架下方设有多根上下连杆，在上下连杆下端连接常规输送带，所述常规输送带，其内部设有支架，支架内设有多根转轴，至少一根转轴为动力轴，带动常规输送带运动，常规输送带的移动速度低于快速输送带，常规输送带的长度小于快速输送带；

[0020] 所述下层横输送带，其上部设有倾斜支架，连接在差速输送带支架下部后侧，倾斜支架设有倾角，其下方分别连接辅助转轮和下层横输送带，在下层横输送带和辅助转轮下端设有底部引导板，所述辅助转轮和所述下层横输送带按照倾斜支架设置的倾角保持倾斜，使下层横输送带到常规输送带的距离与到快速输送带的距离相等，下层横输送带的出口处连接下层主输送带，所述下层主输送带为两排平行的输送带，一直连接到麻杆箱；在差速输送带、下层横输送带、辅助转轮、下层主输送带之间的间隙设有限位桩，以避免麻杆在运输中进入间隙。

[0021] 进一步的，所述麻杆箱的箱体为矩形结构，其左侧或右侧顶部设有送风口，送风口外侧设有大圆弧形的吹风机，吹风机内安装有叶片，用于对送风口吹风，在未设置送风口的一侧设有出风口，出风口上设有网格；在麻杆箱后侧设有门，作为杆出口。

[0022] 进一步的，在麻杆箱内左右两侧设有滑轨，滑轨内安装有长条形的隔板支架，所述隔板支架的截面为倒L型结构，其下侧内壁设有滑轮，两个相对的隔板支架的滑轮上放置有隔板本体，隔板本体下段设有凹槽，以配合滑轮使用，在隔板支架外侧设有多个移动齿轮，移动齿轮带有电机，转动后带动隔板支架上下移动，隔板本体为筛网结构。

[0023] 本发明的有益之处在于：

[0024] 1、本发明通过设置上下两套切割机构，实现了对工业大麻的枝叶以及麻杆的分离切割，并通过不同的输送机构进行运输，进而实现分别储存；

[0025] 2、本发明能够实现对切割位置的调整，使其适应不同地区的不同品种或不同时期的工业大麻，能对大部分该批次工业大麻的枝叶和麻杆进行精准切割，减少后期分离操作的手续，同时最大限度的保障麻杆的长度；

[0026] 3、本发明所提供的上层切割机构，采用往复式运动方案，与现有技术常见的锯片或锯条循环方式相比，其活动刃和固定刃的两侧均需要保持切割，不会出现单向受力过多的问题，提高使用寿命周期，且该结构更简单，操作更便捷，所需要使用的活动刃长度也更短，能节约生产成本，便于更换；

[0027] 4、本发明所提供的下层输送机构，能实现麻杆从采收时候的垂直状态转化为倾斜状态，便于中途运输，以及后期送入麻杆箱后保持水平，便于储存更多麻杆，且利于采收过程中对麻杆的通风干燥；

[0028] 且在下层输送机构对麻杆的运输过程中，由于下层输送机构的下层横输送带具有一定倾角，其在接触到麻杆的时候，与麻杆的接触位置会略有改变，后期送入下层主输送带后因为角度变化又会有改变，因此可以保证每次夹持麻杆的面有一定区别，避免持续夹持同一段区域的麻杆，会对麻杆造成更大损坏；

[0029] 5、本发明所提供的种叶箱可以通过振动筛对种子和枝叶进行初步筛分，且筛分后的种子和枝叶分别储存，并且可以在后期统一取出，减少后期分离操作的时间和设备，节约生产成本，提高生产效率，同时所分离的种子和枝叶能在采收过程中透气，保持活性；

[0030] 6、本发明所提供的麻杆箱可以对麻杆进行分层保存，以减少麻杆的整体堆积，并且在过程中可以充分实现通气，减少麻杆储存区域的湿度，保障麻杆纤维的质量，为后期加工提供方便。

附图说明

[0031] 图1为本发明的结构示意图；

[0032] 图2为图1的后视图；

[0033] 图3为图1的俯视图；

[0034] 图4为图1左侧下半部分的细节图；

[0035] 图5为图1左侧上半部分的细节图；

[0036] 图6为图3中A区域的细节图；

[0037] 图7为上层切割机构的局部俯视图；

[0038] 图8为活动刃的结构示意图；

[0039] 图9为下层输送机构的输送原理俯视图；

[0040] 图10为差速输送带的输送原理图；

[0041] 图11为种叶箱的结构示意图（从前向后看）；

[0042] 图12为振动筛板的俯视图；

[0043] 图13为麻杆箱的结构示意图（从前向后看）；

[0044] 图14为图11装满麻杆后的结构示意图；

[0045] 图15为麻杆储存层在收拢情况下的结构示意图；

[0046] 图16为麻杆储存层在打开时的结构示意图；

[0047] 图17为麻杆储存层的侧视剖视图。

[0048] 图中：

[0049] 1收割机、2驾驶室、3动力源、4种叶箱、5麻杆箱、6上层切割机构、7下层切割机构、8下层输送机构、9上层输送机构、11麻杆、12枝叶、13颗粒物、

[0050] 401伸缩杆、402弧形顶盖、403叶门、404种门、405枝叶窗、406振动筛板、407实体板、408振动弹簧、409振动机、

[0051] 4061叶围挡、

[0052] 501吹风机、502叶片、503送风口、504出风口、505杆出口、506杆隔板、

[0053] 5061隔板支架、5062隔板本体、

[0054] 50611移动齿轮、50612滑轮、

[0055] 601轮支架、602拨禾轮、603上层切割器、604上切割器支架、

[0056] 6031固定刃、6032活动刃、6033刃滑槽、6034刃滑块、6035刃连杆、6036刃转轮、

[0057] 701下切割器支架、702下切割电机、703圆锯片、

[0058] 801快速输送带、802常规输送带、803下层横输送带、804下层主输送带、805辅助转轮、806上引导板、807限位桩、

[0059] 8011差速输送带支架、8012上下连杆、8031倾斜支架、8032底部引导板、

[0060] 901上层主输送带、902上层横输送带、903上层前挡板、904上层主挡板、

[0061] 1001升降支撑板、1002下段滑轨、1003中段滑轨、1004上段滑轨。

[0062] 具体实施方式

[0063] 下面结合实施例对本发明进一步说明，需要说明的是，在本文中，诸如“上”、“下”等词语，仅仅用于方便对附图进行描述，并非限制实际使用中的方向，且不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0064] 如图1-3所示，一种工业大麻收割分离系统，包括收割机1，收割机1的主体为拖拉机，在收割机1上设有驾驶室2和动力源3，驾驶室2在动力源3前方，驾驶室2内设有操作面板，用于人工操作或自动化操作，可以控制收割机1的行进路线、工作时间、行进速度等参数，动力源3用于为整套系统提供电能，用于系统的所有动作如切割、输送、移动等，所述收割机1前方为收割装置，所述收割机1后方为储存装置；

[0065] 所述收割装置包括上层切割机构6和下层切割机构7，所述储存装置包括种叶箱4和麻杆箱5，所述上层切割机构6和所述种叶箱4之间设有上层输送机构9，所述下层切割机构7和所述麻杆箱5之间设有下层输送机构8，上层输送机构9和下层输送机构8都设置于驾驶室2和动力源3的同一侧；

[0066] 所述收割机1前侧设有升降板，所述升降板包括升降支撑板1001和滑轨段，升降支撑板1001固定连接在收割机1前端，滑轨段设置于升降支撑板1001前，滑轨段分为多段，所述上层切割机构6和所述下层切割机构7分别安装在不同的滑轨段，设置不同段的滑轨是为了方便维护更换，滑轨可以采用轨道加滑块的运动模式，通过电控操作，也可以采用链条带动运动的模式等方案；

[0067] 所述麻杆箱5，设置于收割机1后侧，麻杆箱5后侧设有门，作为杆出口505，麻杆箱5下方设有轮胎，所述种叶箱4设置于麻杆箱5上方，在麻杆箱5上设有伸缩杆401，伸缩杆401的上端连接到种叶箱4的后侧面，在收割机1后段上侧也设有伸缩杆401并连接到种叶箱4的底部，在种叶箱4底部中间还设有多个固定块，让种叶箱4和麻杆箱5之间有一定间隙，便于固定和散热；两个伸缩杆401都靠近种叶箱4左右两侧中的一侧，且另一侧底部也设有支架，并且该支架顶部也设有铰链，当伸缩杆401伸长的时候，铰链可以转动，让整个种叶箱4能倾斜，伸缩杆401的顶部和底部都设有铰链，确保伸缩杆401伸长的时候种叶箱4能保持正常倾斜伸缩杆401的伸缩范围为让种叶箱4可以倾斜15度为佳。

[0068] 如图4所示，所述上层切割机构6包括拨禾轮602、上层切割器603，所述拨禾轮602通过轮支架601连接到升降板的滑轨段上，该段滑轨段作为上段滑轨1004；所述上层切割器603通过上切割器支架604连接到升降板的滑轨段上，该段滑轨段作为中段滑轨1003；

[0069] 如图7、8所示，所述上层切割器603包括固定刃6031和活动刃6032，所述固定刃6031为锯齿形结构，固定连接在上切割器支架604上；所述活动刃6032为锯齿形结构，活动刃6032后侧设有多个刃滑块6034，刃滑块6034外侧套设有刃滑槽6033，刃滑槽6033固定连接在上切割器支架604上，刃滑快顺着刃滑槽6033滑动，带动活动刃6032左右移动，其移动范围不少于固定刃6031的锯齿间距；在刃滑块6034上通过铰链连接有刃连杆6035，刃连杆6035另一端设有刃转轮6036上，且连接点位于刃转轮6036侧面，刃转轮6036设有转动电机，刃转轮6036转动带动刃连杆6035前后移动，并带动刃滑块6034运动。优选的实施方式是，所述刃转轮6036和刃连杆6035都设有两套，并都连接到刃滑块6034上，使用的时候仅有一个刃滑块6034通电转动，所述刃连杆6035为高韧性材料，如TPU等，在其所在的刃转轮6036不转动的时候，被刃滑块6034带动移动时能保持一定弹性。采用两套刃转轮6036，可以交替使用，避免长期同侧受力影响使用寿命，根据需要也可以让不同的刃滑块6034分别连接两套刃连杆6035。

[0070] 如图3所示，所述上层输送机构9包括上层主输送带901、上层横输送带902，所述上层横输送带902为左右排布，其前侧边缘在上层切割器603上部后侧，所述上层主输送带901包括短段和长段两部分，所述短段设置于上层横输送带902出口端下方，与短段保持平行，所述长段设置于短段后侧，并与短段保持一定夹角，长段的末端位于种叶箱4前侧靠上，在种叶箱4对应的位置设有开口，让长段末端伸入（仅略微伸入，当伸缩杆带动种叶箱4转动时，不会妨碍种叶箱4运动），在如图3所示的实施例中，长段位于系统的右侧，因此种叶箱4的开口也位于种叶箱4前侧上方靠右处，同时在短段的侧面设有上层前挡板903，在长段的侧面设有上层主挡板904，两个挡板的目的是为了防止快速采收运输的枝叶被上层横输送带902送入短段的时候飞出上层主输送带901。

[0071] 如图11所示，所述种叶箱4的箱体为矩形结构，在顶部可以设置弧形顶盖402，弧形顶盖402的前后段长度超过种叶箱4的长度，种叶箱4中部设有平行于底板的振动筛板406，振动筛板406主体为筛网结构，在中心区域设有一段实体板407，如图12所示，在实体板407下侧设有振动机409，振动筛板406在靠近四边的下侧设有振动弹簧408，振动弹簧408安装在种叶箱4内侧底部；所述振动筛板406有多种网眼尺寸，可以更换筛网以适应不同的种子，在某些情况也可以直接用于分离花朵；所述振动筛板406的前后两侧与种叶箱4箱体内部前后两侧为间隙配合，确保振动筛板406在前后晃动的时候边缘不会持续撞击，但同时也能保证枝叶12不会大量从左右侧掉落，振动筛板406的左右两侧与种叶箱4箱体内部左右两侧各设有1cm以上的间隙，在振动筛板406的左右两侧均设有10cm以上的纺织物，作为叶围挡4061，叶围挡4061另一端连接到种叶箱4箱体内部左侧或右侧，叶围挡4061能防止枝叶12从前后侧掉落；所述振动机409可以是凸轮震动机或往复电机振动机409等，企鹅包振动筛板406整体上下运动，且左右运动幅度较小，基本不前后运动；在种叶箱4的左侧或右侧设有上下两道门，作为叶门403和种门404，种门404和叶门403均为侧向对开门或侧开门，两道门中部设有间隔段，该间隔段的高度位于振动筛板406下侧3-5cm处；在种叶箱4后侧设有枝叶窗405，用于空气流动。

[0072] 如图4所示，所述下层切割机构7包括下切割器支架701，下切割器支架701连接在升降板的滑轨段上，该段滑轨段作为下段滑轨1002，在下切割器支架701前端设有多个下切割电机702，下切割电机702上安装有圆锯片703，所有下切割电机702都为正反转电机，且在工作时旋向相同，在下次使用的时候可以更换反向的圆锯片703。

[0073] 如图9、10所示，所述下层输送机构8包括差速输送带、下层横输送带803、下层主输送带804，所述差速输送带分为多组对称平行设置的传送带，且每一组差速输送带包括上下两层传输带，分别为快速输送带801和常规输送带802，所述差速输送带上部设有差速输送带支架8011，差速输送带支架8011连接到升降板的中段滑轨1003；在差速输送带后方设有一排辅助转轮805，辅助转轮805无动力驱动装置，其后方设有一排下层横输送带803，下层横输送带803的出口端设有一排垂直于下层横输送带803的下层主输送带804，所述下层主输送带804连接到麻杆箱5，在麻杆箱5的前侧中部设有入口，用于对接下层主输送带804；所述快速输送带801，其内部设有支架，支架内设有多根转轴，至少一根转轴为动力轴，带动快速输送带801运动，在快速输送带801的支架下方设有多根上下连杆8012，在上下连杆8012下端连接常规输送带802，所述常规输送带802，其内部设有支架，支架内设有多根转轴，至少一根转轴为动力轴，带动常规输送带802运动，常规输送带802的移动速度低于快速输送带801，常规输送带802的长度小于快速输送带801，且常规输送带802的表面摩擦力大于快速输送带801的表面摩擦力，麻杆11在输送过程中弯曲的时候，快速输送带801所夹持输送的麻杆段会发生轻微滑动，不会因此被扯断；在差速输送带支架8011上设有上引导板806，用于引导麻杆11从快速输送带801顺利进入下层横输送带803；所述下层横输送带803，其上部设有倾斜支架8031，连接在差速输送带支架8011下部后侧，倾斜支架8031设有倾角，其下方分别连接辅助转轮805和下层横输送带803，在下层横输送带803和辅助转轮805下端设有底部引导板8032，所述辅助转轮805和所述下层横输送带803按照倾斜支架8031设置的倾角保持倾斜，使下层横输送带803到常规输送带802的距离与到快速输送带801的距离相等，下层横输送带803的出口处连接下层主输送带804，在图10中设计的方案是，下层横输送带803分为两部分，向中间汇聚，此时处于汇聚处的辅助转轮805为固定结构，不能转动，当然也可以采用三角形结构，起到导向板的作用；或者采用下层横输送带803朝向一侧在末端开口设置下层主输送带804的方式。所述下层主输送带804为两排平行的输送带，一直连接到麻杆箱5，其运输的过程如图9和10所示（图9和10仅示出部分机构，相关支架等均未示出）；在差速输送带、下层横输送带803、辅助转轮805、下层主输送带804之间的间隙设有限位桩807，以避免麻杆11在运输中进入间隙，且在差速输送带、下层主输送带804下侧也设有类似底部引导板8032的机构，确保在输送过程中，麻杆11不会掉落。相比于现有技术常规的整体采用水平设置的输送带的模式，采用本技术方案的纵向传送带的模式，能尽量让麻杆11在运输中从采收时候的垂直状态变为倒伏状态，且麻杆11送入麻杆箱5的时候，能够垂直进入，便于后期平铺在麻杆箱5内，起到提高空气流通效率和节约空间等效果；并且下层横输送带803设有一定夹角，由于角度不同，当麻杆11送入下层横输送带803的时候，因为下层横输送带首先接触的是麻杆11的前端未被夹持的部分，并且在解除后将其向侧面摩擦推送，会让麻杆11端部发生侧向运动，加上其本身就有一定倾角，在转动的同时会让麻杆11整体产生一定扭动，因此能够让麻杆11被夹持的部位在不同的输送带中有所不同，避免一直挤压一处导致麻杆11内的液体过多挤出，影响后期加工，且会对装置本身造成不利影响。

[0074] 如图13-17所示，所述麻杆箱5的箱体为矩形结构，在箱体底部设有支撑轮，用于支撑麻杆箱5和种叶箱4，比起现有技术所采用的悬空的储存箱方案，能大大提高储存量，其左侧或右侧顶部设有送风口503，送风口503外侧设有大圆弧形的吹风机501，吹风机501内安装有叶片502，该叶片502为长片结构的弧形叶片板，类似刮板结构，通过弧形叶片版将空气刮动实现送风，该结构的吹风机501能减少外部灰尘的进入，而且只需要设置一个电机，即可实现整体送风。吹风机501用于对送风口503吹风，在未设置送风口503的一侧设有出风口504，出风口504上设有网格，出风口504的尺寸可以根据需要调整，如底部位置不变，高度减小，让送风口503所送入的风能更好的吹到所有麻杆11，吹风机501和出风口504的设计，能够在一定程度上提高内部空气流动，减少麻杆11在高湿度环境下的堆积损耗，同时能够让从右侧进入的麻杆11被风推送到更均匀排布；在麻杆箱5后侧设有门，作为杆出口505，在麻杆箱5内设有杆隔板506；杆隔板506的安装结构具体是，在麻杆箱5左右两侧设有滑轨，滑轨内安装有长条形的隔板支架5061，所述隔板支架5061的截面为倒L型结构，其下侧内壁设有滑轮50612，两个相对的隔板支架5061的滑轮50612上放置有隔板本体5062，隔板本体5062下段设有凹槽，以配合滑轮50612使用，在隔板支架5061外侧设有多个移动齿轮50611，移动齿轮50611带有电机，转动后带动隔板支架5061上下移动，隔板本体5062为筛网结构，能让吹风机501的空气从隔板本体5062向下流动，确保每一层都能空气流动，并实现均匀排布；下层主输送带804对接的位置在麻杆箱5的前端右侧中部，让被送入的麻杆11堆积到最上层的隔板本体5062，放置一定量后抬升该层隔板支架5061，让下一层隔板支架5061上升一定位置，确保每次送入的麻杆11基本都能不用下坠，可以直接直线送入，方便麻杆11整齐堆积并向左侧滚动，隔板本体5062采用的是直线梳网结构，即只在前后方向上是条形杆，在左右方向不设有条形杆，确保麻杆11输入过程不会刮到杆体造成速度降低，采用上述结构，能一层一层的分层储存并排布，在后期需要取出的时候可以直接打开麻杆箱5后侧的杆出口505，将每一层麻杆11分层取出，直接放置于干燥处，提高运输和铺展效率。

[0075] 本发明的使用过程如下：

[0076] 本发明在使用过程中，在驾驶室2的程序上设定好参数，操作收割机1在初始收割位置开始向前移动，根据该区域工业大麻的高度，设定好高度的上层切割机构6将带有枝叶12的麻杆段切断，然后该段枝叶12通过上层输送机构9送入种叶箱4，并根据需要，让种叶箱4进行分离振动，让种子和枝叶12分开储存；同时下部的差速输送带将对应区域的麻杆11掰弯，麻杆11底部被下层切割机构7切断，并倾斜送入后面的下层横输送带803和下层主输送带804，进而送入麻杆箱5，刚进入麻杆箱5的麻杆是倾斜进入，在进入后伏倒，然后通过吹风机501让部分麻杆11向左移动（如果按照图13的方向，则为向右侧移动），且在过程中保持通风，当最上一层的隔板本体5062放置差不多后，将其升起，然后依次操作下层的每一层。

[0077] 当采集到需要取出收获产物的时候，在取出麻杆11的阶段，将杆出口505打开，然后抽出每一层的隔板本体5062；在取出枝叶12或种子等颗粒物13的时候，将叶门403和种门404分别打开，伸缩杆401向上伸长，枝叶12或种子便顺着倾斜的角度从种叶箱4中各自的区域倒出。

[0078] 以上所述，仅是本发明的较佳实施例而已，并非对本发明作任何形式上的限制，虽然本发明已以较佳实施例揭露如上，然而并非用以限定本发明，任何熟悉本专业的技术人员，在不脱离本发明技术方案范围内，当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例，但凡是未脱离本发明技术方案的内容，依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰，均仍属于本发明技术方案的改进。