本发明提供一种新型钢-混结合式预制拼装挡墙结构及安装方法，该挡墙结构按照从下向上的排布顺序包括：地基层、连接块层、若干层标准块层、锚固块层、顶部标准块层、地梁或压顶；所述连接块层、所述标准块层、所述锚固块层分别由若干个所述连接块、若干个所述标准块、若干个所述锚固块水平拼接形成。本发明的拼装挡墙结构沿墙身高度方向分节段分块预制，然后通过型钢串联起来，之后在向预制挡墙块中灌入混凝土保障型钢与挡块的整体性，最后施工挡墙拉索和回填墙后土体。该新型装配式挡土墙参照板桩挡土墙的挡土原理又结合预制工艺，具有施工方便快速、安全稳定可靠、外观效果好、适用性强等特点。