本实用新型公开了一种幼儿园教玩具消毒设备，包括底座和盖板，所述盖板位于底座的上方，所述底座的顶部固定连接有存水框，所述存水框内腔的两侧均固定连接有滑槽板，所述滑槽板的内部滑动连接有滑块，两个所述滑块之间固定连接有透水框；该幼儿园教玩具消毒设备，通过放料口将玩具放入清洁筒的内部，在放入清洁筒内部后可通过将盖板向下移动，并使T型限位杆插入盖板的内部通过限位口对盖板进行固定，然后启动电动伸缩杆使电动伸缩杆进行往复伸缩，电动伸缩杆伸缩带动多个清洁筒移动，此时消毒水通过通水板进入清理槽内，再通过放料口进入清洁筒内，达到对清洁筒内部的玩具进行冲洗的效果。