1. 一种幼儿园教玩具消毒设备，包括底座（1）和盖板（3），其特征在于：所述盖板（3）位于底座（1）的上方，所述底座（1）的顶部固定连接有存水框（2），所述存水框（2）内腔的两侧均固定连接有滑槽板（4），所述滑槽板（4）的内部滑动连接有滑块（5），两个所述滑块（5）之间固定连接有透水框（6），所述透水框（6）的顶部的前侧与后侧均开设有清理槽（7），且清理槽（7）自左而右设置有若干个，所述清理槽（7）内腔的底部通过开设开口固定连接有通水板（8），所述底座（1）顶部的左侧固定安装有电动伸缩杆（9），所述电动伸缩杆（9）的顶部固定连接有牵引板（10），所述牵引板（10）的右端固定连接于透水框（6）的左侧，所述盖板（3）顶部的前侧与后侧通过开设开口转动连接有所述清洁筒（11），所述清洁筒（11）自左而右设置有若干个，所述清洁筒（11）的底端延伸至清洁槽（7）的内部，所述清洁筒（11）的表面且位于清洁筒（11）的内部开设有放料口（12）。

2. 根据权利要求1所述的一种幼儿园教玩具消毒设备，其特征在于：所述清洁筒（11）的顶端固定连接有第一齿轮（13），所述盖板（3）右侧的前部与后部均通过支架转动连接有转动杆（14），所述转动杆（14）的左端固定连接有第一锥齿轮（15），右侧两个所述第一齿轮（15）的顶部均固定连接有与第一锥齿轮（15）相配合使用的第二锥齿轮（16），所述转动杆（14）的右端固定连接有第二齿轮（17），所述存水框（2）的右侧固定连接有与第二齿轮（17）相啮合的啮合板（18）。

3. 根据权利要求1所述的一种幼儿园教玩具消毒设备，其特征在于：所述牵引板（10）的顶部固定连接有T型限位杆（19），所述盖板（3）内腔的右侧固定连接有弹簧（20），所述弹簧（20）的左端固定连接有限位板（21），所述限位板（21）的左侧贯穿盖板（3）并延伸至盖板（3）的外部。

4. 根据权利要求3所述的一种幼儿园教玩具消毒设备，其特征在于：所述T型限位杆（19）的顶端依次贯穿盖板（3）和限位板（21）并延伸至限位板（21）的外部。

5. 根据权利要求3所述的一种幼儿园教玩具消毒设备，其特征在于：所述限位板（21）的顶部开设有与T型限位杆（19）相配合使用的限位口（22）。

6. 根据权利要求3所述的一种幼儿园教玩具消毒设备，其特征在于：所述盖板（3）的底部开设有与T型限位杆（19）相配合使用的插口（23）。