一种幼儿园教玩具消毒设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及消毒设备技术领域，具体为一种幼儿园教玩具消毒设备。

背景技术

[0002] 在幼儿园教育教学过程中，为了使孩子在玩的过程中可开发智力并增长智慧，一般幼儿园内会购买一些教育用玩具给儿童进行使用，但是儿童阶段的免疫力较差，且大部分玩具在使用过程中经常会掉到地上粘连灰尘和细菌，从而使得儿童在使用此类玩具时容易因玩具上携带细菌而被感染并生病，因此需要设计一种幼儿园教玩具消毒设备来解决以上问题。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种幼儿园教玩具消毒设备，解决了现有的幼儿园教育用玩具在长时间使用后容易携带细菌和病毒，导致儿童在使用此类玩具时容易受到细菌感染从而生病的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种幼儿园教玩具消毒设备，包括底座和盖板，所述盖板位于底座的上方，所述底座的顶部固定连接有存水框，所述存水框内腔的两侧均固定连接有滑槽板，所述滑槽板的内部滑动连接有滑块，两个所述滑块之间固定连接有透水框，所述透水框的顶部的前侧与后侧均开设有清理槽，且清理槽自左而右设置有若干个，所述清理槽内腔的底部通过开设开口固定连接有通水板，所述底座顶部的左侧固定安装有电动伸缩杆，所述电动伸缩杆的顶部固定连接有牵引板，所述牵引板的右端固定连接于透水框的左侧，所述盖板顶部的前侧与后侧通过开设开口转动连接有清洁筒，且清洁筒自左而右设置有若干个，所述清洁筒的底端延伸至清理槽的内部，所述清洁筒的表面且位于清洁筒的内部开设有放料口。

[0005] 优选的，所述清洁筒的顶端固定连接有第一齿轮，所述盖板右侧的前部与后部均通过支架转动连接有转动杆，所述转动杆的左端固定连接有第一锥齿轮，右侧两个所述第一齿轮的顶部均固定连接有与第一锥齿轮相配合使用的第二锥齿轮，所述转动杆的右端固定连接有第二齿轮，所述存水框的右侧固定连接有与第二齿轮相啮合的啮合板。

[0006] 优选的，所述牵引板的顶部固定连接有T型限位杆，所述盖板内腔的右侧固定连接有弹簧，所述弹簧的左端固定连接有限位板，所述限位板的左侧贯穿盖板并延伸至盖板的外部。

[0007] 优选的，所述T型限位杆的顶端依次贯穿盖板和限位板并延伸至限位板的外部。

[0008] 优选的，所述限位板的顶部开设有与T型限位杆相配合使用的限位口。

[0009] 优选的，所述盖板的底部开设有与T型限位杆相配合使用的插口。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种幼儿园教玩具消毒设备。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该幼儿园教玩具消毒设备，通过放料口将玩具放入清洁筒的内部，在放入清洁筒内部后可通过将盖板向下移动，并使T型限位杆插入盖板的内部通过限位口对盖板进行固定，然后启动电动伸缩杆使电动伸缩杆进行往复伸缩，电动伸缩杆伸缩带动多个清洁筒移动，此时消毒水通过通水板进入清理槽内，再通过放料口进入清洁筒内，达到对清洁筒内部的玩具进行冲洗的效果，同时盖板移动带动驱动第二齿轮进行转动，第二齿轮转动通过第一锥齿轮与第二锥齿轮带动第一齿轮转动，第一齿轮转动使多个清洁筒进行转动，此时可通过清洁筒内部的毛刷对玩具的表面进行清理，有效增加了清洗玩具的效率，同时加强了清洁玩具的效果。

[0011] （2）该幼儿园教玩具消毒设备，通过将限位板向左拉动，当T型限位杆移动至限位口的最右侧时可通过向上拉动盖板使盖板与T型限位杆相脱离，此时可达到便于将盖板与透水框进行分离的效果，当需要使盖板与透水框进行对接时，通过向左拉动限位板，然后使T型限位杆插入限位板的内部，然后松开限位板，此时限位板通过弹簧的弹力向左移动，达到通过限位口对T型限位杆进行限位的效果，此结构可达到对透水框与盖板进行快速拼接和拆除的效果，有效增加了消毒的效率。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型幼儿园教玩具消毒设备的外部结构示意图；

图2为本实用新型存水框、盖板和透水框结构的剖视图；

图3为本实用新型图2中A处的局部放大图；

图4为本实用新型清洁筒和放料口内部结构的俯视图；

图5为本实用新型T型限位杆、限位板和限位口结构的俯视图；

图6为本实用新型啮合板和第二齿轮结构的侧视图；

图7为本实用新型盖板和第一齿轮结构的俯视图。

[0013] 图中：1、底座；2、存水框；3、盖板；4、滑槽板；5、滑块；6、透水框；7、清理槽；8、通水板；9、电动伸缩杆；10、牵引板；11、清洁筒；12、放料口；13、第一齿轮；14、转动杆；15、第一锥齿轮；16、第二锥齿轮；17、第二齿轮；18、啮合板；19、T型限位杆；20、弹簧；21、限位板；22、限位口；23、插口。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅说明书附图1-7，本实用新型提供一种技术方案：一种幼儿园教玩具消毒设备，包括底座1和盖板3，盖板3位于底座1的上方，底座1的顶部固定连接有存水框2，存水框2的左侧固定连通有进水管，存水框2的右侧固定连通有排水管，存水框2内腔的两侧均固定连接有滑槽板4，滑槽板4的内部滑动连接有滑块5，两个滑块5之间固定连接有透水框6，透水框6的顶部的前侧与后侧均开设有清理槽7，且清理槽7自左而右设置有若干个，清理槽7内腔的底部通过开设开口固定连接有通水板8，底座1顶部的左侧固定安装有电动伸缩杆9，电动伸缩杆9的顶部固定连接有牵引板10，牵引板10的顶部固定连接有T型限位杆19，盖板3内腔的右侧固定连接有弹簧20，弹簧20是可便于更换的，弹簧20的左端固定连接有限位板21，限位板21的左侧贯穿盖板3并延伸至盖板3的外部，T型限位杆19的顶端依次贯穿盖板3和限位板21并延伸至限位板21的外部，限位板21的顶部开设有与T型限位杆19相配合使用的限位口22，盖板3的底部开设有与T型限位杆19相配合使用的插口23。

[0016] 进一步的，为了达到便于对玩具进行消毒的效果，牵引板10的右端固定连接于透水框6的左侧，盖板3顶部的前侧与后侧通过开设开口转动连接有清洁筒11，且清洁筒11自左而右设置有若干个，清洁筒11的底端延伸至清理槽7的内部，清洁筒11的表面且位于清洁筒11的内部开设有放料口12。

[0017] 进一步的，为了增加对玩具表面的清洁效果，清洁筒11的顶端固定连接有第一齿轮13，盖板3右侧的前部与后部均通过支架转动连接有转动杆14，转动杆14的左端固定连接有第一锥齿轮15，右侧两个第一齿轮13的顶部均固定连接有与第一锥齿轮15相配合使用的第二锥齿轮16，转动杆14的右端固定连接有第二齿轮17，存水框2的右侧固定连接有与第二齿轮17相啮合的啮合板18。

[0018] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0019] 使用时，通过将消毒水通过存水框2左侧的输水管通入存水框2的内部，然后将限位板21向左拉动，当T型限位杆19移动至限位口22的最右侧时可通过向上拉动盖板3使盖板3与T型限位杆19相脱离，此时盖板3上升带动多个清洁筒11上升，当清洁筒11移动至存水框2的外部后可通过放料口12将玩具放入清洁筒11的内部，在放入清洁筒11内部后可通过将盖板3向下移动，并使T型限位杆19插入盖板3的内部通过限位口22对盖板3进行固定，盖板3与牵引板10固定后，通过启动电动伸缩杆9使电动伸缩杆9进行往复伸缩，电动伸缩杆9伸缩带动牵引板10移动，牵引板10移动带动透水框6移动，透水框6移动带动盖板3移动，盖板3移动带动多个清洁筒11移动，此时消毒水通过通水板8进入清理槽7内，再通过放料口12进入清洁筒11内，此时可达到用存水框2内部的消毒水对清洁筒11内部的玩具进行冲洗的效果，同时盖板3移动带动转动杆14移动，转动杆14移动带动第二齿轮17移动，第二齿轮17移动通过啮合啮合板18进行转动，第二齿轮17转动通过转动杆14带动第一锥齿轮15转动，第一锥齿轮15转动通过啮合第二锥齿轮16带动第一齿轮13转动，第一齿轮13转动通过相互啮合使多个清洁筒11进行转动，此时达到了通过清洁筒11内部的毛刷对玩具的表面进行清理的效果。

[0020] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。