1. 一种托育机构益智模型，包括联动框（1）和图案板（19），其特征在于：所述联动框（1）表面的左侧开设有安装槽（2），所述联动框（1）表面的右侧开设有收纳槽（3），所述安装槽（2）内腔的后部开设有田字滑槽（4），所述田字滑槽（4）的内部滑动连接有第一滑块（5），且第一滑块（5）设置有八个，所述第一滑块（5）的表面固定连接有第一牵引杆（6），所述第一牵引杆（6）的前端固定连接有方形板（7），所述图案板（19）位于方形板（7）的前部，所述方形板（7）的后部开设有联动槽（8），所述联动槽（8）内腔的前部固定连接有弹簧（9），所述弹簧（9）的后端固定连接有触发杆（10），所述安装槽（2）内腔的后部开设有与触发杆（10）相配合使用的第一插槽（11），所述触发杆（10）的后端贯穿联动槽（8）并延伸至第一插槽（11）的内部，所述第一插槽（11）内腔的后部固定安装有与触发杆（10）相配合使用的触发按钮（12）。

2. 根据权利要求1的一种托育机构益智模型，其特征在于：所述收纳槽（3）内腔的两侧之间通过轴承件转动连接有转动杆（13），所述转动杆（13）的表面固定连接有收纳盒（14），所述收纳盒（14）的表面固定连接有滑槽板（15），所述滑槽板（15）的内部滑动连接有第二滑块（16）。

3. 根据权利要求2所述的一种托育机构益智模型，其特征在于：所述联动框（1）的顶部通过支架固定安装有电动伸缩杆（17），所述电动伸缩杆（17）的顶端固定连接有第二牵引杆（18），所述第二牵引杆（18）的底端通过转动件转动连接于第二滑块（16）的表面。

4. 根据权利要求1的一种托育机构益智模型，其特征在于：所述图案板（19）的后部固定连接有插杆（20），所述插杆（20）的表面开设有第二插槽（21），所述插杆（20）的后端延伸至第二插槽（21）的内部。

5. 根据权利要求1的一种托育机构益智模型，其特征在于：所述插杆（20）延伸至第二插槽（21）内部的一端与第二插槽（21）内腔的后部均固定连接有强磁铁（22）。

6. 根据权利要求1的一种托育机构益智模型，其特征在于：收纳盒（14）的左侧通过卡扣固定连接有与图案板（19）相配合使用的撬片（23）。