1. 一种幼师教育玩具，包括底座（1）和塑料板（3），其特征在于：所述塑料板（3）设置有四个，且自左而右分别为圆形、三角形、正方形和星形，所述底座（1）的顶部固定连接有放置框（2），且放置框（2）自左而右设置有四个，所述放置框（2）内腔的两侧均开设有滑槽（4），所述滑槽（4）的内部滑动连接有所述滑块（5），两个所述滑块（5）之间固定连接有压板（6），所述压板（6）的顶部开设有与所述塑料板（3）相配合使用的放置口（7），所述压板（6）底部的两侧均固定连接所述弹簧（8），所述弹簧（8）的底端固定连接于放置框（2）内腔的底部，所述放置框（2）内腔的底部开设有与塑料板（3）相配合使用的限位槽（9），所述塑料板（3）放置于限位槽（9）内腔的底部。

2. 根据权利要求1所述的一种幼师教育玩具，其特征在于：所述限位槽（9）内腔的底部固定安装有第一触发按钮（10），所述塑料板（3）的底部固定连接有与第一触发按钮（10）相配合使用的按压块（11），左侧所述滑槽（4）内腔的底部固定安装有第二触发按钮（12），所述放置框（2）表面的右侧固定安装有与第一触发按钮（10）相配合使用的第一提示灯（20），所述放置框（2）表面的左侧固定连接有与第二触发按钮（12）相配合使用的第二提示灯（21）。

3. 根据权利要求1所述的一种幼师教育玩具，其特征在于：所述放置框（2）内部的下方开设有联动槽（13），右侧所述滑槽（4）的底部与联动槽（13）相连通，右侧所述滑块（5）的底部固定连接有啮合板（16），所述联动槽（13）内腔的后侧通过轴承件转动连接有与啮合板（16）相啮合的齿轮（17）。

4. 根据权利要求3所述的一种幼师教育玩具，其特征在于：所述联动槽（13）内腔的底部放置有与齿轮（17）相啮合的U型啮合杆（14），所述U型啮合杆（14）的顶端贯穿联动槽（13）并延伸至限位槽（9）的内部。

5. 根据权利要求1所述的一种幼师教育玩具，其特征在于：所述塑料板（3）的顶部固定连接有第一卡片存储袋（18）。

6. 根据权利要求1所述的一种幼师教育玩具，其特征在于：所述放置框（2）表面的下方固定连接有与第一卡片存储袋（18）相配合使用的第二卡片存储袋（19）。