一种婴幼儿用益智玩具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及婴幼益智技术领域，具体为一种婴幼儿用益智玩具。

背景技术

[0002] 当今社会，年轻家长越来越注重学龄前婴幼儿的智力发展，因此会给婴幼儿提供各种各样的玩具，其中智力玩具因为可以激发婴幼儿动手动脑能力而深受年轻家长的喜爱，对于幼儿来说，用颜色和声音来进行刺激听觉与视觉感官是前期益智最好的方式，但是现有的益智玩具，大多是一种颜色较为固定的静态物质，无法与幼儿产生一定的互动与反应，所以对幼儿只能够保持较短的吸引力，达不到持续益智的效果。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种婴幼儿用益智玩具，解决了当前的益智玩具无法与幼儿产生互动和反应，不能长期开发幼儿的智力以及感官的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种婴幼儿用益智玩具，包括底板，所述底板顶部的两侧均通过固定块固定连接有连接杆，两个所述连接杆之间的上部与下部均通过固定块固定连接有承重板和顶板，所述顶板的底部通过轴承件转动连接有旋转板，所述旋转板底部的外周通过固定块固定连接有伸缩筒，且伸缩筒呈环形设置有若干个，所述伸缩筒的底端固定连接有观看板，所述观看板表面的上部通过开设开口固定连接有玻璃片，所述玻璃片的内部开设有图像槽，所述承重板的顶部开设有贯穿至底部的旋转口。

[0005] 优选的，所述旋转口的内侧壁开设有环形滑槽口，所述环形滑槽口的内部滑动安装有环形滑圈，所述环形滑圈的内侧固定安装有转动板，所述承重板的内部且位于观看板的下方开设有连接槽，所述连接槽内腔的底部固定连接有连接管，且连接管的底端贯穿连接槽并延伸至承重板的下部。

[0006] 优选的，所述连接管位于连接槽内部的一端固定连接有导液管，所述导液管的一端依次贯穿承重板、观看板和玻璃片并与正上方的图像槽相连通。

[0007] 优选的，所述连接管位于承重板底部的一端固定连接有气囊，所述观看板底部的两侧均固定连接有压杆，所述承重板的顶部开设有与压杆相配合使用的按压槽，且压杆的一端延伸至按压槽的内部。

[0008] 优选的，所述压杆的表面套接有弹簧，所述按压槽内腔的底部固定安装有与压杆相配合使用的按钮，所述旋转板的顶部固定连接有转动杆，且转动杆的顶端贯穿顶板并延伸至顶板的顶部，所述转动杆延伸至顶板顶部的一端固定连接有转盘。

[0009] 优选的，所述观看板表面的两侧均通过开设开口固定安装有播音机。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种婴幼儿用益智玩具。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该婴幼儿用益智玩具，通过在转动板和旋转板之间安装有观看板，并且观看板的内部设置有不同形状的图像槽，而图像槽通过导液管与气囊进行连接，此项设置能够通过幼儿手捏气囊，使得内部的颜料水可以进入图像槽的内部进行填充，使得颜色的变化与幼儿产生一定的反应与互动，在刺激视觉的基础上提高了对幼儿的吸引力，并且若干个观看板都能够进行旋转更换不同颜色与形状的图像槽，从而避免幼儿失去玩耍兴趣，达到长期益智的效果。

[0011] （2）、该婴幼儿用益智玩具，通过在观看板的表面安装有播音机，播音机预先录入了与图像槽相配合使用的语音，在图像槽内部注满水后会使得压杆按压压杆，从而让播音机播放，达到对幼儿听觉的开发，同时还能够达到早教的效果，极大的提高了玩具整体的实用性与功能性。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型婴幼儿用益智玩具的结构示意图；

图2为本实用新型转动板结构的剖视图；

图3为本实用新型图2中A处的局部放大图；

图4为本实用新型图2中B处的局部放大图。

[0013] 图中：1、底板；2、连接杆；3、承重板；4、顶板；5、旋转板；6、伸缩筒；7、观看板；8、玻璃片；9、图像槽；10、旋转口；11、环形滑槽口；12、环形滑圈；13、转动板；14、连接槽；15、连接管；16、导液管；17、气囊；18、按压槽；19、压杆；20、弹簧；21、按钮；22、转动杆；23、转盘；24、播音机。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅说明书附图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种婴幼儿用益智玩具，包括底板1，底板1顶部的两侧均通过固定块固定连接有连接杆2，两个连接杆2之间的上部与下部均通过固定块固定连接有承重板3和顶板4，顶板4的底部通过轴承件转动连接有旋转板5，旋转板5底部的外周通过固定块固定连接有伸缩筒6，且伸缩筒6呈环形设置有若干个，伸缩筒6的底端固定连接有观看板7，观看板7表面的两侧均通过开设开口固定安装有播音机24，播音机24预先录入声音，观看板7表面的上部通过开设开口固定连接有玻璃片8，玻璃片8的内部开设有图像槽9，承重板3的顶部开设有贯穿至底部的旋转口10。

[0016] 作为可选的实施例，为了能够将颜料水注入图像槽9内部，旋转口10的内侧壁开设有环形滑槽口11，环形滑槽口11的内部滑动安装有环形滑圈12，环形滑圈12的内侧固定安装有转动板13，承重板3的内部且位于观看板7的下方开设有连接槽14，连接槽14内腔的底部固定连接有连接管15，且连接管15的底端贯穿连接槽14并延伸至承重板3的下部，连接管15位于连接槽14内部的一端固定连接有导液管16，导液管16的一端依次贯穿承重板3、观看板7和玻璃片8并与正上方的图像槽9相连通，连接管15位于承重板3底部的一端固定连接有气囊17，气囊17为橡胶材质且内部颜料水为无毒环保颜料，在生产时预先注入。

[0017] 进一步的，为了能够使得播音机24播放声音，观看板7底部的两侧均固定连接有压杆19，承重板3的顶部开设有与压杆19相配合使用的按压槽18，且压杆19的一端延伸至按压槽18的内部，压杆19的表面套接有弹簧20，按压槽18内腔的底部固定安装有与压杆19相配合使用的按钮21。

[0018] 其中，为了能够更换不同的图像槽9，旋转板5的顶部固定连接有转动杆22，且转动杆22的顶端贯穿顶板4并延伸至顶板4的顶部，转动杆22延伸至顶板4顶部的一端固定连接有转盘23。

[0019] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0020] 使用时，气囊17在制造时首先在内部注入不同颜色的颜料水，然后与连接管15连接，并且提前对播音机24设定与其顶部图像槽9相配合的语音声音，当幼儿在玩耍时，首先通过转盘23带动转动杆22转动旋转板5，使得观看板7与转动板13进行转动，当幼儿旋转至喜欢的图像槽9时，可以用手挤压气囊17，此时气囊17内部的颜料水通过连接管15和导液管16注入图像槽9的内部，使得图像槽9充满不一样的色彩吸引幼儿的视觉和注意力，同时由于图像槽9的内部注满了水，观看板7的重量加重使得底部的压杆19对按钮21进行按压，这时播音机24通过预先的设定播放量语音，吸引幼儿的听觉，达到对幼儿智力的开发，当幼儿松手后通过气囊17本身的吸力将颜料水又吸回气囊17的内部保持。

[0021] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。